揭阳市第二实验小学建设项目设备设施配套项目（一期）更正内容

更正内容：P6页“二、采购项目技术规格、参数及要求”

（一）采购项目需求一览表：(本项目核心产品为“智慧黑板”)

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室配套 | 24 | 间 |
| 2 | 校长综合办公室 | 1 | 间 |
| 3 | 行政管理用房 | 2 | 间 |
| 4 | 教师办公室 | 6 | 间 |
| 5 | 教师科研室 | 3 | 间 |
| 6 | 党建活动室 | 1 | 间 |
| 7 | 多功能会议室 | 1 | 间 |
| 8 | 校园安全管理系统 | 1 | 项 |
| 9 | 学生桌椅 | 1080 | 套 |
| 10 | 办公设备 | 1 | 项 |
| 11 | 卫生保健室 | 1 | 间 |
| 12 | 体育活动室 | 1 | 间 |
| 13 | 科学教室及科学准备室 | 1 | 间 |
| 14 | 美术教室 | 1 | 间 |
| 15 | 音乐教室 | 1 | 间 |
| 16 | 净水器系统 | 1 | 项 |
| 17 | 智慧校园管理平台（数字教育资源及学生管理） | 1 | 项 |
| 18 | 教室、办公场室配套空调 | 62 | 套 |

（二）主要技术参数要求：

1.教室配套

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | - 整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160。 2、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，方便老师日常使用。 3、▲采用红外触控技术，支持Windows系统中进行10点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 4、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。 5、钢化玻璃厚度≤4mm，钢化玻璃表面硬度≥9H，前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 6、▲整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 7、整机屏幕与屏幕保护层0贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 8、▲设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）。 9、▲整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 10、三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android系统和Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 11、▲内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）。 12、▲Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 13、▲整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课等应用，摄像头像素数≥800万，对角角度≥120度（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 14、▲整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于物理按键的一键录屏对教室环境音频进行快速采集。拾音距离≥12m（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 15、▲整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 16、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 17、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 18、▲整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告） 19、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。 20、黑暗环境自动节能：当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 21、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准。 22、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 内置电脑模块： 23、主板采用≥Intel 8代酷睿系列 i5 CPU 24、内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。 25、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 26、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 27、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 | 1 | 套 |
| 2 | 教学软件 | 智慧备授课系统： 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。 备课模式： 1.支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。 2.数学工具 立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸。支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开。 3.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 4.支持课堂活动，至少包括： 互动分类游戏：可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，类别和对象的样式、数量均可以自定义设置；提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可生成游戏，提升课堂趣味性； 5.智能选词填空：填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确，需提供不少于9种游戏模板供老师选择改； 6.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，同时支持设置干扰项。 授课模式： 1.书写：支持多人同时书写，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，书写颜色及粗细设置面板支持浮窗模式，可自由调整至白板界面任意位置，便于教师授课使用。 2.板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。 3.美术画板：内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 4.尺规工具：提供直尺、三角尺（30度的和45度）、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩、组合功能，且可实时显示老师绘制线条的长度，同时支持老师使用圆规工具模拟真实圆规作图。 5.微课视频：提供涵盖小学、初中、高中超过2000个微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于三个主要学科。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 6.多学科题库：提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。 7.多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分； 8.软件自带云空间，支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件；支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可自动同步至云端；支持课堂活动课件云储存，无需教师重新编辑；支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理； 9.支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整，便于教学使用； 10.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 学生德育综合评价系统软件： 1.学生行为评价系统集成学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通。支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的。 2.学校管理中心：支持查看学校内的班级列表信息，方便管理员进行汇总查看；支持查看学校内某个班级的详细信息，并支持导出数据，方便管理员进行分析查看。 3.教师管理中心：支持教师设置个人帐号信息、班级信息、学生信息等；支持通过输入学校邀请码的方式申请加入学校。 4.课堂表现评价：老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分；支持查看课堂考勤统计报表；支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。 | 1 | 套 |
| 3 | 2.4G无线教学扩音系统 | 无线工作频段：2402~2480MHz； 笔型话筒外观,支持领夹、头戴、手持等多种使用方式 迷你USB三合一功能接口（充电；无线音频传输；外接头戴唛）实现语音与音乐的无线传输以及防止误接入 话筒具有LCD显示功能，屏尺寸：9×11（mm） 显示内容：信号强弱、音量大小、电池电量信息 话筒接口:8P MCRO USB*1,电池仓*1,LED发光孔*1 功能按键：开关键 1，音量调节键1，一键黑屏键1个， 供电方式及电池容量：锂电池供电，电压：3.7V，功耗：25mV，容量400MHA 功放：额定功率：50W；额定阻抗：4Ω；频率响应：30Hz-18kHz；灵敏度：90dB ±1dB；内置2.4G无线话筒接收器、不串频、抗干扰性强、无线接收通道大于1000个 音箱：额定功率：50W；额定阻抗：4Ω；频率响应：30Hz-18kHz； 音箱配置：6寸低音喇叭一只、3寸高音一只。 | 1 | 套 |
| 4 | 壁挂高拍仪 | 1、箱体采用冷轧钢材质，面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2、展台和箱体的连接采用手拧螺丝模块化设计，方便升级和维护展台。 3、镜头：1/2.5英寸CMOS 图像传感器。 4、像素：500万高清。 5、分辨率：2592X1944。 6、供电方式：USB五伏电源直接供电，环保无辐射。 7、拍摄幅面：A4 8、展台内置光驱，具备读取和刻录光盘功能；展台与光驱的USB数据线均采用分离技术，光驱嵌入箱体，可抽拉式，一体化设计。 9、展台顶部内置LED灯，具备触摸式三级灯光调节功能。 10、对焦方式：自动对焦，支持数码变焦。 11、软件具有实物演示和文件拍摄功能，便于教师在课堂上讲解作业、试卷、实物展示等，简单易用。 | 1 | 套 |
| 5 | 钢制讲台 | 1、材料：钢木结构，主体材料采用1.2～1.5mm冷轧钢板；桌面采用木质耐划台面，防火、防尘、防水、防潮、耐刮花。 2、外观：蜡黄色木质桌面，桌面整体部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。整体布局简洁、美观。桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO。 3、功能：讲桌采用一体式设计。抽屉放置一体中控或者分体中控系统。桌面集成USB接口模块两个。讲桌下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 4、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 5、尺寸：闭合尺寸（L*W*H,单位 mm）：900*600*935 ；展开尺寸（L*W*H,单位 mm）：900*1100*935 | 1 | 套 |
| 6 | 电源线 | 国标电源线4平方 | 30 | 米 |
| 7 | 电源线 | 国标2.5㎡ | 50 | 米 |
| 8 | 地线 | 国标1.5㎡ | 50 | 米 |
| 9 | 音频线 | 国标 | 20 | 米 |
| 10 | 网线 | 超5类网线 | 30 | 米 |
| 11 | 线槽 | 4分 | 20 | 米 |
| 12 | 线槽 | 2.5分 | 30 | 米 |
| 13 | 排插 | 10A | 2 | 个 |
| 14 | 空气开关 | 2P32A空气开关 | 1 | 套 |
| 15 | 电源面板 | 5孔插座 | 2 | 个 |
| 16 | 电源底盒 | 电源底盒 | 2 | 个 |
| 17 | 辅料 | 电胶布、PVC胶、钢钉、膨胀塞子、10厘膨胀螺丝、3.5音频接口等 | 1 | 批 |
| 18 | 全光谱照明LED教室护眼灯 | ▲1、LED教室护眼灯通过国家强制性CCC认证，功率：36W（±4W）；输入电压：220-240V。提供国家强制性CCC认证证书。 2、LED光源采用全光谱新型技术LED灯珠。 ▲3、LED教室护眼灯通过了国家质量认证中心（CQC）国家节能认证。提供国家质量认证中心的证书。 4、LED教室护眼灯为一体式灯具；边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理；格栅网面内侧应有防尘板；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明；LED教室灯尺寸为：1200 mm（±20mm）*290 mm（±10mm）*80 mm（±10mm），LED教室护眼灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于12mm，壁厚不小于1.0mm。 5、LED教室护眼灯驱动电源采用外置方案，便于维护。 ▲6、LED教室护眼灯光通量≥2800LM，光效≥88LM/W。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 ▲7、LED教室护眼灯色温5000K（±250），色度容差≤5。 提供国家认可检测机构依据GB/T 7922-2008标准出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 ▲8、LED教室护眼灯显色指数≥93，特殊显色指数R9≥85；功率因数≥0.95，波动深度≤1%。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及GB/T5702-2003《光源显色性评价方法》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 ▲9、LED教室护眼灯在普通中小学校教室真实环境中检测教室课桌面平均照度≥ 300LX，照度均匀度达到0.75、统一眩光值≤16； 提供国家认可检测机构依据GB/T5700-2008《照明测量方法》，GB50034-2013《建筑照明设计标准》以及GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 ▲10、LED教室护眼灯通过了人体电磁幅射合格检测； 提供国家认可检测机构依据GB/T31275-2014出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 11、LED教室灯经“照明产品视觉健康舒适度测度”，健康舒适度VICO指数1。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 ▲12、为保证灯具寿命，LED教室灯和黑板灯经耐久性试验和热试验。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 | 9 | 套 |
| 19 | 全光谱照明LED黑板护眼灯 | ▲1、LED黑板护眼灯通过国家强制性CCC认证，功率：36W（±4W）；输入电压：220-240V。提供国家强制性CCC认证证书复印件。 2、LED光源采用全光谱新型技术LED灯珠。 ▲3、LED黑板护眼灯通过了国家质量认证中心（CQC）国家节能认证。提供国家质量认证中心的证书复印件。 4、LED黑板护眼灯为一体式灯具；灯体用铝型材挤出，两边要求用塑料件完全封住，塑料件材质为PC，灯具尺寸为：1300 mm（±50mm）×91 mm（±10mm）×73 mm（±10mm）， 5、LED黑板护眼灯具有弧形防眩遮光板，灯体光学透镜采用精密光学设计的偏光透镜，材质PC。 ▲6、LED黑板灯灯光通量≥3300LM，光效≥100LM/W。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 ▲7、LED黑板护眼灯色温5000K（±250），色度容差≤5。 提供国家认可检测机构依据GB/T 7922-2008标准出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 ▲8、LED黑板护眼灯显色指数Ra≥93；功率因数≥0.95。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及GB/T5702-2003《光源显色性评价方法》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 ▲9、为了确保教室环境的安静，不干扰学生的学习，黑板护眼灯在1m的范围内前后左右的噪音≤10db。 提供带CMA、CNAS标志的检测机构依据GB/T 3768-2017标准出具的灯具工作噪声检验报告复印件。 ▲10、LED教室护眼灯通过了人体电磁幅射合格检测； 提供国家认可检测机构依据GB/T31275-2014出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 11、LED黑板灯经“照明产品视觉健康舒适度测度”，健康舒适度VICO指数1。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 ▲12、为了保证产品的安全性及环保性，LED黑板护眼灯通过ROHS环保检测。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构依据 GB/T26125-2011、GB/T 26572-2011标准出具检验报告复印件。 | 3 | 套 |
| 20 | 护眼灯配件包 | 原色铝管2支、杯子2个、扣子2个、爆螺丝4颗、胶圈2个、螺母6颗 | 12 | 套 |
| 21 | 安装配件 | 室内开关到灯具的线材线槽、开关等。 | 12 | 套 |
| 22 | 安装集成 | 安装集成 | 1 | 项 |

- 2.校长综合办公室

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公桌椅 | 饰面：采用E1级环保型三聚氰胺饰面，具有免漆，耐磨损、不变形、环保等优点。 基材：桌面采用16-50mm厚实木颗粒板，具有平整度高，防水及抗弯力强等优点。采用2mm加厚封边； 板材颜色：具颜色均匀、色彩亮 丽等特点，有多种颜色可供选择 饰面：采用优质西皮，能防潮、防污易清洁，海绵采用PU45#高密度定型海绵，软硬适中，弹性好，不变型。电镀五星脚。颜色可自选。 | 1 | 套 |
| 2 | A4一体机 | 功能：打印；复印；扫描；分辨率：黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：600x600dpi；复印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20份/分钟；首次复印时间：黑白(A4)：仅8.9秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快17秒。 | 1 | 台 |
| 3 | 专用书柜 | 饰面：采用E1级环保型三聚氰胺 饰面，具有免漆，耐磨损、不变形、环保等优点。 基材：桌面采用16-25mm厚实木颗粒板，具有平整度高，防水及抗弯力强等优点。采用2mm加厚 封边； 板材颜色：具颜色均匀、色彩亮 丽等特点，有多种颜色可供选择 | 2 | 套 |
| 4 | 办公沙发 | 饰面:面料采用优质PU皮，经液体浸色及防潮、防污等无毐工艺处理，使皮面更加柔软舒适，光泽持久；基材：采用优质高密度高弹力海绵。沙发脚架采用钢脚结构，具有耐磨损、不变形、环保等优点。表面具颜色均匀、色 彩亮丽等特点。配件：采用优质 五金配件。 | 1 | 套 |

3.行政管理用房

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公卡座 | 45#屏风。铝材饰面：原合金优质氧化铝，环保不变色，不掉漆。铝材基材：材质度1.0mm，屏风厚度45mm。具有不生锈、结构严谨永不变型等优点。板材基材：优质高密度三胺板，符合环保家用E1级板材制作标准，厚25mm采用1.5mmPVC封边；屏风玻璃磨1.5空1.5喷砂玻璃，接地铝脚线开插座孔3个。每位配塑料 键盘，主机架和活动三抽各一个 | 6 | 座 |
| 2 | 办公座椅 | 饰面：坐垫及靠背饰面采用优质网布，能防潮、防污易清洁；坐垫基材：采用PU45#高密度定型海绵，软硬适中，弹性好，不变型。座椅结构：尼龙背框，加电镀装饰件PP+纤固定扶手，脚架采用￠25弓形钢管,不变型、易清洁，颜色可自选。 | 6 | 只 |
| 3 | 小型接待沙发 | 饰面：纳帕纹西皮饰面内框架：实木框架配多层夹板装订.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为35密度高密度回弹切割海绵。承重弹力结构：靠背订装多条回力橡筋，坐垫标准间距蛇形拉簧+平衡橡筋+面布+电镀钢脚架。 | 1 | 套 |
| 4 | A4一体机 | 功能：打印；复印；扫描；分辨率：黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：600x600dpi；复印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20份/分钟；首次复印时间：黑白(A4)：仅8.9秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快17秒。 | 1 | 台 |
| 5 | 定制文件柜 | 饰面：采用E1级环保型三聚氰胺饰面，具有免漆，耐磨损、不变形、环保等优点。基材：桌面采用16-25mm厚实木颗粒板，具有平整度高，防水及抗弯力强等优点。采用2mm加厚封边；板材颜色：具颜色均匀、色彩亮丽等特点，有多种颜色可供选择 | 2 | 套 |

4.教师办公室

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公卡座 | 45#屏风。铝材饰面：原合金优质氧化铝，环保不变色，不掉漆。铝材基材：材质度1.0mm，屏风厚度45mm。具有不生锈、结构严谨永不变型等优点。板材基材：优质高密度三胺板，符合环保家用E1级板材制作标准，厚25mm采用1.5mmPVC封边；屏风玻璃磨1.5空1.5喷砂玻璃，接地铝脚线开插座孔3个。每位配塑料 键盘，主机架和活动三抽各一个 | 15 | 座 |
| 2 | 办公座椅 | 饰面：坐垫及靠背饰面采用优质网布，能防潮、防污易清洁；坐垫基材：采用PU45#高密度定型海绵，软硬适中，弹性好，不变型。座椅结构：尼龙背框，加电镀装饰件PP+纤固定扶手，脚架采用￠25弓形钢管,不变型、易清洁，颜色可自选。 | 15 | 只 |
| 3 | 小型接待沙发 | 饰面：纳帕纹西皮饰面内框架：实木框架配多层夹板装订.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为35密度高密度回弹切割海绵。承重弹力结构：靠背订装多条回力橡筋，坐垫标准间距蛇形拉簧+平衡橡筋+面布+电镀钢脚架。 | 1 | 套 |
| 4 | A4一体机 | 功能：打印；复印；扫描；分辨率：黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：600x600dpi；复印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20份/分钟；首次复印时间：黑白(A4)：仅8.9秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快17秒。 | 2 | 台 |
| 5 | 定制文件柜 | 饰面：采用E1级环保型三聚氰胺饰面，具有免漆，耐磨损、不变形、环保等优点。基材：桌面采用16-25mm厚实木颗粒板，具有平整度高，防水及抗弯力强等优点。采用2mm加厚封边；板材颜色：具颜色均匀、色彩亮丽等特点，有多种颜色可供选择 | 2 | 套 |

5.教师科研室

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公卡座 | 45#屏风。铝材饰面：原合金优质氧化铝，环保不变色，不掉漆。铝材基材：材质度1.0mm，屏风厚度45mm。具有不生锈、结构严谨永不变型等优点。板材基材：优质高密度三胺板，符合环保家用E1级板材制作标准，厚25mm采用1.5mmPVC封边；屏风玻璃磨1.5空1.5喷砂玻璃，接地铝脚线开插座孔3个。每位配塑料 键盘，主机架和活动三抽各一个 | 15 | 座 |
| 2 | 办公座椅 | 饰面：坐垫及靠背饰面采用优质网布，能防潮、防污易清洁；坐垫基材：采用PU45#高密度定型海绵，软硬适中，弹性好，不变型。座椅结构：尼龙背框，加电镀装饰件PP+纤固定扶手，脚架采用￠25弓形钢管,不变型、易清洁，颜色可自选。 | 15 | 只 |
| 3 | 小型接待沙发 | 饰面：纳帕纹西皮饰面内框架：实木框架配多层夹板装订.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为35密度高密度回弹切割海绵。承重弹力结构：靠背订装多条回力橡筋，坐垫标准间距蛇形拉簧+平衡橡筋+面布+电镀钢脚架。 | 1 | 套 |
| 4 | 定制文件柜 | 饰面：采用E1级环保型三聚氰胺饰面，具有免漆，耐磨损、不变形、环保等优点。基材：桌面采用16-25mm厚实木颗粒板，具有平整度高，防水及抗弯力强等优点。采用2mm加厚封边；板材颜色：具颜色均匀、色彩亮丽等特点，有多种颜色可供选择 | 5 | 套 |

6.党建活动室

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可拼装会议台 | 饰面：采用E1级环保型三聚氰胺饰面，具有免漆，耐磨损、不变形、环保等优点。基材：桌面采用16-25mm厚实木颗粒板，具有平整度高，防水及抗弯力强等优点。采用2mm加厚封边；板材颜色：具颜色均匀、色彩亮丽等特点，有多种颜色可供选择。结构：管壁采用厚度为1.0mm厚，可移动折叠 | 10 | 套 |
| 2 | 会议桌 | 饰面：采用0.5mm厚胡桃木皮饰面，贴面没汽泡永不脱皮，封边坚固，油漆采用PE环保树脂漆，甲醛释放量mg/100g≤9.0以下。符合国家相关行业标准。打磨经过三道工序，达到表面平滑，油漆经过五次喷涂达到均匀饱满。基材：环保型中纤板，含水率8%-12%，经过防腐，防虫等化学处理，无毒，无污染，表面平整，抗弯曲性好；五金：采用高强度优质五金配件；颜色：胡桃色。 | 20 | 只 |
| 3 | 功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 5 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 6 | 无线话筒 | 1. 单显示屏显示双通道。 2. 接收机采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 3. 接收机系统采用高性能的语音压扩技术，使音质更完美。 4. 系统指标：频率范围640-690M 频道数目有200个，频率响应范围50Hz-15KHz (±2dB)有效使用距离：空旷50米，假象干扰比>80dB；信号杂讯比>105dB(1KHz-A)；灵敏度≥-105dBm(12dB S/N AD)；总谐波失真≤0.5% 5. 接收器指标：非平衡600 Ω 6.麦克风指标：大功率30mW 7.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒 | 1 | 套 |
| 7 | 话筒支架 | 高度：160-200mm | 2 | 个 |
| 8 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）：140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）：128mm*70mm | 4 | 只 |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 4 | 条 |
| 10 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 |
| 11 | 机柜 | 15U标准设备机柜 | 1 | 个 |
| 12 | 小型接待沙发 | 饰面：纳帕纹西皮饰面内框架：实木框架配多层夹板装订.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为35密度高密度回弹切割海绵。承重弹力结构：靠背订装多条回力橡筋，坐垫标准间距蛇形拉簧+平衡橡筋+面布+电镀钢脚架。 | 1 | 套 |
| 13 | 安装集成 | 安装集成 | 1 | 项 |

7.多功能会议室

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可拼装会议台 | 饰面：采用E1级环保型三聚氰胺饰面，具有免漆，耐磨损、不变形、环保等优点。基材：桌面采用16-25mm厚实木颗粒板，具有平整度高，防水及抗弯力强等优点。采用2mm加厚封边；板材颜色：具颜色均匀、色彩亮丽等特点，有多种颜色可供选择。结构：管壁采用厚度为1.0mm厚，可移动折叠 | 16 | 套 |
| 2 | 会议座椅 | 饰面：采用0.5mm厚胡桃木皮饰面，贴面没汽泡永不脱皮，封边坚固，油漆采用PE环保树脂漆，甲醛释放量mg/100g≤9.0以下。符合国家相关行业标准。打磨经过三道工序，达到表面平滑，油漆经过五次喷涂达到均匀饱满。基材：环保型中纤板，含水率8%-12%，经过防腐，防虫等化学处理，无毒，无污染，表面平整，抗弯曲性好；五金：采用高强度优质五金配件；颜色：胡桃色。 | 120 | 只 |
| 3 | 功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 5 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 6 | 无线话筒 | 1. 单显示屏显示双通道。 2. 接收机采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 3. 接收机系统采用高性能的语音压扩技术，使音质更完美。 4. 系统指标：频率范围640-690M 频道数目有200个，频率响应范围50Hz-15KHz (±2dB)有效使用距离：空旷50米，假象干扰比>80dB；信号杂讯比>105dB(1KHz-A)；灵敏度≥-105dBm(12dB S/N AD)；总谐波失真≤0.5% 5. 接收器指标：非平衡600 Ω 8.麦克风指标：大功率30mW 9.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒 | 1 | 套 |
| 7 | 话筒支架 | 高度：160-200mm | 2 | 个 |
| 8 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）：140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）：128mm*70mm | 4 | 只 |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 4 | 条 |
| 10 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 |
| 11 | 机柜 | 15U标准设备机柜 | 1 | 个 |
| 12 | 安装集成 | 安装集成 | 1 | 项 |

8.校园安全管理系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门 排 | 9.1*1.73 | 20 | m2 |
| 2 | 24V进口电机 智能型双驱动系统 | 24V进口电机 智能型双驱动系统(无需轨道运行)全密封油浸式，免保养1、涡轮双电机2、电子软启动3、缓冲装置4、无触点控制系统5、磁敏开关6、热敏保护装置7、无档级离合装置 | 2 | 套 |
| 3 | 红外线防碰 | 30-50cm遇人或物自动退回 | 2 | 套 |
| 4 | 数码遥控装置 | 含接收器，遥控手柄 | 2 | 套 |
| 5 | 数码导航器 | 纯无轨纠偏运行系统 | 2 | 套 |
| 6 | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |
| 7 | 箱式圆桶式翼闸 | 单机芯翼闸 箱体材料：304，1.2国标不锈钢 内部结构：钢材框架结构 档材料： 不锈钢、亚克力等 体积：1200×280×1000MM（桥式尺寸），通道宽550MM 电源电压：DC24V±10%，50HZ 控制信号：继电器信号输入 工作环境温度：-30℃ ～ 60℃ 灯光提示： 绿灯通行，红灯禁止通 通行速度：30人次/分左右 闸门开、关时间：可设置 整机寿命：连续无故障开合400万次以上。 | 4 | 台 |
| 8 | 箱式圆桶式翼闸 | 双机芯翼闸 箱体材料：304，1.2国标不锈钢 内部结构：钢材框架结构 档材料： 不锈钢、亚克力等 体积：1200×280×1000MM（桥式尺寸），通道宽550MM 电源电压： DC24V±10%，50HZ 控制信号： 继电器信号输入 工作环境温度：-30℃ ～ 60℃ 灯光提示： 绿灯通行，红灯禁止通 通行速度：30人次/分左右 闸门开、关时间：可设置 整机寿命：连续无故障开合400万次以上。 | 2 | 台 |
| 9 | 箱式圆桶式摆闸 | 单机芯摆闸 箱体材料： 304，1.2国标不锈钢 内部结构： 钢材框架结构 档材料： 不锈钢、亚克力等 体积：1200×280×1000MM（桥式尺寸），通道宽550MM 电源电压： DC24V±10%，50HZ 控制信号： 继电器信号输入 工作环境温度：-30℃ ～ 60℃ 灯光提示： 绿灯通行，红灯禁止通 通行速度：30人次/分左右 闸门开、关时间：可设置 整机寿命：连续无故障开合400万次以上。 | 4 | 台 |
| 10 | 箱式圆桶式摆闸 | 双机芯摆闸 箱体材料： 304，1.2国标不锈钢 内部结构： 钢材框架结构 档材料： 不锈钢、亚克力等 体积：1200×280×1000MM（桥式尺寸），通道宽550MM 电源电压： DC24V±10%，50HZ 控制信号： 继电器信号输入 工作环境温度：-30℃ ～ 60℃ 灯光提示： 绿灯通行，红灯禁止通 通行速度：30人次/分左右 闸门开、关时间：可设置 整机寿命：连续无故障开合400万次以上。 | 2 | 台 |
| 11 | 双目活体人脸机 | 用于学生出校的人脸检测；1、 支持摄相头捕捉人脸激活设备； 2、支持串口、韦根26、34输入和输出，输出内容支持配置； 3、采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法； 4、支持设备本地存储10000人脸库； 5、人脸库为3000时，误识率万分之三的条件下，1：N识别准确率为99.7%； 6、识别速度快，（a）人脸跟踪与检测耗时20ms左右（b）人脸特征提取耗时200ms左右（c）人脸比对耗时0.2ms（1000人库，多次识别取平均值），0.5ms（10000人库，多次识别取平均值）； 7、双目带红外补光摄相头； 8、支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存； 9、支持HTTP方式的接口对接； 11、支持公网、局域网使用部署方式； 12、支持默生人人证比对功能； | 8 | 套 |
| 12 | 壁挂机柜 | 6U壁挂机柜 | 2 | 台 |
| 13 | 超五类网线 | 超五类非屏蔽网络线，每件305米 | 6 | 件 |
| 14 | 线材及配套 | 线材及配套 | 1 | 项 |
| 15 | 道闸安装 | 含过道割地预埋、管道敷设、设备布线安装、接线调试、电源主线布置安装 | 12 | 套 |
| 16 | 道闸管理系统 | 支持人脸识别、学生证刷卡等方式进出入宿舍；主要功能：1、能对区域和通道设备进行管理； 2、支持对通道权限、生效时段、通道控制进行管理； 3、具备统计报表功能，主要包括：通道出入明细表、异常记录明细表、汇总记录报表、图片记录查询、监管视频查看等； 4、具备非法用户报警功能，外来人员或是其它带卡但无权限的人员通过通道时，通道会发出声光报警； 5、具有防尾随功能，能够在大量人流量的情况下准确识别每一个未带卡人员； 6、人员通过时，支持显示学生的姓名、宿舍等信息； | 1 | 套 |
| 17 | 管理工作站 | ≥ i7-8700/8G/1TB/160g固态/19.5寸液晶 | 1 | 套 |
| 18 | 24口千兆交换机 | 24口千兆电+4口千兆光 二层网管交换机 | 2 | 台 |

9.学生桌椅

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生单人桌椅 | 桌板：450*600*15mm，采用一次PP中控吹塑料一次成型，高：690-750mm；书斗：460*300*140mm，一次PP中控吹塑料一次成型；连接:采用40*20*1.2mm优质椭圆焊管，单侧书包钩；椅板：370*380mm 采用PP中控吹 塑料一次成型；背板：150*380mm 采用PP中控吹 塑料一次成型；脚套：采用全新PP塑料注塑一次 成型。 | 1080 | 套 |

10.办公设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云管理主机 | 1.软硬件一体化设备，配置≥1颗英特尔酷睿i7-7700系列CPU，PCIe插槽≥4个，USB3.0接口≥8个，内存≥8G DDR4，硬盘：≥128G固态硬盘+1T机械硬盘，电源：250W。 2.整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。 3.桌面云管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。 4.桌面云管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。 5.WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。 6.可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。 7.可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。 8.需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。 9.具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 10.支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win10 32bit/64bit，win10)。 11.采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 12.▲服务能力：提供原厂三年保修及上门服务，原厂400/800售后电话，第2自然日上门服务，提供客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级服务（提供证明文件）；提供原厂IT资产环保处置上门服务。 | 1 | 套 |
| 2 | 云终端管理机 | 1.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，配置等于或优于i5处理器， ≥6核，处理器主频≥3.0GHz；内存≥4G DDR4，集成显卡，本地储存≥1000GB硬盘，PCI-E*16≥1个，PCI-E*1≥1个，3.0 USB接口≥6个， PS/2接口≥2个， 串口≥1个，视频接口≥2个（其中1个VGA）。 2.可实现自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 3.所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行AutoCAD、Pro_E、UG、Catia、3DMax、视频制作、图像处理、Voip，高清视频播放等大型应用。 4. 可实现学生端远程开机、重启、关机。 5.系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 6.需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 7.在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 8.支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 9.支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 10.软件支持加密狗、服务器端授权、在线序列号、离线文件等多种加密方式。 11.屏幕广播可选择全屏或窗口方式。 12.网络影院可将教师机播放的视频同步到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，支持1080p高清视频。 13.教师可指定一台学生机作为示范，由此学生代替教师示范教学。 14.可进行分组讨论或主题讨论。 15.文件收发功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 16.可设置上网、程序限制策略，USB、CD使用、打印机限制策略，可对不同学生设置不同策略。 17.可共享白板，学生和教师可以通过白板工具完成书写、绘画任务，提升团队合作的兴趣。 18.教师可设置题目请学生作答，学生按下按钮抢答，教师可给予回答正确的学生“星星”奖励，提升学生参与课堂互动积极性。 19.教师可导入word、ppt、excel、pdf类型文档生成标准化考试答题卡，学生参与作答，结束后系统自动评分并生成统计结果。 20.系统具备单独的班级模型管理功能，实现对班级模型的统一管理。 21.可实现学生签到、电子点名功能。 22. 可实现远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录功能。 23.▲服务能力：提供原厂三年保修及上门服务，原厂400/800售后电话，第2自然日上门服务，提供客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级服务（提供证明文件）；提供原厂IT资产环保处置上门服务。 | 1 | 套 |
| 3 | 云终端 | 1.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，配置等于或优于i3处理器，≥四核，处理器主频≥3.6GHz；内存≥4G DDR4，集成显卡，本地储存≥256SSD，PCI-E*16≥1个，PCI-E*1≥1个，3.0 USB接口≥8个，≥2个PS/2接口，≥1个串口，视频接口≥2个（其中至少1个VGA）。 2.可实现自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 3.所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行AutoCAD、Pro_E、UG、Catia、3DMax、视频制作、图像处理、Voip，高清视频播放等大型应用。 4.系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 5.需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 6.在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 7.支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 8.支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 9.软件支持加密狗、服务器端授权、在线序列号、离线文件等多种加密方式。 10.屏幕广播可选择全屏或窗口方式。 11.可进行分组讨论或主题讨论。 12.可共享白板，学生和教师可以通过白板工具完成书写、绘画任务，提升团队合作的兴趣。 13.教师可设置题目请学生作答，学生按下按钮抢答，教师可给予回答正确的学生“星星”奖励，提升学生参与课堂互动积极性。 14.教师可导入word、ppt、excel、pdf类型文档生成标准化考试答题卡，学生参与作答，结束后系统自动评分并生成统计结果。 15.系统具备单独的班级模型管理功能，实现对班级模型的统一管理。 16.可实现学生签到、电子点名功能。 17▲服务能力：提供原厂三年保修及上门服务，原厂400/800售后电话，第2自然日上门服务，提供客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级服务（提供证明文件）；提供原厂IT资产环保处置上门服务。 | 30 | 套 |
| 4 | 云主机虚拟化系统 | 1. 整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。 2.软件支持加密狗、服务器端授权、在线序列号、离线文件等多种加密方式。 3.屏幕集可选择全屏或窗口方式。 4.可进行分组讨论或主题讨论。 5.可共享白板，管理机和客户机可以通过白板工具完成书写、绘画任务，提升团队合作的兴趣。 6.系统具备单独的班级模型管理功能，实现对班级模型的统一管理。 7.可实现客户机签到、电子点名功能。 8.可进行分组讨论或主题讨论。 9.文件收发功能，可拖拽添加文件，可限制客户机提交文件的数目和大小。 10.可设置上网、程序限制策略，USB、CD使用、打印机限制策略，可对不同客户机设置不同策略。 11.可共享白板，客户机和管理机可以通过白板工具完成书写、绘画任务，提升团队合作的兴趣。 12. 可实现远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录功能。 | 30 | 套 |
| 5 | 显示器 | ≥19.5寸宽屏液晶显示器 | 31 | 套 |
| 6 | 键盘鼠标 | 防水抗菌键盘、USB光电鼠标 | 31 | 套 |
| 7 | 速印机 | 扫描分辨率：600x600dpi；印刷分辨率： 标准：300x600dpi（穿孔密度：600x600dpi）；快速制版关闭时：约16秒（A4，长边进纸），约20秒（A4，短边进纸） 快速制版打开时：约14秒（A4，长边进纸），约18秒（A4，短边进纸）；最大扫描面积297x432mm；最大印刷面积251x357mm；印刷速度：每分钟60、80、100、120、130张（5级速度调节）；主要功能：扫描对比度调整、网点处理、二合一功能、书本阴影消除、节省油墨、快速制版、印刷浓度调整、编程功能、均墨操作、机密排版、计数显示、计数器报表输出、试印、直接印刷、PC-I/F电脑连接打印、自动休眠设定、自动关机设定、节能模式、RISO iQuality系统、标配工作底台 安全标准：兼容IEC-60950-1，室内，污染等级2 | 1 | 套 |
| 8 | 彩色A3复印机 | 涵盖功能:复印/打印/网络扫描,最大处理幅面:A3,标配内存:2G,标配硬盘:250G；复印/打印速度:30页/分钟,复印/打印分率:600*600dpi/1200*1200dpi,标配纸盒:2个纸盒,手送:150张,标配双面器,网络打印,网络扫描 | 1 | 套 |
| 9 | 安装集成 | 安装集成 | 1 | 项 |

11.卫生保健室

| 序号 | 名称 |  | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器材柜 |  | 1000*500*2000mm 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。 前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 3 | 张 |
| 2 | 办公台 |  | 1400*600*780mm 台面：采用25mm密度板外贴防火板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 台身材质：采用E1级18/15mm三聚氰胺板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
| 3 | 办公椅 |  | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |
| 4 | 就诊凳 |  | φ300*400mm钢架仿皮面 | 1 | 个 |
| 5 | 候诊沙发 |  | 2000*820*880mm 三人位(仿皮） | 1 | 套 |
| 6 | 艺术挂画 |  | 卫生室宣传喷画，铝合金或实木框架 | 2 | 幅 |
| 7 | 水龙头 |  | 单联，铜质镀鉻。 | 1 | 个 |
| 8 | 陶瓷洗手盘 |  | 陶瓷带立柱。 | 1 | 个 |
| 9 | 供排水系统 |  | 供排水管件选用PVC,φ20/φ32UPVC给水管,φ50PVC排水管,含水控总开关。 | 1 | 套 |
| 10 | 吸音天花板（含窗帘盒） |  | 600*600mm ，轻钢龙骨，加厚多孔铝板 | 45 | m2 |
| 11 | 光管及灯盘 |  | 不锈钢反射灯架,3*40W日光灯，1200mm*600mm | 4 | 套 |
| 12 | 天花内布电源线 |  | 含开关、PVC线槽及益达电源线，1.5/2.5/4.0mm BV-500铜芯线 | 1 | 批 |
| 13 | 隔墙造型展示板 |  | 3000*200*3400mm，木龙骨及夹板造型，面贴装饰板艺术造型。 | 1 | 套 |
| 卫生器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 身高坐高计 | 1.机械式，电镀支架； 2.量程≥2000mm；分度值1mm，误差≤1mm。座高计≥1200mm |  | 1 | 台 |
| 2 | 体重计 | 1.电子式； 2.量程≥160Kg，最小分度值100g，误差≤10g； |  | 1 | 台 |
| 3 | 胸围尺 | 1．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片； 2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。 |  | 1 | 个 |
| 4 | 肺活量计 | 1.电子。 2.测量范围：100～10000ml； |  | 1 | 台 |
| 5 | 血压计 | 1.汞柱台式，喷塑铝壳； 2.各种臂带可供选择，乳胶球阀。 |  | 1 | 台 |
| 6 | 听诊器 | 1.双用型，电镀扁形听诊头Φ≥45mm； 2.A型耳挂，标准胶管，金属三通 。 |  | 1 | 个 |
| 7 | 秒表 | 1.秒表走时准确，秒表每小时误差不得超过±0.3s； 2.秒表表面花纹规则，防水、防震等结构； 3.秒表的外观质量表面有保护膜，保持显字清晰。 |  | 1 | 个 |
| 8 | 灯光视力表 | 1.标准对数视力表； 2.乳白色有机玻璃表板，铝合金框架，工作电压AC220V，功率<65W。 |  | 1 | 台 |
| 9 | 远视力表 | 纸质 |  | 1 | 张 |
| 10 | 近视力表 | 纸质 |  | 1 | 张 |
| 11 | 辨色图谱 | 画册式 |  | 1 | 本 |
| 12 | 教学卫生测量尺 | 1.木质无疤痕 2.黄底黑字，分度值1mm，精度：≤1mm。 |  | 1 | 个 |
| 13 | 污物桶 | 1.PVC外桶，内胆不锈钢制； 2.带开盖踏板，Φ≥300mm。 |  | 1 | 个 |
| 14 | 敷料缸 | 1.规格约500×1000ml 2.铁制搪瓷，由底座、圆筒、缸盖组成。 |  | 1 | 个 |
| 15 | 棉球缸 | 1.规格约500×1000ml 2.铁制搪瓷，圆桶型，带盖。 |  | 1 | 个 |
| 16 | 器械缸 | 不锈钢制成，规格大中小约在200×160×110mm |  | 1 | 个 |
| 17 | 贮槽 | 不锈钢，直径200-250mm |  | 1 | 个 |
| 18 | 方盘 | 1.规格:200×300mm； 2.铁制白色搪瓷或不锈钢，长方型。 |  | 1 | 个 |
| 19 | 带盖方盘 | 铁制白色搪瓷或不锈钢，长方型长×宽200×300mm |  | 1 | 个 |
| 20 | 酒精灯 | 医用 |  | 1 | 个 |
| 21 | 冲眼壶 | 医用 |  | 1 | 个 |
| 22 | 受水器 | 医用 |  | 1 | 个 |
| 23 | 剪刀 | 不锈钢制，全长不小于190mm，剪刀片刀片厚度1.5±0.2mm |  | 2 | 把 |
| 24 | 外伤处理器械包 | 包括：125mm医用剪刀×1把 ，125mm敷料镊子1把 ，胶布2卷，纱布绷带100×5000mm 4卷，乳胶止血带1条，压舌板、笔式手电筒、敷料盒、敷料镊子、敷料剪等。 |  | 1 | 套 |
| 25 | 卫生箱 | 1.铝合金 ≥350×250×180mm； 2.内分2层，隔≥12栏，带背带、提手 |  | 2 | 个 |
| 26 | 紫外灯 | 石英灯管，带罩，波长253.7A，工作电压AC220V50Hz，2×30W，不锈钢灯臂，调节角度0-180度，闲置时垂放，关上保护门，带定时器，最大定时≥120分钟内可调，定时器工作完毕能自行断路. |  | 1 | 个 |
| 27 | 急救箱 | 1.铝合金箱，400×300×155mm; 2.包括：创可贴10片1包、酒精50ml×1瓶、红汞50ml×1瓶、蓝汞50ml×1瓶、温乃近、肚泻药，听诊器1具 ，一次性压舌板1把，丁字式开口器1把 ，舌钳1把 ，体温表1支，大圆头叩诊槌1把，笔式手电筒1把 ，125mm医用剪刀1把 ，125mm敷料镊子1把 夹板1套，胶布2卷，纱布绷带6*8*8 4卷 600×800mm纱布块2包 ，75×75mm医用纱布片10片 ，酒精棉片10片，5只装碘药水棒4包，7.0或7.5号医用手套1副 ，乳胶止血带1条，急救手册1本；氧气瓶一个. |  | 1 | 个 |
| 28 | 开合式担架 | 轻型，铝合金制，小型折叠式，帆布面料。 |  | 2 | 副 |
| 29 | 叩诊锤 | 1.三角型叩诊锤，尺寸186×52mm； 2.锤头带尖头和平头两面，锌合金+橡胶。 |  | 2 | 个 |
| 30 | 带状检影镜 | 医用 |  | 1 | 个 |
| 31 | 照度计 | 1.袖珍型便携式，数字液晶显示屏；2.测量分辨率为0.1LUX ，测量范围≥20/200/2000/20000LUX ， 3.工作电压≤12V，随机带电池、光度探测头。 |  | 1 | 个 |
| 32 | 柳形夹板 | 4块1套，应具透气性好、质地轻、X射线穿透性、环保性、抗生性 |  | 1 | 套 |
| 33 | 观察床 | ABS带垫，铁架焊接经打磨无缝无毛刺，表面酸洗磷化喷漆，1900×800×500mm。 |  | 1 | 张 |
| 34 | 止血带 | 医用高分子材料制，乳白色，长条扁平型，点连叠型装盒。 |  | 2 | 个 |
| 35 | 氧气瓶 | 医用 10L |  | 1 | 个 |
| 36 | 体温计 | 医用 玻璃 |  | 10 | 套 |
| 37 | 镊子 | 医用200-250mm |  | 8 | 个 |
| 38 | 压舌板 | 医用不锈钢 |  | 5 | 块 |
| 39 | 五官检查器 | 医用 |  | 1 | 套 |
| 40 | 口腔检查器 | 医用 |  | 1 | 套 |
| 41 | 音叉 | 医用 |  | 1 | 个 |
| 42 | 天平 | 医用 |  | 1 | 个 |
| 43 | 落地蛇形灯 | 带100W乳白色灯泡 |  | 2 | 个 |
| 44 | 串镜片 | 医用 |  | 2 | 副 |
| 45 | 皮脂厚度测量仪 | 医用 |  | 1 | 副 |
| 46 | 喉头喷雾器 | 医用 |  | 15 | 个 |
| 47 | 防近视宣传挂图 | 行业标准 |  | 10 | 副 |
| 48 | 窗帘 | 涤棉混纺材料，颜色可选。高度2.5米，宽度根据现场定制。 |  | 12 | 米 |
| 49 | 窗帘导轨 | 新型免窗帘盒轨道，采用铝镁合金材料制作，装饰性好，内藏式支架，可直接安装在飘窗内部，钢轴静音轮轴，精密制造滑轮，一体化滑轮。 |  | 6 | 米 |

12.体育活动室

| 序号 | 名称 |  | 主要技术参数 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器材架 |  | 优质钢材：长3500mm ,宽450～600mm 高2000mm。 |  |  |  | 2 | 个 |
| 2 | 体操垫架 |  | 3000*1500*350mm 要求：采用38*38不锈钢方管焊接，不锈钢方管壁厚1.0mm,外形美观，经久耐用。 |  |  |  | 1 | 个 |
| 3 | 体育器材柜 |  | 1200*500*2000mm 材质：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：柜正面为直线设计，设有中隔板，上柜门由木框及白玻组成，下柜双开木门。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 |  |  |  | 5 | 个 |
| 4 | 小件体育器材柜 |  | 1000*500*2000mm 材质：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：设有中隔板，均分五层，每层两格，用于放置大小等同的体育器材框。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 |  |  |  | 5 | 个 |
| 体育器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |  |  |
| 1 |  | 接力棒 |  | 支 | 8 |  |  |  |
| 2 |  | 小栏架（或钻圈架） |  | 付 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 发令枪 |  | 支 | 1 | 五连发 |  |  |
| 4 |  | 标志杆（筒） |  | 根 | 8 |  |  |  |
| 5 |  | 秒表 |  | 块 | 3 |  |  |  |
| 6 |  | 跳高架 |  | 付 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 跳高横竿 |  | 根 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 山羊 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 跳箱 |  | 付 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 助跳板 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 小沙包 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 12 |  | 垒球 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 13 |  | 实心球 |  | 只 | 20 | 1㎏、2㎏各10个 |  |  |
| 14 |  | 投掷靶 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 |  | 皮尺 |  | 卷 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 小体操垫 |  | 块 | 20 |  |  |  |
| 17 |  | 大体操垫 |  | 块 | 6 |  |  |  |
| 18 |  | 低单杠 |  | 付 | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 高单杠 |  | 付 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 肋木 |  | 间 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 平梯 |  | 架 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 毽子 |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 23 |  | 短跳绳 |  | 根 | 40 |  |  |  |
| 24 |  | 长跳绳 |  | 根 | 8 |  |  |  |
| 25 |  | 小篮球 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 27 |  | 小足球 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 29 |  | 软式排球 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 31 |  | 乒乓球台 |  | 张 | 2 | 室外 |  |  |
| 32 |  | 乒乓球拍 |  | 付 | 20 |  |  |  |
| 33 |  | 乒乓球网架 |  | 个 | 5 | 根据乒乓球台数配备 |  |  |
| 34 |  | 乒乓球 |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 35 |  | 羽毛球网架 |  | 付 | 2 |  |  |  |
| 36 |  | 羽毛球拍 |  | 付 | 20 |  |  |  |
| 37 |  | 羽毛球 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 38 |  | 录音机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 肺活量测试仪 |  | 台 | 2 | 电子 |  |  |
| 40 |  | 体育健康测试仪（简易型） |  | 套 | 1 | 包括五大项（身高体重，握力，坐位体前屈，立定跳远，仰卧起坐） |  |  |

13.科学教室及科学准备室

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全光谱照明LED教室护眼灯 | 1、LED教室护眼灯通过国家强制性CCC认证，功率：36W（±4W）；输入电压：220-240V。提供国家强制性CCC认证证书。 2、LED光源采用全光谱新型技术LED灯珠。 3、LED教室护眼灯通过了国家质量认证中心（CQC）国家节能认证。 提供国家质量认证中心的证书。 4、LED教室护眼灯为一体式灯具；边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理；格栅网面内侧应有防尘板；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明；LED教室灯尺寸为：1200 mm（±20mm）*290 mm（±10mm）*80 mm（±10mm），LED教室护眼灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于12mm，壁厚不小于1.0mm。 5、LED教室护眼灯驱动电源采用外置方案，便于维护。 6、LED教室护眼灯光通量≥2800LM，光效≥88LM/W。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 7、LED教室护眼灯色温5000K（±250），色度容差≤5。 提供国家认可检测机构依据GB/T 7922-2008标准出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 8、LED教室护眼灯显色指数≥93，特殊显色指数R9≥85；功率因数≥0.95，波动深度≤1%。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及GB/T5702-2003《光源显色性评价方法》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 9、LED教室护眼灯在普通中小学校教室真实环境中检测教室课桌面平均照度≥ 300LX，照度均匀度达到0.75、统一眩光值≤16; 提供国家认可检测机构依据GB/T5700-2008《照明测量方法》，GB50034-2013《建筑照明设计标准》以及GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 10、LED教室护眼灯通过了人体电磁幅射合格检测； 提供国家认可检测机构依据GB/T31275-2014出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 11、LED教室灯经“照明产品视觉健康舒适度测度”，健康舒适度VICO指数1。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 12、为保证灯具寿命，LED教室灯和黑板灯经耐久性试验和热试验。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 | 15 | 套 |
| 2 | 全光谱照明LED黑板护眼灯 | 1、LED黑板护眼灯通过国家强制性CCC认证，功率：36W（±4W）；输入电压：220-240V。提供国家强制性CCC认证证书复印件 2、LED光源采用全光谱新型技术LED灯珠； 3、LED黑板护眼灯通过了国家质量认证中心（CQC）国家节能认证。 提供国家质量认证中心的证书复印件 4、LED黑板护眼灯为一体式灯具；灯体用铝型材挤出，两边要求用塑料件完全封住，塑料件材质为PC，灯具尺寸为：1300 mm（±50mm）×91 mm（±10mm）×73 mm（±10mm）， 5、LED黑板护眼灯具有弧形防眩遮光板，灯体光学透镜采用精密光学设计的偏光透镜，材质PC。 6、LED黑板灯灯光通量≥3300LM，光效≥100LM/W。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 7、LED黑板护眼灯色温5000K（±250），色度容差≤5。 提供国家认可检测机构依据GB/T 7922-2008标准出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 8、LED黑板护眼灯显色指数Ra≥93；功率因数≥0.95。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及GB/T5702-2003《光源显色性评价方法》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 9、为了确保教室环境的安静，不干扰学生的学习，黑板护眼灯在1m的范围内前后左右的噪音≤10db。 提供带CMA、CNAS标志的检测机构依据GB/T 3768-2017标准出具的灯具工作噪声检验报告复印件。 10、LED教室护眼灯通过了人体电磁幅射合格检测； 提供国家认可检测机构依据GB/T31275-2014出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 11、LED黑板灯经“照明产品视觉健康舒适度测度”，健康舒适度VICO指数1。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 12、为了保证产品的安全性及环保性，LED黑板护眼灯通过ROHS环保检测。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构依据 GB/T26125-2011、GB/T 26572-2011标准出具检验报告复印件。 | 3 | 套 |
| 3 | 护眼灯配件包 | 原色铝管2支、杯子2个、扣子2个、爆螺丝4颗、胶圈2个、螺母6颗，室内开关到灯具的线材线槽、开关等。 | 18 | 套 |
| 4 | 功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 6 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 7 | 无线话筒 | 1. 单显示屏显示双通道。 2. 接收机采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 3. 接收机系统采用高性能的语音压扩技术，使音质更完美。 4. 系统指标：频率范围640-690M 频道数目有200个，频率响应范围50Hz-15KHz (±2dB)有效使用距离：空旷50米，假象干扰比>80dB；信号杂讯比>105dB(1KHz-A)；灵敏度≥-105dBm(12dB S/N AD)；总谐波失真≤0.5% 5. 接收器指标：非平衡600 Ω 6.麦克风指标：大功率30mW 7.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 音箱支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 4 | 只 |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 4 | 条 |
| 10 | 音响器材柜 | 航空铝定制 | 1 | 套 |
| 11 | 教师演示台 | 2400*800*850mm 台面板材：一体化台面，采用 12mm厚实芯板成型制作。四周加厚至24mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防水、防火。 台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。 横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；预留有电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理。 脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 | 1 | 张 |
| 12 | 学生实验桌(6人) | 700mm长正六边形高750mm 台面板材：一体化台面，采用 12mm厚实芯板成型制作。四周加厚至24mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防水、防火。 台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。 横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；台身侧板、背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。板板间全部采用三合一螺杆内置连接，以有限的空间做最大的使用面积为基点，预留学生凳挂靠口，实验桌整体设计科学合理且美观。 脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 | 8 | 张 |
| 13 | 教师椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |
| 14 | 学生坐凳 | 规格：340*240*420mm，钢木结构 凳面规格：340*240*20mm 采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，四周磨具一次成型封套，防水，耐磨耐用。 凳脚：方钢四腿，方钢规格25mm*25mm，管壁厚度大于1.2mm，中空，双方钢圈架，牢固稳定。四脚配耐磨垫，抗磨消音，保护地板砖。 | 48 | 张 |
| 15 | 教师电源 | 电源设在抽屉内，输出电源由电表显示，满足生物各种实验所需电源，集中控制、漏电保护、功能齐全，性能稳定，操作简单。 1.教师控制电源部分采用钢制抽屉式电源输入AC220V±10%，频率50Hz。①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 ②实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 | 1 | 套 |
| 16 | 学生桌面高压电源 | 五孔插座隐藏按压式，220V市电输出，受教师台控制。通过3C认证。 | 16 | 个 |
| 17 | 水槽台 | 2400*600*750mm 台面板材：一体化台面，采用 12mm厚实芯板成型制作。四周加厚至24mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防水、防火。 台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。 横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；背板侧板及吊板采用E1级15mm厚优质双贴面三聚氰胺板，其截面由PVC封边带用封边机高温热熔胶封边。实验台上可安装4套水嘴水槽。 脚垫：采用钢塑模具可调脚垫，可有效防潮。与地面固定牢固。 | 1 | 张 |
| 18 | 水槽 | 440*320*200mm PP黑色 化验专用 | 4 | 个 |
| 19 | 学生三联水嘴 | 一高两低、铜芯喷塑。 | 4 | 套 |
| 20 | 室内布线部分 | 铜芯线 BVR-500/1.5mm | 1 | 项 |
| 21 |  | 铜芯线BVR-500/2.5mm |  |  |
| 22 |  | 铜芯线BVR-500/4.0mm |  |  |
| 23 |  | 1.5mm三芯护套线 |  |  |
| 24 | 线管 | φ25，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 25 | 水嘴进水管件 | UPVC管或金属软管 | 1 | 项 |
| 26 | 水槽排水管件 | PVC软管 |  |  |
| 27 | PPR球阀 | φ20PPR |  |  |
| 28 | 给水布管 | φ20PPR管 |  |  |
| 29 | 排水布管 | φ50PVC管 |  |  |
| 30 | 学生电脑电源 | 交流220V到桌，电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 16 | 个 |
| 31 | 照明智控终端 | 1.额定供电：AC220V 2.额定频率：50Hz 产品功能: 1.采用标准86盒设计，方便更换； 2.采用玻璃触控面板，清晰提示工作状态，美观安全； 3.采用无线通讯，安装位置灵活方便； 4.支持多种工作模式，满足不同教学场景需要；（1）全自动模式（2）多媒体模式（3）自习模式（4）关闭 | 1 | 套 |
| 32 | 照明线路 | 电线、线管：电线采用BV-2.5㎡国标铜芯线，开关。 | 1 | 室 |
| 33 | 小学科学实验教学系统（包含科学仿真实验、实验视频、实验报告） | 1、可在课本中找到对应的实验。 2、同时有相关实验的高清操作视频。 3、针对每个实验有对应的知识点和考题练习。 4、具备完全自主版权。 ▲5、软件以加密狗（U盘）的形式提供，只要是安装windows Xp、windows7、8或10操作系统的电脑，插上加密狗后均能使用。 6、小学科学总共不少于77个仿真实验，实验视频不少于99个。 包括以下实验： ▲一、仿真实验： 三年级上册： 1.纸杯烧水 2.番茄里面有什么 3.加快容解 4.寻找纯水 5.浊水变清 6.空气在哪里 7.空气占据空间 8.转移空气 9.压缩空气 10.研究土壤的组成 三年级下册： 11.托盘天平的使用 12.制作自动浇水器 四年级上册： 13.温度计的使用 14.测量冰块的温度 15.测量一杯冰水的温度 16.测量水温的变化 17.不同材料的保温效果 18..制作太阳能炉 19.固体的热胀冷缩 20.会变化的杯子 21.会升降的水柱 22.自制简易温度计 23.会变大小的气球 24.酒精灯的使用 25.加热冰块 26.蜡块的变化 27.热传导 28.制作简易风向标 29.量筒的使用 30.研究声音的高低 31.制作小排箫 32.声音在液体中的传播 33.制作土电话 四年级下册： 34.光线打靶 35.小孔成像 36.制作简易照相机 37.光拐弯游戏 38.大气压力的实验 39.弹力实验 40.橡皮泥在水中的沉与浮 41.浮力 42.测量物体在水中受到浮大的大小 43.自制平板测力计 五年级上册： 44.水在植物体内流动 45解剖花 46.解剖果实 47.制作酸奶 48.点亮灯泡 49.串并联电路 50.磁铁能吸什么 51.研究磁铁的性质 52.制作指南针 53.制作电磁铁 54.让小水轮转起来 55.发电实验 56.探究岩 57.泥沙搬家石破裂的原因五年级下册： 58.模拟月相 59..昼夜交替是怎样产生的 60.探究土壤侵渍液里有什么 61.植物只喝水就够了吗? 六年级上册： 62.研究蜡烛燃烧过程的变化 63.分离盐和水 64.探究铁钉生锈的原因 65.蜡烛熄灭原因的研究 66.水里有什么 67.酒精喷灯 六年级下册： 68.组装吊车模型 69.杠杆平衡实验 70.制作简易天平 71.组装定滑轮 72.组装动滑轮 73.组装滑轮组 74..轮轴 75.齿轮传动 76.皮带传动 77.斜面 ▲二、实验视频和实验报告（知识和思考题）： 三年级上册： 1.纸杯烧水、2.观察植物的叶子、3.番茄里有什么、4.寻找纯水、5.水和食用油的比较、6.给水变个样、7.红墨水在水中的溶解、8.溶解、9.茶叶会溶解吗、10.加快溶解、11.浊水变清、12.空气在哪里、13.空气占据空间、14.转移空气、15.压缩空气、16.观察土壤、17.研究土壤的组成、 三年级下册： 18.托盘天平的使用、19.制作自动浇水器、20.自己动手做塑料 四年级上册： 21.温度计的使用方法、22.测量一杯水的温度、23.测量一杯冰水的温度、24.测量冰块的温度、25.测量水温的变化、26.不同材料的保温效果、27.制作太阳能炉、28.固体的热胀冷缩、29.会变化的杯子、30.会升降的水柱、31.自制简易温度计、32.会变大小的气球、33.酒精灯的使用、34.加热冰块、35.蜡块的变化、36.热传导、37.风的形成、38.雨的形成、39.制作简易风向标、40.量筒的使用、41.声音是怎么产生的、42.研究声音的高低、43.制作小排箫、44..声音在液体中的传播、45.制作土电话 四年级下册： 46.光线打靶、47.小孔成像、48.制作简易照相机、49.光拐弯的游戏、50.制作潜望镜、51.小球受力的情况研究、52.吸盘的秘密、53.大气压力实验、54.弹力实验、55.橡皮泥在水中的沉浮、56.浮力、57.测量物体在水中受到浮力的大小、58.自制平板测力计 五年级上册： 59.观察植物的根、60.水在植物体内的流动、61.观察叶子的排列情况、62.解剖花、63.解剖果实、64.制作酸奶、65.发面团、66.点亮灯泡、67.串并联电路、68.检验材料的导电性、69.磁铁能吸什么、70.研究磁铁的性质、71.制作指南针、72.制作电磁铁、73.让小水轮转起来、74.发电的实验、75.探究岩石破裂的原因、76.泥沙搬家 五年级下册： 77.地球、78.模拟月相、79.昼夜交替是怎么产生的、80.探究土壤侵制液里有什么、81.植物只喝水就够了吗 六年级上册： 82.研究蜡烛燃烧过程的变化、83.分离盐和水、84.探究铁钉生锈的原因、85.蜡烛熄灭的原因、86.水里有什么、87.制作再生纸 六年级下册： 88.组装吊车模型、89.研究杠杆的平衡、90.制作简易天平、91.组装定滑轮、92.组装动滑轮、93.组装滑轮组、94.轮轴、95.齿轮传动、96.皮带传动、97.斜面、98.变形的斜面99.酒精喷灯的使用 | 1 | 套 |
| 34 | 挂画 | 实验室相关知识宣传喷画，铝合金或实木框架 | 4 | 幅 |
| 35 | 设备辅助材料等 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 套 |
| 36 | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |

14.美术教室

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全光谱照明LED教室护眼灯 | 1、LED教室护眼灯通过国家强制性CCC认证，功率：36W（±4W）；输入电压：220-240V。提供国家强制性CCC认证证书。 2、LED光源采用全光谱新型技术LED灯珠。 3、LED教室护眼灯通过了国家质量认证中心（CQC）国家节能认证。 提供国家质量认证中心的证书 4、LED教室护眼灯为一体式灯具；边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理；格栅网面内侧应有防尘板；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明；LED教室灯尺寸为：1200 mm（±20mm）*290 mm（±10mm）*80 mm（±10mm），LED教室护眼灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于12mm，壁厚不小于1.0mm。 5、LED教室护眼灯驱动电源采用外置方案，便于维护。 6、LED教室护眼灯光通量≥2800LM，光效≥88LM/W。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 7、LED教室护眼灯色温5000K（±250），色度容差≤5。 提供国家认可检测机构依据GB/T 7922-2008标准出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 8、LED教室护眼灯显色指数≥93，特殊显色指数R9≥85；功率因数≥0.95，波动深度≤1%。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及GB/T5702-2003《光源显色性评价方法》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 9、LED教室护眼灯在普通中小学校教室真实环境中检测教室课桌面平均照度≥ 300LX，照度均匀度达到0.75、统一眩光值≤16; 提供国家认可检测机构依据GB/T5700-2008《照明测量方法》，GB50034-2013《建筑照明设计标准》以及GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 10、LED教室护眼灯通过了人体电磁幅射合格检测； 提供国家认可检测机构依据GB/T31275-2014出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 11、LED教室灯经“照明产品视觉健康舒适度测度”，健康舒适度VICO指数1。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 12、为保证灯具寿命，LED教室灯和黑板灯经耐久性试验和热试验。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 | 15 | 套 |
| 2 | 全光谱照明LED黑板护眼灯 | 1、LED黑板护眼灯通过国家强制性CCC认证，功率：36W（±4W）；输入电压：220-240V。 提供国家强制性CCC认证证书复印件 2、LED光源采用全光谱新型技术LED灯珠； 3、LED黑板护眼灯通过了国家质量认证中心（CQC）国家节能认证。 提供国家质量认证中心的证书复印件 4、LED黑板护眼灯为一体式灯具；灯体用铝型材挤出，两边要求用塑料件完全封住，塑料件材质为PC，灯具尺寸为：1300 mm（±50mm）×91 mm（±10mm）×73 mm（±10mm）， 5、LED黑板护眼灯具有弧形防眩遮光板，灯体光学透镜采用精密光学设计的偏光透镜，材质PC。 6、LED黑板灯灯光通量≥3300LM，光效≥100LM/W。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 7、LED黑板护眼灯色温5000K（±250），色度容差≤5。 提供国家认可检测机构依据GB/T 7922-2008标准出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 8、LED黑板护眼灯显色指数Ra≥93；功率因数≥0.95。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及GB/T5702-2003《光源显色性评价方法》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 9、为了确保教室环境的安静，不干扰学生的学习，黑板护眼灯在1m的范围内前后左右的噪音≤10db。 提供带CMA、CNAS标志的检测机构依据GB/T 3768-2017标准出具的灯具工作噪声检验报告复印件。 10、LED教室护眼灯通过了人体电磁幅射合格检测； 提供国家认可检测机构依据GB/T31275-2014出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 11、LED黑板灯经“照明产品视觉健康舒适度测度”，健康舒适度VICO指数1。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 12、为了保证产品的安全性及环保性，LED黑板护眼灯通过ROHS环保检测。 13、提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构依据 GB/T26125-2011、GB/T 26572-2011标准出具检验报告复印件。 | 3 | 套 |
| 3 | 护眼灯配件包 | 原色铝管2支、杯子2个、扣子2个、爆螺丝4颗、胶圈2个、螺母6颗 | 18 | 套 |
| 4 | 安装配件 | 室内开关到灯具的线材线槽、开关等。 | 18 | 套 |
| 5 | 教师多媒体演示台 | 1800*700*850mm 台面：采用25mm三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 桌身：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、美观实用。内设电脑、VCD等多媒体设备位置。 脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
| 6 | 教师椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |
| 7 | 写生架 | 白木实木，能调整和升降写生板面 | 50 | 张 |
| 8 | 写生凳 | 340*240*420mm， 实木四脚方凳，原木色，凳面烤漆，光滑、舒适、无味，凳腿粗壮绝对牢固，并且已上保护木质的木蜡油。 | 50 | 张 |
| 9 | 写生板 | 规格：600*420mm，木制，15mm大芯板 | 50 | 张 |
| 10 | 衬布 | 平绒 | 50 | 张 |
| 11 | 静物台 | Ø600*800mm。10"转盘，E1级15mm双贴面三聚氰胺板制作,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 | 2 | 个 |
| 12 | 静物灯 | 材质:灯罩金属喷漆，灯杆钢管镀铬 技术性能:高度: 900mm-2100mm 照射角度: 0-120° 可调 灯罩直径: 260mm 特点:三节升降，可升降三角底座 | 2 | 套 |
| 13 | 后墙作品展示板 | 8000*30*2500mm夹板底部上面镶绒布，四周铝塑板贴面装饰 | 1 | 套 |
| 14 | 美术挂画 | 600*800mm，实木镜框，高精度喷画设计，安装 | 4 | 个 |
| 15 | 洗手台 | 1400*600*750mm （高度尺寸由学校定） 台面板材：采用理化板或实芯板，颜色与场室环境搭配和谐。四周磨边倒角处理，抗弯、易清洁、耐磨、耐高温、耐冲击、防水、防火能。 台身设有柜体及柜门。 | 1 | 张 |
| 16 | 不锈钢水龙头 | 不锈钢材质。 | 2 | 套 |
| 17 | 不锈钢水盆 | 不锈钢材质。 | 2 | 套 |
| 18 | 供排水系统 | 供排水管件选用PVC,φ20/φ32UPVC给水管,φ50PVC排水管,含水控总开关。 | 1 | 套 |
| 19 | 地面开槽 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 1 | 项 |
| 20 | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |

15.音乐教室

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全光谱照明LED教室护眼灯 | 1、LED教室护眼灯通过国家强制性CCC认证，功率：36W（±4W）；输入电压：220-240V。提供国家强制性CCC认证证书。 2、LED光源采用全光谱新型技术LED灯珠。 3、LED教室护眼灯通过了国家质量认证中心（CQC）国家节能认证。 提供国家质量认证中心的证书 4、LED教室护眼灯为一体式灯具；边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理；格栅网面内侧应有防尘板；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明；LED教室灯尺寸为：1200 mm（±20mm）*290 mm（±10mm）*80 mm（±10mm），LED教室护眼灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于12mm，壁厚不小于1.0mm。 5、LED教室护眼灯驱动电源采用外置方案，便于维护。 6、LED教室护眼灯光通量≥2800LM，光效≥88LM/W。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 7、LED教室护眼灯色温5000K（±250），色度容差≤5。 提供国家认可检测机构依据GB/T 7922-2008标准出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 8、LED教室护眼灯显色指数≥93，特殊显色指数R9≥85；功率因数≥0.95，波动深度≤1%。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及GB/T5702-2003《光源显色性评价方法》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 9、LED教室护眼灯在普通中小学校教室真实环境中检测教室课桌面平均照度≥ 300LX，照度均匀度达到0.75、统一眩光值≤16; 提供国家认可检测机构依据GB/T5700-2008《照明测量方法》，GB50034-2013《建筑照明设计标准》以及GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 10、LED教室护眼灯通过了人体电磁幅射合格检测； 提供国家认可检测机构依据GB/T31275-2014出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 11、LED教室灯经“照明产品视觉健康舒适度测度”，健康舒适度VICO指数1。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 12、为保证灯具寿命，LED教室灯和黑板灯经耐久性试验和热试验。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 | 15 | 套 |
| 2 | 全光谱照明LED黑板护眼灯 | 1、LED黑板护眼灯通过国家强制性CCC认证，功率：36W（±4W）；输入电压：220-240V。提供国家强制性CCC认证证书复印件 2、LED光源采用全光谱新型技术LED灯珠； 3、LED黑板护眼灯通过了国家质量认证中心（CQC）国家节能认证。 提供国家质量认证中心的证书复印件 4、LED黑板护眼灯为一体式灯具；灯体用铝型材挤出，两边要求用塑料件完全封住，塑料件材质为PC，灯具尺寸为：1300 mm（±50mm）×91 mm（±10mm）×73 mm（±10mm）， 5、LED黑板护眼灯具有弧形防眩遮光板，灯体光学透镜采用精密光学设计的偏光透镜，材质PC。 6、LED黑板灯灯光通量≥3300LM，光效≥100LM/W。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 7、LED黑板护眼灯色温5000K（±250），色度容差≤5。 提供国家认可检测机构依据GB/T 7922-2008标准出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 8、LED黑板护眼灯显色指数Ra≥93；功率因数≥0.95。 提供国家认可检测机构依据GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及GB/T5702-2003《光源显色性评价方法》出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 9、为了确保教室环境的安静，不干扰学生的学习，黑板护眼灯在1m的范围内前后左右的噪音≤10db。 提供带CMA、CNAS标志的检测机构依据GB/T 3768-2017标准出具的灯具工作噪声检验报告复印件。 10、LED教室护眼灯通过了人体电磁幅射合格检测； 提供国家认可检测机构依据GB/T31275-2014出具的带有CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告复印件。 11、LED黑板灯经“照明产品视觉健康舒适度测度”，健康舒适度VICO指数1。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构出具检验报告复印件。 12、为了保证产品的安全性及环保性，LED黑板护眼灯通过ROHS环保检测。 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测机构依据 GB/T26125-2011、GB/T 26572-2011标准出具检验报告复印件。 | 3 | 套 |
| 3 | 护眼灯配件包 | 原色铝管2支、杯子2个、扣子2个、爆螺丝4颗、胶圈2个、螺母6颗 | 18 | 套 |
| 4 | 安装配件 | 室内开关到灯具的线材线槽、开关等。 | 18 | 套 |
| 5 | 教师多媒体演示台 | 1800*700*850mm 台面：采用25mm三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 桌身：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、美观实用。内设电脑、VCD等多媒体设备位置。 脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
| 6 | 教师椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |
| 7 | 音乐椅 | 480*570*830mm 座板采用增强聚丙烯PP，具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁、色调明快，符合国际环保要求。 椅架采用国标冷扎管材1.0厚管壁,架子表面静电喷涂。铁件部分焊接用二氧化碳保护焊和煲弧焊，钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，质量坚固耐用。 结构：带写字板和书网。 | 50 | 张 |
| 8 | DVD | 具有强纠错能力，兼容市面所有格式DVD及VCD，逐行扫描视频(Y/Pb/Pr) 输出，内置杜比、 HDCD解码 5.1声道输出，面板及遥控器操控。 | 1 | 台 |
| 9 | 功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 10 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 11 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 12 | 无线话筒 | 1. 单显示屏显示双通道。 2. 接收机采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 3. 接收机系统采用高性能的语音压扩技术，使音质更完美。 4. 系统指标：频率范围640-690M 频道数目有200个，频率响应范围50Hz-15KHz (±2dB)有效使用距离：空旷50米，假象干扰比>80dB；信号杂讯比>105dB(1KHz-A)；灵敏度≥-105dBm(12dB S/N AD)；总谐波失真≤0.5% 5. 接收器指标：非平衡600 Ω 6.麦克风指标：大功率30mW 7.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒 | 1 | 套 |
| 13 | 音箱支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 4 | 只 |
| 14 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 4 | 条 |
| 15 | 音响器材柜 | 航空铝定制 | 1 | 套 |
| 16 | 多媒体设备线材及附件 | PVC线槽，电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1 | 批 |
| 17 | 多功能五线谱电教板 | 1805mm*965mm*65mm 1.全封闭轻触式按键 开机自检 单片机控制， 2.音域G-a2 键位显示G-a2 二组高音谱表一组大谱表， 3.变调12种 和声演示 三个和声记忆， 4.音色50种 节奏30种 歌曲50首 双教鞭插座， 5.节拍器功能 录音 放音 延音 节奏节拍速度可调， 6.音符临时升降 数码电位器调节音量。 | 1 | 套 |
| 18 | 五线谱电教板活动架 | 钢制，烤漆。 | 1 | 套 |
| 19 | 电子琴 | 1, 全音域音准允许误差为+2音分。相邻两键音准误差之差应不大于1音分。音准稳定性：连续通电2小时后，全键盘同一音名的音高变化应为0音分 2, 演奏性能：键盘规格为A，白键下沉深度10.8－12.0mm，黑键下沉深度6-7mm,全键盘白键表面高度误差应不大于1mm. 3，手键盘琴键负荷，白键应为0.56－0.75N之间。相邻两黑键负荷差不大于0.1N。 键盘：61键可调节力度响应键盘 显示：白色背光LCD液晶显示屏 复音数：128 音色：内置不少于589种音色，包含不少于40种中国民族音色，不少于8组键盘打击乐 音色层：左手键分离下音色、右手双音色 节奏：内置不少于220种预置节奏，包括不少于40种中国民族节奏 节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、和弦模式、渐强/渐弱 速度：30-280 乐曲：不少于150首内置乐曲 音高调节：移调、音调、八度、滑音效果 音序器：3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨)，5首用户歌曲 注册记忆：48个注册记忆(8记忆库x6存储) 智能学习系统：智能学习：8阶段课程歌曲智能学习、提示学习信息反馈、得分提示学习进阶、高分挑战永久记录、节拍器引导 和弦字典：和弦学习模式、和弦测试模式 其它控制按钮 钢琴键、智能学习键、和弦模式键、记忆库(录音)键、存储(伴奏音轨)键、单触键设置(演奏帮助)键、节拍器(八度)、调音台(移调)键、双音色(和弦字典)键、下音色(歌本)键、和声(数码效果)键、指轮盘 接口：1个立体声耳机及音频输出接口,延音踏板接口, 音频输入接口,1个麦克风接口,USB-MIDI接口, 电源接口 电源供电：DC IN 12V/1000mA, 节电模式(自动关机、定时调节) 扬声器：4Ω 10W X 2 附件：电源、琴谱架、用户说明书、售后保修证书 | 1 | 台 |
| 20 | 琴凳 | 实木方凳 | 1 | 张 |
| 21 | 造型合唱阶梯 | 三阶圆弧造型，设有一个圆形指挥台。 内部：采用角钢与木方搭架精致而成。 外部：采用合资夹板外贴装饰板。 | 1 | 套 |
| 22 | 节拍器 | 材料：注塑外壳 纯金属机芯 机芯：高档金属机芯 模式：传统示拍模式 速度：40~208拍/分 节拍：0、2、3、4、6 误差：速度误差<1% 特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚 尺寸：20.5*9.7*10.5CM 无须电池 | 1 | 套 |
| 23 | 乐谱台 | 金属中号，谱台面44*33CM ，主管直径1.5 CM 伸缩范围：70～140CM 高度随意调节 1.紧固件质量好，耐用。 2.可折叠，重量轻，方便携带，方便储藏。 3.高度可自由调整，同时也可以根据您的需要调整谱架的角度以保证舒适的视角。 4.产品适用于各种乐器，包括而不限于电子琴，古筝，提琴,长笛,SAX,长号,二胡,吉他，民族乐器，葫芦丝,笛子,板胡,等一切使用到乐谱的乐器。 | 1 | 个 |
| 24 | 安装调试 | 安装调试 | 1 | 项 |

16.净水器系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水器系统 | 双聚能步进式五级过滤不锈钢一开两温饮水设备，供水量：开水30升/时，温开水150升/时，热胆容量：26升 | 10 | 套 |

17.智慧校园管理平台（数字教育资源及学生管理）

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园管理平台（数字教育资源及学生管理） | 数字教育资源及学生管理，含三年免费服务，与国家、广东省、揭阳市教育资源公共服务平台无缝对接，详见技术方案 | 3 | 项/年 |
| 2 | 云主机 | 云主机配置： CPU：12核vCPU 内存：48G 云硬盘:基础型IO（SATA）：2T 带宽：200M | 3 | 项/年 |
| 3 | 流量 | 每年提供10GB流量宽带 | 3 | 套/年 |
| 4 | 云安全 | 网络云安全服务 | 3 | 项/年 |
| 5 | 云空间运维及管理 | 云空间运维及管理 | 3 | 项/年 |
| 6 | 短信通知费用 | 短信通知费用，每年100000条短信费用 | 3 | 项/年 |
| 7 | 本地数据备份主机 | 硬件参数：2*≥英特尔至强银牌4208(2.1GHz/8-Core/11MB/85W)处理器，2*DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC，2*550W 白金交流电源模块 ，2*2T SATA硬盘，功能模块-SR130-BC1M05ESMN-SR130 (LSI3008)-SAS/SATA RAID Card-RAID0,1,1E,+600mm MiniSAS HD模块 | 1 | 套 |

18.教室、办公室配套空调设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹空调 | 3P变频2级能效挂机 | 1 | 台 |
| 2 | 空调吊架 | 空调吊架 | 1 | 套 |
| 3 | 空调铜管 | 空调铜管 | 20 | 米 |
| 4 | 空调其它配套 | 空调其它配套 | 1 | 只 |