附件1：揭阳市消防救援支队消防车辆及消防器材项目技术需求

揭阳市消防救援支队消防车辆及消防器材项目技术需求

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高平台消防车（70米） | 辆 | 1 |  |
| 2 | 泡沫消防车（6吨） | 辆 | 1 |  |
| 3 | 泡沫消防车（12吨） | 辆 | 3 |  |
| 4 | 压缩空气泡沫消防车 | 辆 | 1 |  |
| 5 | 水罐消防车（15吨） | 辆 | 1 |  |
| 6 | 消防头盔 | 顶 | 215 |  |
| 7 | 消防头盔（指挥） | 顶 | 55 |  |
| 8 | 消防员灭火防护服 | 套 | 243 |  |
| 9 | 消防员灭火防护服（指挥） | 套 | 50 |  |
| 10 | 消防安全腰带 | 条 | 90 |  |
| 11 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 260 |  |
| 12 | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 具 | 78 |  |
| 13 | 消防员呼救器 | 个 | 230 |  |
| 14 | 应急逃生自救安全绳 | 条 | 110 |  |
| 15 | 抢险救援头盔 | 顶 | 185 |  |
| 16 | 抢险救援服（统型） | 套 | 321 |  |
| 17 | 抢险救援腰带 | 条 | 35 |  |
| 18 | 抢险救援靴 | 双 | 185 |  |
| 19 | 抢险救援手套 | 双 | 235 |  |
| 20 | 消防轻型安全绳 | 条 | 50 |  |
| 21 | 消防隔热服 | 套 | 20 |  |
| 22 | 消防Ⅱ类安全吊带 | 套 | 5 |  |
| 23 | 消防Ⅲ类安全吊带 | 套 | 5 |  |
| 24 | 消防通用安全绳 | 条 | 42 |  |
| 25 | 200米救援绳 | 条 | 5 |  |
| 26 | 消防专用救生衣 | 个 | 70 |  |
| 27 | 绳索保护套 | 个 | 5 |  |
| 28 | D型安全钩 | 个 | 20 |  |
| 29 | 8字环 | 个 | 10 |  |
| 30 | 消防防坠落辅助部件 | 个 | 5 |  |
| 31 | 潜水装具 | 套 | 6 |  |
| 32 | 含胸式上升器Ⅲ类安全吊带 | 条 | 3 |  |
| 33 | 消防员避火防护服 | 套 | 5 |  |
| 34 | D型环（D型自动锁） | 个 | 10 |  |
| 35 | 一级化学防护服 | 套 | 10 |  |
| 36 | 重型化学防护服 | 套 | 3 |  |
| 37 | O型钩 | 个 | 20 |  |
| 38 | 高空救援背包 | 个 | 2 |  |
| 39 | 全身安全吊带 | 件 | 2 |  |
| 40 | 胸式上升器 | 个 | 3 |  |
| 41 | 手式上升器（右手） | 个 | 5 |  |
| 42 | 自制停式单凸轮下降器 | 个 | 5 |  |
| 43 | 脚踏带 | 个 | 5 |  |
| 44 | 短扁带 | 个 | 2 |  |
| 45 | 游动止坠器 | 个 | 5 |  |
| 46 | 游动止坠器专用 | 个 | 2 |  |
| 47 | 单向止坠器 | 个 | 5 |  |
| 48 | 主锁(钢) | 个 | 5 |  |
| 49 | 无柄上升器 | 个 | 2 |  |
| 50 | 辅绳 | 根 | 3 |  |
| 51 | 细辅绳 | 根 | 3 |  |
| 52 | 装备包 | 个 | 2 |  |
| 53 | 小型单滑轮 | 个 | 2 |  |
| 54 | 铝合金O形主锁 | 个 | 2 |  |
| 55 | 平板式尼龙扁带60cm | 根 | 5 |  |
| 56 | 平板式尼龙扁带80cm | 根 | 3 |  |
| 57 | 平板式尼龙扁带120cm | 根 | 3 |  |
| 58 | 钢缆锚点 | 个 | 5 |  |
| 59 | 护绳关节/护轮 | 个 | 2 |  |
| 60 | 救援三角吊带 | 个 | 2 |  |
| 61 | 横渡大直径滑轮 | 个 | 2 |  |
| 62 | 索道滑轮 | 个 | 2 |  |
| 63 | 提拉套装 | 套 | 2 |  |
| 64 | 万向节 | 个 | 2 |  |
| 65 | 工作定位挽索 | 个 | 2 |  |
| 66 | 水域救援防护服（整套） | 双 | 89 |  |
| 67 | 湿式潜水服 | 件 | 20 |  |
| 68 | 激流救援用救生衣 | 件 | 32 |  |
| 69 | 滑轮 | 个 | 10 |  |
| 70 | 二级防化服 | 套 | 6 |  |
| 71 | 测温仪 | 台 | 5 |  |
| 72 | 测距仪 | 台 | 3 |  |
| 73 | 可燃气体探测仪 | 台 | 5 |  |
| 74 | 有毒气体探测仪 | 台 | 7 |  |
| 75 | 消防手套 | 双 | 240 |  |
| 76 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 316 |  |
| 77 | 消防多功能腰斧 | 把 | 60 |  |
| 78 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 58 |  |
| 79 | 防静电内衣 | 套 | 70 |  |
| 80 | 消防护目镜 | 个 | 15 |  |
| 81 | 热像仪 | 台 | 2 |  |
| 82 | 灭火毯 | 套 | 5 |  |
| 83 | 救生照明线 | 盘 | 1 |  |
| 84 | 移动式排烟机 | 台 | 3 |  |
| 85 | 防蜂服 | 套 | 6 |  |
| 86 | 电绝缘手套 | 副 | 5 |  |
| 87 | 电绝缘靴 | 双 | 5 |  |
| 88 | 内置纯棉手套 | 双 | 110 |  |
| 89 | 消防阻燃毛衣 | 件 | 16 |  |
| 90 | 防高温手套 | 双 | 20 |  |
| 91 | 移动供气源（2瓶） | 套 | 1 |  |
| 92 | 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 95 |  |
| 93 | 降温背心 | 件 | 5 |  |
| 94 | 手提式强光照明灯 | 具 | 94 |  |
| 95 | 直流开关水枪 | 支 | 65 |  |
| 96 | 大流量无线遥控移动消防炮 | 架 | 1 |  |
| 97 | 65mm消防水带（16型） | 盘 | 390 |  |
| 98 | 80mm消防水带（16型） | 盘 | 200 |  |
| 99 | 65mm消防水带（20型） | 盘 | 290 |  |
| 100 | 80mm消防水带（20型） | 盘 | 220 |  |
| 101 | 65mm消防水带（25型） | 盘 | 70 |  |
| 102 | 80mm消防水带（25型） | 盘 | 70 |  |
| 103 | 水幕水带 | 盘 | 25 |  |
| 104 | 80mm雌快速转65mm雌快速 | 个 | 5 |  |
| 105 | 80mm雄快速转65mm雄快速 | 个 | 5 |  |
| 106 | 80mm雄转65mm内扣接口 | 个 | 5 |  |
| 107 | 80mm雄快速转80mm雄快速接口 | 个 | 5 |  |
| 108 | 二分水器 | 个 | 15 |  |
| 109 | 三分水器 | 个 | 22 |  |
| 110 | 螺旋式开关三分水器 | 个 | 2 |  |
| 111 | 水带带压堵漏装置 | 套 | 3 |  |
| 112 | 泡沫液抽吸泵 | 台 | 3 |  |
| 113 | 机动消防泵 | 台 | 7 |  |
| 114 | 浮艇泵 | 台 | 3 |  |
| 115 | 二节拉梯 | 架 | 12 |  |
| 116 | 三节拉梯 | 架 | 2 |  |
| 117 | 电缆线盘 | 个 | 15 |  |
| 118 | 防化手套 | 双 | 30 |  |
| 119 | A类泡沫 | 吨 | 0.3 |  |
| 120 | B类泡沫 | 吨 | 82 |  |
| 121 | 头盔式消防用红外热像仪 | 台 | 4 |  |
| 122 | 压缩空气泡沫枪 | 支 | 6 |  |
| 123 | 护膝、护肘 | 套 | 85 |  |
| 124 | 折叠式担架 | 套 | 2 |  |
| 125 | 救生气垫（鼓风机式） | 套 | 3 |  |
| 126 | 缓降器 | 套 | 2 |  |
| 127 | 手动破拆工具组 | 组 | 4 |  |
| 128 | 绝缘剪 | 把 | 12 |  |
| 129 | 移动照明灯组（带发电机） | 个 | 1 |  |
| 130 | 机动橡皮艇（30马力） | 艘 | 4 |  |
| 131 | 重型支撑套具 | 套 | 2 |  |
| 132 | 无齿锯 | 台 | 3 |  |
| 133 | 50米线盘 | 盘 | 1 |  |
| 134 | 肢体固定气囊 | 个 | 1 |  |
| 135 | 远距离强光照明灯 | 个 | 5 |  |
| 136 | 水面漂浮救生绳 | 根 | 1 |  |
| 137 | 可漂浮救生担架 | 个 | 1 |  |
| 138 | 水流测速仪 | 套 | 1 |  |
| 139 | 水域救援割绳刀 | 把 | 15 |  |
| 140 | 加厚橡皮艇 | 艘 | 2 |  |
| 141 | 医疗急救箱 | 个 | 2 |  |
| 142 | 漏电探测仪 | 套 | 5 |  |
| 143 | 电子气象仪 | 台 | 2 |  |
| 144 | 起重气垫 | 套 | 2 |  |
| 145 | 多功能水枪 | 把 | 20 |  |
| 146 | 静力绳（100米） | 根 | 20 |  |
| 147 | 双滑轮 | 个 | 2 |  |
| 148 | 中号分力板 | 个 | 2 |  |
| 149 | 油锯 | 台 | 2 |  |
| 150 | 电动破拆剪扩钳 | 台 | 3 |  |
| 151 | 液压破拆工具组 | 台 | 3 |  |
| 152 | 机动链锯 | 台 | 3 |  |
| 153 | 水上救援机器人 | 台 | 1 |  |
| 154 | 木制堵漏器 | 套 | 3 |  |
| 155 | 捆绑式堵漏袋 | 套 | 2 |  |
| 156 | 内封式堵漏袋 | 套 | 2 |  |
| 157 | 外封式堵漏袋 | 套 | 1 |  |
| 158 | 法兰排流袋堵漏工具 | 套 | 2 |  |
| 159 | 高压泄漏密封系统堵漏工具 | 套 | 2 |  |
| 160 | 捆扎带堵漏工具 | 套 | 2 |  |
| 161 | 强磁液氯气瓶堵漏器 | 套 | 2 |  |
| 162 | 大型槽车安全阀强磁堵漏工具 | 套 | 3 |  |
| 163 | 真空泄漏堵漏袋 | 套 | 2 |  |
| 164 | 泄漏包扎密封袋 | 套 | 2 |  |
| 165 | 钢带拉紧快速堵漏 | 套 | 2 |  |
| 166 | 链条式快速堵漏工具 | 套 | 2 |  |
| 167 | 液化气燃气快速抢修器材 | 套 | 2 |  |
| 168 | 危化品泄漏柔性快速堵漏工具 | 套 | 2 |  |
| 169 | 迷你速攻炮 | 台 | 2 |  |
| 170 | 移动自摆炮 | 台 | 2 |  |
| 171 | 泡沫枪 | 把 | 2 |  |
| 172 | 手抬机动泵 | 台 | 1 |  |
| 173 | 指环切割锯 | 套 | 1 |  |
| 174 | 背负式电动破拆套装 | 套 | 1 |  |
| 175 | 无线复合气体探测仪 | 台 | 1 |  |
| 176 | 无火花电锯 | 把 | 1 |  |
| 177 | 快速支撑套装 | 套 | 1 |  |
| 178 | 高频切割套组 | 套 | 1 |  |
| 179 | 激光位移报警装置 | 套 | 2 |  |
| 180 | 自携式潜水装备 | 套 | 5 |  |
| 181 | 水深测试仪 | 台 | 1 |  |
| 182 | 拖车炮 | 辆 | 1 |  |
| 183 | 军事毒剂侦检仪 | 台 | 1 |  |
| 184 | 便携式液压破拆工具组 | 套 | 1 |  |
| 185 | 模块箱 | 个 | 12 |  |
| 186 | 单兵定位系统 | 套 | 1 |  |
| 187 | 破拆水枪 | 支 | 2 |  |
| 188 | 转角水枪 | 支 | 2 |  |
| 189 | 止水器（改65接口） | 个 | 12 |  |
| 190 | 地上消火栓扳手 | 把 | 5 |  |
| 191 | 消防火钩 | 把 | 5 |  |
| 192 | 夜明式指北针 | 个 | 30 |  |
| 193 | 单杠梯 | 把 | 5 |  |
| 194 | 挂钩梯 | 架 | 14 |  |
| 195 | 消防尖斧 | 把 | 5 |  |
| 196 | 消防铁铤 | 把 | 23 |  |
| 197 | 维修工具 | 台 | 2 |  |
| 198 | 假人 | 个 | 5 |  |
| 199 | 热能热视镜 | 台 | 5 |  |
| 200 | 水带背架 | 个 | 2 |  |
| 201 | 楼层水带固定器 | 个 | 2 |  |
| 202 | 警戒标志杆 | 根 | 20 |  |
| 203 | 锥型事故标志柱 | 根 | 10 |  |
| 204 | 隔离警示带 | 盘 | 20 |  |
| 205 | 无齿锯锯片（760） | 片 | 10 |  |
| 206 | 无齿锯锯片（1270） | 片 | 20 |  |
| 207 | 无齿锯锯片（切水泥用） | 片 | 5 |  |
| 208 | 腰包 | 个 | 30 |  |
| 209 | 铁锹 | 支 | 5 |  |
| 210 | 防穿刺手套 | 双 | 35 |  |
| 211 | 防水头顶灯 | 个 | 45 |  |
| 212 | 救援口哨 | 个 | 15 |  |
| 213 | 水囊 | 个 | 3 |  |
| 214 | 风力灭火机 | 台 | 5 |  |
| 215 | 点火器 | 个 | 1 |  |
| 216 | 水带挂钩 | 个 | 20 |  |
| 217 | 水带包布 | 个 | 20 |  |
| 218 | 多功能铁锹 | 把 | 15 |  |
| 219 | 水带挂钩（自锁） | 个 | 4 |  |
| 220 | 骨传导通话装置 | 套 | 21 |  |
| 221 | 手持电台 | 台 | 30 |  |
|  |  |  | 6272.3 | 3206.82 |

| 登高平台消防车 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：1辆 |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |
| （一）整车/底盘 |  |  |
| 1 | 驱动型式 | 10×4 |
| 2 | ▲功率 | ≥405kw |
| 3 | 排放标准 | 国六排放标准 |
| 4 | ▲支腿跨距 | 纵向跨距≤7000mm；横向跨距＞7000mm |
| 5 | 外形尺寸 | 长宽高：≤15000mm×2550mm×4000mm |
| 6 | ▲满载质量 | ≤51500kg |
| 7 | ▲支腿展开时间 | ≤40s |
| 8 | ▲臂架升起额定高度并旋转90°时间 | ≤230s |
| （二）驾驶室 |  |  |
| 1 | 开门设置 | 二门 |
| 2 | 座位设置 | 1排2人 |
| 3 | 驾驶室配备 | 1、液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（气悬可调）司机座椅，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中控门锁，电动门窗，电动加热后视镜，前视镜，望地镜，广角外视镜，副驾驶侧广角后视镜，安全带，消防红色喷涂； 2、消防车驾驶室车门的开度≥85°； 3、乘员：1+1； 4、在适当的位置安装固定牢靠的上下车扶手和照明装置； |
| 4 | 附加设备 | 1、行车制动：压缩空气式，前后桥独立双回路，驱动桥安装感载阀，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动间隙调节； 2、车门窗应安装防爆玻璃； 3、随车应配备防火罩； 4、驾驶室宜设有安全气囊； 5、车辆应带ABS制动系统； 6、车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 7、配备2个车轮制动垫块，2副护带桥。 8、驾驶室应安装火场通信车载台，配置能实现360°全景行车记录仪、定位、导航等多功能一体的智能终端。 9、驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥； 10、辅助制动：发动机制动(VEB+)； 11、智能制动系统，ABS制动防抱死装置。 |
| （三）工作高度/幅度 |  |  |
| 1 | 转台型式 | 360度连续旋转 |
| 2 | ★最大工作高度 | ≥70m |
| 3 | ▲最大工作幅度 | ≥23m（500kg） |
| 4 | ▲平台载荷 | ≥500kg |
| （四）罐体 |  |  |
| 1 | 罐体材质 | 不锈钢材料；板厚：底、侧板≥4mm，其余≥3mm |
| 2 | ▲水罐容积 | ≥3650kg |
| 3 | ▲泡沫罐容积 | ≥1000kg |
| （五）消防泵 |  |  |
| 1 | 泵的形式 | 离心水泵 |
| 2 | ▲额定流量 | ≥50L/S@1.8MPa |
| 3 | 材 质 | 铸钢壳体，铜质叶轮，不锈钢传动轴。 |
| （六）消防炮 |  |  |
| 1 | 安装位置 | 工作平台前部 |
| 2 | ▲额定流量 | 车载炮：≤1.0MPa，≥50L/s |
| 3 | ▲射 程 | 水≥60m，泡沫≥60m |
| 4 | 转动范围 | 回转角：＜-45°～ ＞+45°； |
| 5 | 遥控距离 | ≥150m |
| （七）管路系统 |  |  |
| 1 | 管路材质 | 铝合金伸缩水管+不锈钢丝编织金属波纹软管 |
| 2 | 管路设置 | 接口; 规格; 阀; 位置. 压力水进/出接口; 2×DN80; 手动球阀配闷盖; 车体左侧. 泵外吸水接口; 2×DN150; 配闷盖; 车体左右两侧各1个. 外进水接口; 2×DN80; 接口配闷盖; 车体右侧. 水罐吸水口; 1×DN150; 气动蝶阀; 车辆前侧. 罐体外注水接口; 4×DN80; 接口配闷盖; 车体左右两侧各2个. 水罐排污口; 1×DN40; 手动球阀; 车体右侧. 泡沫系统外吸泡沫接口; 1×DN50; 气动球阀配闷盖; 车体左侧. 泵至水罐注水口; 1×DN80; 气动蝶阀; 车体前侧. 泡沫系统罐吸泡沫口; 1×DN50; 气动球阀; 车体左侧. 泡沫罐外注泡沫/排污接口; 1×DN50; 手动球阀配接口; 车体左侧. 水炮管路阀; 1×DN125; 气动蝶阀; 转台下侧. |
| （八）泡沫系统 |  |  |
| 1 | 混合比例 | 1%-6% |
| 2 | 控制方式 | 自动 |
| （九）其它需求 |  |  |
| 1 | 液压系统 | 主系统采用压力/流量自动控制变量泵，上车电比例控制阀，系统采用恒压控制方式，实现上车的回转、臂架变幅、伸缩及曲臂变幅动作。系统无动作时，油泵零压力卸荷，节能高效。液压主要关键元件性能稳定、安全、可靠，动作平稳，微动性好。 中心回转体、液压油缸等关键部件全部采用牢固密封，液压软管在输送系统等关键部位采用胶管，液压硬管全部采用高精镀锌无缝钢管制作。 液压系统中垂直支腿缸设置液压锁，各变幅油缸设置平衡阀，能够有效保证在任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）液压系统各油缸锁止可靠，臂架和支腿均不回缩。转台回转设有回转缓冲阀，开启平稳，制动可靠。液压系统设有最大压力控制阀，能有效防止系统压力超载。 液压系统动力由底盘侧装取力器驱动，另配置备用动力源，由汽油机泵驱动，备用动力可实现车辆收回时的所有动作。液压油箱设置排污球阀，液压油检查、更换方便快捷。 |
| 2 | 电气系统 | 整机采用电液比例控制，控制系统可靠性高。车辆设置四处操作装置：车辆尾部的下车操纵台，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；消防系统操纵台，对消防系统供水、水泵运转、泡沫混合等进行控制；转台操纵台和工作平台操纵台，对车辆的上车操作控制，实现转台回转、臂架变幅和伸缩、曲臂变幅操作和消防炮遥控操作。 转台操纵台和工作平台操纵台间采用有线对讲装置。控制台上有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置。 电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还有以下装置：臂架和工作平台水炮探照灯、支腿闪烁警告灯及符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。 |
| 3 | 安全保护装置 | 安全保护装置主要有： - 工作幅度限制： 车辆根据臂的不同变幅角度，不同的回转角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业。 - 软腿控制： 在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号,并且臂架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动。 - 上、下车互锁装置： 当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。 - 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。 当车辆臂架接近变幅边界角度、臂架全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。 - 臂架中位回落保护装置： 当臂架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当臂架与平台全部归位，对中后方可回落臂架到臂架支架上。 - 平台防碰保护： 平台前方、下方、左方和右方超声波防碰装置，当接近障碍物时，会自动停止平台与臂架向不安全方向的全部动作；屏幕会出现相应的图标及文字提示。 - 工作平台超载控制： 当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警，此时应减少工作平台上的负载。 - 保护驾驶室控制： 当臂架接近驾驶室时，限制臂架动作，避免臂架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警。 |
| 4 | 火场实时监控系统 | 配置高解像视像监察系统: 夜视自动对焦摄像机。 |
| 5 | 随车技术文件 | 使用说明书 产品合格证 检测报告 零部件图册 装箱单 底盘装箱单及其中所规定的文件 消防泵使用说明书 比例混合器使用说明书 警报器使用说明书 监视系统使用说明书 |
| （十）随车器材 |  |  |
| 1 | 随车器材 | 序号; 名称规格与型号; 单位; 数量. 1; O形圈 118×5.3; 个; 1. 2; O形圈 140×5.3; 个; 1. 3; O形圈 165×5.3; 个; 1. 4; 旋转密封R10-F225×209.5×6.3; 个; 7. 5; O形圈 95×3.55; 个; 1. 6; O形圈 71×3.55; 个; 1. 7; 行程开关; 个; 1. 8; 行程开关; 个; 1. 9; 行程开关; 个; 1. 10; 台阶灯; 个; 1. 11; 信号灯; 个; 1. 12; 保险丝; 个; 2. 13; 继电器; 个; 1. 14; 继电器; 个; 1. 15; 接近开关; 个; 2. 16; 油杯M10×1; 个; 2. |
| 2 | 随车工具 | 序号; 名称规格与型号; 单位; 数量; 备注. 1; 内六角扳手3-17; 套; 1. 2; 活扳手 6寸; 件; 1. 3; 活扳手 12寸; 件; 1. 4; 一字螺丝刀150×8; 件; 1. 5; 十字形螺丝刀 150×8; 件; 1. 6; 黄油枪; 件; 1. 7; 鲤鱼钳 165mm; 件; 1. 8; 消防安全腰带组件; 根; 4. 9; 钩头扳手 80; 件; 1. 10; 水带包布; 件; 8. 11; 水带护桥; 件; 2. 12; 地上消防栓扳手 FS450; 件; 1. 13; 地下消防栓扳手 FBX800; 件; 1. 14; 资料配送拉杆包; 件; 1. 15; 消防气动阀门手动操作杆; 件; 2. 16; 可充电式手提照明灯; 件; 2. 17; 灭火器 8kg; 件; 1. 18; 内扣水带 20-80-20; 根; 4. 19; 异径接口 KJ65内扣/80内扣; 件; 4. 20; JII 150雄/80内扣×2-1.6 二集水器; 只; 1. |

| 泡沫消防车（主战车） |  |
| --- | --- |
| 数量：1辆 |  |
| 主要技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲车辆允许总质量（kg）：≥19000 |
| 2 | ▲发动机功率：≥250KW |
| 3 | 驱动形式：4×2 |
| 4 | 排放：国 6 |
| 5 | ▲原装四门双排座，座位 1+1+4。后排座位设置 4 套空气呼吸器专用背托和夹具 |
| 6 | 1、驾乘室内每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手； 2、车门窗应安装钢化玻璃； 3、随车应配备防火罩； 4、车辆应带 ABS 制动系统； 5、消防车门踏板宜设置踏板灯； 6、车辆行进期间车门开启时应具备自动报警功能； 7、消防车应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落； 8、配备 4 个车轮制动垫块，2 副护带桥。应安装火场通信车载台，配备 360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于 7 英寸；配备功率 500w 以上的 220V 交流电源接口，配备12V 和 24V 直流电源接口。驾驶室预装车载装备物联网管理系统。 需符合《广东省消防总队消防车辆统型指导意见（试行）》要求。 |
| （二）上装 |  |
| 1 | 材质：铝合金 |
| 2 | 结构：焊接、搭接结构，蒙皮选用 LF2 防锈平铝板和花纹铝板，底板及内饰板均采用阳极化处理平面铝板。 |
| 3 | 器材箱及泵房门：采用轻型优质铝合金，带卷帘门，轻便可靠；泵房后门采用上翻门，可以用来遮阳挡雨以及防高空坠物。 |
| 4 | 内部结构：内骨架为采用铝型材搭接技术，能最大限度地提高空间利用率和可变性，设置足够的器材箱放置个人防护装备、灭火、侦检、警戒、救生、破拆、排烟和照明器材,保证器材便于取用。蒙板为经阳极氧化的铝合金板材。 |
| （三）水泵 |  |
| 1 | ▲流量：≥80L/s(后置)(1.0Mpa 压力) |
| 2 | 引水器形式：真空泵 |
| 3 | 最大真空度：＞85kpa |
| 4 | 吸深：≥7m |
| 5 | ▲引水时间：≤60s |
| 6 | ▲泡沫比例混合器 混合比：3%，6% |
| （四）消防炮 |  |
| 1 | 型号：消防炮 |
| 2 | ▲流量：≥60 L/s(1.0Mpa 压力) |
| 3 | ▲射程：水≥75m；泡沫≥70m |
| 4 | ▲回转角度：水平回转角：≥330 ° |
| 5 | ▲俯仰回转角：最大仰角：≥+70°；最小俯角：≤-20° |
| （五）水液罐：水液罐通过弹性支承与副梁连接 |  |
| 1 | ▲水罐≥4000L |
| 2 | ▲泡沫罐≥2000L |
| 3 | 结构：框架式焊接、内设纵横隔板，以减少水的冲击力 |
| 4 | 设备：顶部装有快速锁紧、开启及卸荷装置的人孔盖(∮450mm)。 |
| （六）电气设备 |  |
| 1 | 信号装置：按 GB7258 要求配置各类安全标志灯、示廓灯等信号装置；驾驶室顶部驾驶室顶部配备长排警灯。一个≥100 瓦报警器安装在驾驶室顶部，车厢两侧上部前、后各配置 1 只LED 频闪灯(红蓝)，中间配有两只 LED 侧照明灯；车顶后部配置 1 只≥35W 的 LED 搜索灯。附加电器为独立式电路，所有控制装置安装在驾驶室内适合操作和观察；也便于检查和维修。 |
| （七）牵引系统 |  |
| 1 | 电压（V）：24 |
| 2 | 单绳最大牵引力(kN)：≥50 |
| 3 | 牵引绳长度(m)：≥30m |
| 4 | 牵引绳直径(mm)：10 |
| 5 | 安装部位：前保险杠处，具备过载保护和自动排线功能 |
| （八）发电机 |  |
| 1 | 额定输出功率（KVA）：≥5 |
| 2 | 最大输出功率 （KVA）：≥5.5 |
| 3 | 电压（V）：220 |
| 4 | 频率（HZ）：50 |
| 5 | 燃油：电用无铅汽油 |
| 6 | 燃油箱容量（L）约 25 |
| 7 | 连续工作时间(h)≥9 |
| 8 | 运行配齐重量(Kg)≥86 |
| （九）升降照明系统 |  |
| 1 | 离地高度(m)：≥7.5m |
| 2 | 灯具功率(W)：≥4×500 |
| 3 | 灯具水平旋转角度(°)：360° |
| 4 | 灯具垂直旋转角度(°)：360° |
| 5 | 抗风等级：110km/h（11 级大风） |
| 6 | 升降照明灯光源应采用 LED 光源 |
| 7 | 照明寿命：≥2000 小时 |
| 8 | 照度：≥86000lx |
| 9 | 伸缩时间：≤60S |
| 10 | 遥控类型：线控 |
| 11 | 其他：带一件复位功能,一体化灯架，内走线 |
| （十）喷漆和标识 |  |
| 1 | 整车喷漆采用优质烤漆 |
| 2 | 上装整体与驾驶室外表颜色一致 |
| 3 | 车顶边部、保险杠及挡泥板：白色 |
| 4 | 轮毂、支座、加强件黑色橡胶面漆 |
| 5 | 识别标记的颜色：白色 |
| 6 | 标识：所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通有图标符号和计量标准，各类标牌均牢固、清晰，便于查看和清洗。 |
| 7 | 按照国家最新规定要求结合广东省消防救援总队相关要求喷涂。 |
| （十一）文件（底盘供应商提供的随车文件） |  |
| 1 | 汽车底盘使用维护说明书 |
| 2 | 汽车底盘出厂合格证 |
| 3 | 汽车底盘随车配件清单 |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |
| 5 | 底盘质量保修卡 |
| （十二）消防车整车随车文件 |  |
| 1 | 消防车整车使用说明书 |
| 2 | 消防车整车出厂合格证 |
| 3 | 消防车整车随车配件清单 |
| 4 | 整车操作维修手册 |
| 5 | 发动机号码拓印件 |
| 6 | 底盘号码拓印件 |
| 7 | 车辆跟踪服务卡 |
| 8 | 车辆交接清单 |
| （十三）随车配件 |  |
| 1 | 2米吸水管DN150 4条 |
| 2 | 16-65-20 水带 16盘 |
| 3 | 16-80-20 水带 4盘 |
| 4 | 滤水器 DN150 1个 |
| 5 | 二分水器 1个 |
| 6 | 异径接口 2个 |
| 7 | 集水器 DN150 1个 |
| 8 | 水带包布 4件 |
| 9 | 护带桥 1副 |
| 10 | 水带挂钩 2件 |
| 11 | 地上消火栓扳手 1把 |
| 12 | 地下消火栓扳手 1把 |
| 13 | 吸液胶管扳手 2件 |
| 14 | 消火栓接口 150mm转100mm 1件 |
| 15 | 混合器吸液管 1根 |
| 16 | 空气泡沫枪 2支 |
| 17 | 直流开花水枪 1支 |
| 18 | 直流开关水枪 1支 |
| 19 | 铁锹 1件 |
| 20 | 消防腰斧 1件 |
| 21 | 丁字镐 1件 |
| 22 | 铁铤 1件 |

| 泡沫消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：3辆 |  |  |  |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |
| （一）整车 |  |  |  |
| 1 |  | ▲满载允许总质量≥27000kg |  |
| 2 |  | ▲乘员人数（含驾驶员）：≥6人 |  |
| 3 |  | ▲额定功率：≥325kw |  |
| 4 |  | ▲整车外形尺寸（长×宽×高）：≤10050mm×2550mm×3700mm |  |
| （二）底盘 |  |  |  |
| 1 |  | 功率：≥330KW |  |
| 2 |  | 排放标准：国6 |  |
| 3 |  | 驱动形式：6×4 |  |
| （三）驾驶室 |  |  |  |
| 1 |  | 结构：双排四门加长驾驶室 |  |
| 2 |  | 座位设置：2+4 |  |
| 3 |  | 设备：驾驶室内除原车设备外，在其上面设有四人座椅，内嵌有4个9L空气呼吸器固定架 |  |
| 4 |  | 驾乘室内每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手。车门窗应安装防爆玻璃。随车应配备防火罩。 车辆应带ABS制动系统。 车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 配备4个车轮制动垫块，4副护带桥。应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于7英寸；配备功率500w以上的220V交流电源接口，配备12V和24V直流电源接口。驾驶室预装车载装备物联网管理系统。带ABS防抱死系统。 需符合《广东省消防总队消防车辆统型指导意见（试行）》要求 |  |
| （四）水泵 |  |  |  |
| 1 |  | ▲流量：≥100L/s（压力≥1.0MPa） |  |
| 2 |  | 引水器型式：电动引水泵 |  |
| 3 |  | 最大真空度：≥85 kPa |  |
| 4 |  | ▲引水时间：≤90s |  |
| 5 |  | ▲泡沫系统：混合比1%-10% |  |
| (五)灭火系统 |  |  |  |
| 1 |  |  | 吸水管路：泵房后部设有2个DN150吸水口，配有滤网及闷盖。一个带气动蝶阀的DN150进水口，用于与水罐相接。管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置。 |
| 2 |  |  | 炮管路：通过水罐到罐顶有一个DN100的炮管路，中间有一个专用橡胶弹性连接装置。 |
| 3 |  |  | 出水管路：车身两侧各设有3个DN80常压出水口；由水泵至水罐有一由DN65球阀控制的罐注水管路，中间有橡胶连接区段。 |
| 4 |  |  | 放余水管路：在管路和水泵最低处方便操作部位设有放余水旋塞，需要时可快速放净系统中的余水。 |
| 5 |  |  | 冷却水管路：取力器配有管路连接，水管中配有阀门，能通过真空作业放尽管路中余水。 |
| 6 |  |  | 水泵传动系统：取力器 安装方式：夹心式 冷却形式：循环水冷 |
| 7 |  |  | 出水阀为手动螺旋式开关，且应有指示启闭方向的指示标牌。 |
| （六）消防炮 |  |  |  |
| 1 |  | 型号：同时具备无线和有线遥控功能，无线遥控距离≥100m。 |  |
| 2 |  | ▲流量：≥80L/s(压力≥1.0Mpa) |  |
| 3 |  | ▲射程：水≥80m；泡沫≥80m |  |
| 4 |  | ▲回转角度：最小俯角≤-7°、最大仰角≥+60° |  |
| 5 |  | ▲水平回转角度: ≥350° |  |
| （七）水液罐 |  |  |  |
| 1 |  | ▲容量：≥12000L，分水罐和泡沫罐，水罐≥9000L和泡沫罐≥3000L |  |
| 2 |  | 材质：PP-C高分子材料或不锈钢304 |  |
| 3 |  | 结构：液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板 |  |
| 4 |  | 设备：2个入口孔；2个溢流装置；2个液位传感器 2个带DN50阀门的排污口；2个注水口；1个内注水口。 |  |
| （八）副大梁 |  |  |  |
| 1 |  | 采用优质型钢焊接而成，两纵梁间由若干横梁等强度联接。副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接，保证了原车大梁的受力均匀。 |  |
| （九）车厢、器材箱及泵房 |  |  |  |
| 1 |  | 材质：铝合金 |  |
| 2 |  | 结构：分体式焊接结构，器材箱在前，泵房在后；蒙皮、底板、内饰板均选用经阳极化处理的LF2防锈平铝板。 |  |
| 3 |  | 器材厢门及泵房门：采用轻型优质铝合金卷帘门，轻便可靠。 |  |
| 4 |  | 内部结构：内骨架采用铝型材搭接技术，能最大限度地提高空间利用率和可变性，可根据用户器材选配各类滑动托架、拖板、抽屉以及高强度的塑料存放盒等放置器材。整个器材箱外形美观,取放器材方便。安装可放置15m金属拉梯的拉梯架，可由1人在地面单独取放拉梯。泵房尾部设有铝合金攀登梯。 |  |
| （十）脚踏板 |  |  |  |
| 1 |  | 位置：在卷帘门下方 |  |
| 2 |  | 材质：铝合金型材 |  |
| 3 |  | 结构：采用弹簧加卷帘门锁紧(静载荷＞150kg) |  |
| （十一）电气系统 |  |  |  |
| 1 |  | 位于驾驶室顶端的主警灯为红色长排警灯,配置100W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，车辆两侧上方配有欧式LED侧照明灯，下方安装安全标志灯；车厢后部安装24V全方位遥控搜索灯1只；按国标要求前后配备有视廊灯及示宽灯等；改装部分电气系统独立走线。 |  |
| 2 |  | 仪表板及板上设备 2.1驾驶室：取力器挂档开关 2.2泵房仪表：压力表；真空压力联用表；水位表；液位表；转速表；水温表；油温表 |  |
| 3 |  | 泡沫消防车操作面板为兼具手动操作和管路清洗、泡沫混合比例电子可调操作模式，并附中文操作流程和示意图。真空表最大量程必须为正压力，且不小于0.5MPa。 |  |
| （十二）喷漆 |  |  |  |
| 1 |  | 大红色漆：器材箱、泵房、罐（铝合金卷帘门除外） |  |
| 2 |  | 灰色：前保险杠、翼子板、裙板、翻踏板 |  |
| （十三）随车文件 |  |  |  |
| 1 |  | 整车操作使用维护说明书（中文） |  |
| 2 |  | 底盘使用说明书（中文） |  |
| 3 |  | 底盘操作维修手册（中文） |  |
| 4 |  | 底盘质量保修卡 |  |
| 5 |  | 底盘合格证、整车合格证、提供自愿性认证证书 |  |
| 6 |  | 发动机号码拓印件 |  |
| 7 |  | 底盘号码拓印件 |  |
| 8 |  | 随车器材清单 |  |
| 9 |  | 消防车跟踪服务卡 |  |
| 10 |  | 消防车交接清单 |  |
| （十四）随车配件 |  |  |  |
| 1 | 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 直流开关水枪; QZG3.5/7.5-KY65; 支; 2. 2; 水带挂钩; FG600; 件; 4. 3; 水带包布; FP470; 件; 4. 4; 滤水器; FLF150KY; 件; 1. 5; 分水器; FⅢKY80/KY65×3-1.6; 件; 1. 6; 干粉灭火器; MFZL/ABC2; 具; 1. 7; 吸水管扳手; FS100～150; 件; 2. 8; 吸水管; RH/2-KD150; 根; 4. 9; 地上消防栓扳手; FB450; 支; 1. 10; 地下消防栓扳手; FBA800; 支; 1. 11; 消防水带20型; 20-65-20KD; 卷; 14. 12; 消防水带20型; 20-80-20KD; 卷; 6. 13; 消火栓专用接口; KT100/KY150; 支; 1. 14; 外吸液管; DN50×2m; 根; 1. 15; 外吸液管扳手; FS50; 支; 2. 16; 空气泡沫枪; QPL8(KY65); 支; 2. 17; 水带护桥; HQ600; 副; 1. 18; 异径接口; KY65/KY80; 件; 2. 19; 异型接口; KY65/KYK65; 件; 1. 20; 异型接口; KY80/KYK80; 件; 1. 21; 消防尖斧; GFJ815; 把; 1. 22; 集水器; JⅡKY150/KY80×2; 件; 1. 23; 层建筑外墙灭火专用枪与枪固定; 套; 1; 枪流量≥10L/s,重量≤3.5Kg,可喷射水、泡沫,喷射形式为扇形，宽度≥20米，固定枪架重量≤5.5Kg. 24; 底盘工具及附件; 套; 1. |

| 压缩空气泡沫消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：1 辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 2 | 驱动：4×2。 |
| 3 | ▲轴距：≤4150mm。 |
| 4 | ▲发动机：≥210kw。 |
| 5 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准。 |
| 6 | 轮胎：底盘原装子午线钢丝胎，带胎压监测系统。 |
| 7 | 制动：ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、排气制动。 |
| 8 | 最大允许总质量：≥18000kg。 |
| 9 | ▲外形尺寸（长×宽×高）≤8100mm×2500mm×3700mm |
| 10 | 驾驶室：原装四门，双排座，座位2+4。后排座带4具6.8L-9L可调式空气呼吸器支架。 |
| （二）上装部分 |  |
| 1 | 结构：罐体采用高强度304不锈钢材料。 |
| 2 | 储物箱：各储物箱设有照明灯。 |
| 3 | 储物箱门：具有防水、防尘功能，可锁。卷帘门各密封、滑动胶件、锁等关键部件需高耐磨、耐老化。驾驶室有卷帘门开启及关闭指示灯。 |
| 4 | 泵室：位于后部隔间。内含泵、管理系统、外部泵控制面板。 |
| 5 | 车顶：表面具有防滑设计，左右侧设置铝合金雨槽用于雨水的疏流。 |
| 6 | 梯子：带梯阶保护及车顶扶手。 |
| 7 | 脚踏板：面板防滑设计，可承受≥200kg重量。前后侧安装有黄色闪烁警示灯。 |
| （三）水罐 |  |
| 1 | 设计：设有横向和纵向阻浪板，罐体厚度≥3mm |
| 2 | 材质：优质304不锈钢，罐体经过前处理并设有防腐措施。 |
| 3 | ▲容量：≥3500L。 |
| 4 | 人孔：直径≥450mm。 |
| 5 | 溢流—通风：满足罐体溢流及通气要求。 |
| 6 | 经泵往罐注水：DN65球阀。 |
| 7 | 罐注水口：左右各2个（共4个）DN80，设有卡式雄性接扣，滤网及闷盖。 |
| 8 | 罐排水：1个，安装在罐底下面，出口处配内扣式接口及闷盖。 |
| 9 | 液位系统：1套，电子式。 |
| （四）泡沫罐 |  |
| 1 | 设计：设有横向和纵向阻浪板，罐体厚度≥3mm |
| 2 | 材质：优质304不锈钢，罐体经过前处理并设有防腐措施。 |
| 3 | ▲容量：A类泡沫罐≥300L，B类泡沫罐≥500L。 |
| 4 | 注液及排液管：车顶一个DN40注液口及闷盖，排液管DN40，带铜接口及闷盖。 |
| 5 | 液位系统：A、B类各1套，电子式。 |
| （五）消防泵系统 |  |
| 1 | ▲额定压力：1.0Mpa。 |
| 2 | ▲额定流量：≥60L/s。 |
| 3 | 引水时间：≤40s。 |
| 4 | 外吸水口：设有1个DN150中央吸水口，带手动启动碟阀，过滤器、卡式接扣及闷盖。 |
| 5 | 出水口：左右侧各1个DN65和1个DN80常压出口（共4个），带阀门及卡式雌接扣及闷盖； |
| 6 | 泵排水：1个泵排水口，≥10mm球阀。 |
| （六）泡沫比例混合器 |  |
| 1 | 形式：自动式。 |
| 2 | 泡沫比例：1.0%-10%连续可调。 |
| （七）压缩空气泡沫系统 |  |
| 1 | 混合比例：混合比A类泡沫：0.1-1%，B类泡沫：1.0-6.0%，无级调节 |
| 2 | CAFS出口：2个DN65常压侧出口 |
| 3 | ▲空压机流量：≥3m³/min |
| 4 | 标识：有操作流程及说明铭牌（中文） |
| （八）消防炮 |  |
| 1 | 品牌：水泡沫两用炮 |
| 2 | ▲额定压力：≤1.2Mpa。 |
| 3 | ▲流量：≥45L/s。 |
| 4 | 控制方式：无线遥控 |
| 5 | 遥控距离：≥100m |
| 6 | ▲射程：水≥65m，泡沫≥60m。 |
| 7 | 旋转角度：≥300° |
| 8 | 俯仰角度：≥-5°~ +70° |
| （九）升降照明灯 |  |
| 1 | 型式：主升降杆可伸缩，带云台。 |
| 2 | 范围：360°全方位照明，灯具可旋转365°，带自动复位功能，当升降杆和照明灯具未回收到车辆行驶状态时，驾驶室内有提示。 |
| 3 | 照明灯：4×1000W卤素灯。 |
| 4 | 高度：升降照明灯最大离地高度≥7m。 |
| （十）发电机 |  |
| 1 | 型号：移动式发电机。 |
| 2 | 额定功率：≥5.5KVA。 |
| （十一）绞盘 |  |
| 1 | 型式：电动控制。 |
| 2 | 钢丝绳：直径≥10mm，总长度≥30m |
| 3 | 位置：车前保险杠上，带防护罩。 |
| 4 | ▲最大牵引力：≥50kN。 |
| （十二）警报系统 |  |
| 1 | 视觉警报装置颜色：红色 |
| 2 | 驾驶室顶视觉警报装置：一个长排爆闪警灯。 |
| 3 | 电子警笛：电子公共广播系统，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室顶。 |
| 4 | 爆闪灯：左右各3组红色爆闪警灯。 |
| （十四）上装电气 |  |
| 1 | 火场照明：1个LED探照灯，安装于车顶车尾，照射角度可手动调整。 |
| 2 | 储物箱照明：每个储物箱2个LED照明灯条。 |
| 3 | 门开关：储物箱在驾驶室内带控制灯，红灯亮时，警告提示车门未关。 |
| 4 | 蓄电池充电装置：1个220V电瓶充电接口，带快速接头，在车辆开动时可自动脱开，带自动保护装置，安装于车后部。 |
| 5 | 倒车可视系统：360°全景行车记录仪，含倒车、导航、行驶记录等功能，驾驶室内设有1个10″液晶显示器。 |
| （十五）外观 |  |
| 1 | 驾驶室和上装外表面：R03消防红 |
| 2 | 整车标识：按照国家综合性消防救援车辆外观制式进行涂装 |
| （十六）随车器材 |  |
| 1 | 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 消防水带; 16-65-20; 盘; 8. 2; 消防水带; 16-80-20; 盘; 8. 3; A类泡沫枪; PQA600; 支; 2. 4; 空气泡沫枪; QP8; 支; 2. 5; 多功能无后坐力水枪; QLD6.0/8Ⅲ-B型; 支; 2. 6; 直流开关水枪; QZG3.5; 支; 2. 7; 干粉灭火器; 8KG; 具; 1. 8; 消防吸水管; DN150/2米; 根; 4. 9; 滤水器; DN150/卡式/铝; 件; 1. 10; 分水器; FⅡ80/65×2-1.6; 件; 3. 11; 集水器; JⅡ150/65×2-1.6; 件; 2. 12; 消防吸水管扳手; DN150; 把; 2. 13; 吸液胶管扳手; DN40; 把; 2. 14; 橡胶锤; 92503; 个; 1. 15; 地上消火栓扳手; FB400; 件; 1. 16; 地下消火栓扳手; FBA1000; 件; 1. 17; 异径接口; 65卡式雌/80卡式雄; 件; 4. 18; 异径接口; 80卡式雌/65卡式雄; 件; 2. 19; 异型同径接口; 65内扣式/65卡式雌; 件; 2. 20; 异型异径接口; 80内扣式/65卡式雄; 件; 2. 21; 异型异径接口; DN65内扣式/DN80卡式雌; 件; 2. 22; 水带包布; 65—80型/QH16044X; 件; 8. 23; 护带桥; 570×380×160/橡胶; 副; 1. 24; 水带挂钩; 65—80型/QH16011; 件; 8. 25; 消防斧; GFP910; 件; 1. 26; 手提照明灯; 只; 2. 27; 吸液管; 套; 1. 28; 应急扳手; 把; 1. 29; 异型异径接口; DN150卡式雄/M125×6内螺纹/1.6MPa/铝; 件; 1. |
| （十七）随车资料 |  |
| 1 | 汽车底盘供应商提供的随车文件 （1）汽车底盘使用维护说明书（中文）； （2）汽车底盘出厂合格证； （3）汽车底盘随车配件清单。 |
| 2 | 消防车整车随车文件 （1）消防车整车使用说明书（中文）； （2）消防车整车出厂合格证； （3）消防车整车随车配件清单； （4）主要设备使用说明书； （5）提供国家认可的检测报告。 |

| 水罐消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：1辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲驱 动：6×4 |
| 2 | 轴距：≥4500mm+1400mm |
| 3 | ▲额定功率：≥335kw |
| 4 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准 |
| 5 | ▲满载总质量：≤35000kg |
| 6 | 制动：前桥盘式制动，带ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统），车身安装电子车身稳定系统 |
| 7 | 乘员人数：2+4人 |
| 8 | 驾驶室：双排座，后排座带4具6.8L-9L可调式空气呼吸器支架 |
| （二）上装部分 |  |
| 1 | 结构：罐体采用高强度304不锈钢材料 |
| 2 | 储物箱：4个，各储物箱设有照明灯 |
| 3 | 储物箱门：具有防水、防尘功能，可锁。卷帘门各密封、滑动胶件、锁等关键部件需高耐磨、耐老化。 |
| 4 | 泵室：位于后部隔间。内含泵、管理系统、外部泵控制面板。 |
| 5 | 车顶：表面具有防滑设计，左右侧设置铝合金雨槽用于雨水的疏流。 |
| 6 | 梯子：设置在车后侧，带梯阶保护及车顶扶手 |
| 7 | 脚踏板：面板防滑设计，可承受≥200kg重量。前后侧安装有黄色闪烁警示灯。 |
| 8 | 拉梯架：车顶设有快速翻转拉梯架。 |
| （三）消防泵 |  |
| 1 | ▲额定压力：1.0Mpa |
| 2 | ▲额定流量：≥100L/s |
| 3 | 最大吸深：≥7m |
| 4 | 引水时间：≤80s |
| 5 | 水罐吸水管：DN150 |
| 6 | 吸水口：2个DN150吸水口，配手动不锈钢蝶阀，带滤网，快速接口及闷盖。 |
| 7 | 出水口：左右各2个DN80出口，带阀门、卡式接扣及闷盖。 |
| 8 | 泵排水口：10mm不锈钢球阀。 |
| （四）水罐 |  |
| 1 | 设计：设有横向和纵向阻浪板，罐体厚度≥3mm |
| 2 | 材质：优质304不锈钢，罐体经过前处理并设有防腐措施 |
| 3 | 位置：外露式，位于后桥之上 |
| 4 | ▲容量：≥15000kg |
| 5 | 人孔：罐顶设置1个≥450mm的人孔 |
| 6 | 溢流管：设置2个溢流管 |
| 7 | 罐排水: DN40，配内扣式接口及闷盖 |
| 8 | 经泵往罐注水: DN65 |
| 9 | 罐注水口: 共4个，DN80，带不锈钢手动碟阀，各接口带滤网及快速接扣，带闷盖 |
| 10 | 液位系统：1套，电子式 |
| （五）消防泵控制系统 |  |
| 1 | 位置：车后部 |
| 2 | 功能：可显示水泵当前压力，水液位，水泵累时等。 |
| 3 | 标识：图形符号，设有操作流程及说明铭牌（中文） |
| （六）车顶炮 |  |
| 1 | ▲额定压力：1.0Mpa |
| 2 | ▲额定流量:≥90L/s |
| 3 | ▲仰角≥90° |
| 4 | ▲俯角≤-10° |
| 5 | ▲转动范围：水平旋转≥270° |
| 6 | ▲射程: 水直流射程≥85m |
| 7 | 控制方式：无线遥控：遥控距离≥100m |
| （七）警报系统 |  |
| 1 | 视觉警报装置颜色：红色 |
| 2 | 驾驶室顶视觉警报装置：一个长排爆闪警灯 |
| 3 | 电子警笛：电子公共广播系统，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室顶 |
| 4 | 爆闪灯：左右各3个红色爆闪警灯，车尾顶部设有2个红色爆闪警灯 |
| （八）电气系统 |  |
| 1 | 火场照明：1个LED探照灯，安装于车顶车尾，照射角度可手动调整。 |
| 2 | 储物箱照明：每个储物箱2个LED照明灯条。 |
| 3 | 门开关：储物箱在驾驶室内带控制灯，红灯亮时，警告提示车门未关。 |
| 4 | 环绕照明灯：顶部左右两侧及尾部各装有2个LED照明灯。 |
| 5 | 倒车可视系统：360°全景行车记录仪，含倒车、导航、行驶记录等功能，驾驶室内设有1个10″液晶显示器。 |
| （九）外观 |  |
| 1 | 驾驶室和上装外表面：R03消防红 |
| 2 | 整车标识：按照国家综合性消防救援车辆外观制式进行涂装 |
| （十）随车器材 |  |
| 1 | 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 消防水带; 16-65-20; 盘; 10. 消防水带; 16-80-20; 盘; 10. 2; 直流开关水枪; QZG3.5/7.5; 支; 2. 3; 多功能无后坐力水枪; QLD6.0/8; 支; 2. 4; 干粉灭火器; 8KG; 具; 1. 5; 集水器; JⅡ150/65×2-1.6; 件; 2. 6; 分水器; FⅡ80/65×2-1.6; 件; 3. 7; 消防吸水管扳手; DN150; 个; 2. 8; 橡皮锤; 92503; 个; 1. 9; 地上消火栓扳手; FB400; 件; 1. 10; 地下消火栓扳手; FBA1000; 件; 1. 11; 消防梯; 6米; 架; 1. 12; 异径接口; DN65卡式雌/DN80卡式雄; 个; 4. 13; 异型接口; DN80内扣/80卡式雄; 个; 2. 14; 异型异径接口; DN65内扣/DN80卡式雌; 个; 2. 15; 护带桥; 570×380×160/橡胶; 副; 1. 16; 水带包布; 65—80型/QH16044X; 件; 8. 17; 水带挂钩; 65—80型/QH16011; 件; 8. 18; 消防斧; GFP910; 件; 1. 19; 可充电式手提照明灯; 只; 2. 20; 消防吸水管; DN150/2米; 根; 4. 21; 滤水器; DN150/卡式/铝; 件; 1. 22; 异型异径接口; DN150卡式雄/M125×6内螺纹/1.6MPa/铝; 件; 1. 23; 应急扳手; 把; 1. |
| （十一）随车资料 |  |
| 1 | 底盘使用说明书。 |
| 2 | 底盘维修手册 |
| 3 | 底盘合格证。 |
| 4 | 车辆电气原理图。 |
| 5 | 产品使用说明书（含维修、保养内容）。 |
| 6 | 车辆合格证。 |
| 7 | 提供国家认可的检测报告。 |

| 器材名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防头盔 | 顶 | 215 | 1、款式结构：17式消防头盔采取多功能模块化滑轨设计，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成； 2、颜色：黄色； 3、规格：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣； 4、面罩：聚醚酰亚胺材质，为外翻直板式； 5、披肩：表面防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装； 提供检测报告。 |
| 消防头盔（指挥） | 顶 | 55 | 1、款式结构：17式消防头盔采取多功能模块化滑轨设计，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成； 2、颜色：红色； 3、规格：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣； 4、面罩：聚醚酰亚胺材质，为外翻直板式； 5、披肩：表面防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装； 提供检测报告。 |
| 消防员灭火防护服 | 套 | 243 | 1、技术性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准； 2、款式结构：按照应急管理部消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》要求执行，由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成； 3、材料：外层为芳纶面料，防水透气层为PTFE防水透气层，舒适层为芳粘混纺面料； 4、性能：具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能，整体热防护性能TPP值≥31cal/cm²；阻燃性能：外层面料续燃时间0秒，损毁长度≤30mm；防水透气隔热层：续燃时间0秒，损毁长度≤40mm；舒适层：续燃时间0秒，损毁长度≤40mm。外层面料断裂强力：经向≥1100N，纬向≥700N；撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N;舒适层断裂强力：经向≥500N，纬向≥300N;外层接缝断裂强力：经纬向均≥800N。透湿性能：防水透气层透湿率＞8000g/(m2 24h)， 整套服装热稳定性：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤5%。水洗后各层面料缩水率：外层、防水透气层、舒适层经纬向均≤2%； 5、质量：总质量≤2.5kg。 提供检测报告。 |
| 消防员灭火防护服（指挥） | 套 | 50 | 1、技术性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准； 2、款式结构：按照应急管理部消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》要求执行，由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，指挥款； 3、材料：外层为芳纶面料，防水透气层为PTFE防水透气层，舒适层为芳粘混纺面料； 4、性能：具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能，整体热防护性能TPP值≥32cal/cm²；阻燃性能：外层面料续燃时间0秒，损毁长度≤30mm；防水透气隔热层：续燃时间0秒，损毁长度≤30mm；舒适层：续燃时间0秒，损毁长度≤50mm。外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥700N；撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N;舒适层断裂强力：经向≥500N，纬向≥300N;外层接缝断裂强力：经纬向均≥800N。透湿性能：防水透气层透湿率＞8700g/(m2 24h)， 整套服装热稳定性：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤5%。水洗后各层面料缩水率：外层、防水透气层、舒适层经纬向均≤2%； 5、质量：总质量≤2.6kg。 提供检测报告。 |
| 消防安全腰带 | 条 | 90 | 1、款式结构：织带为一整根，没有接缝，缝线与织带匹配； 2、材质：尼龙或涤纶原纤维； 3、性能：拉力≥1300N，重量≤900g； 4、带长连续可调，由织带、内带扣、外带扣、环扣和两个拉环等组成； 5、织带为一整根，不得打孔、有接缝，织带宽度为70mm±1mm。 提供检测报告。 |
| 消防员灭火防护靴 | 双 | 260 | 1、技术性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》的要求； 2、材质：使用航空铝轻质包头、聚酯纤维防穿刺层、生物减震鞋垫； 3、性能：具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能； 4、始滑角≥15°；静压力≥20mm；冲击≥20mm；抗刺穿≥2300N； 5、质量:≤2.5kg。 提供检测报告。 |
| 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 具 | 78 | 1、符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； 2、结构型式：空气呼吸器由减压器总成，气瓶总成，面罩总成，供气阀总成，背架总成，压力平视装置6大部件组成； 3、佩戴质量：≤12kg； 4、报警压力（Mpa）： 5.5±0.5，以90Db(A)的声强连续声响时间≥15s，声强峰值≥90dB(A)，平均耗气量≤3L/min； 5、面罩：总视野保留率≥85%；双目视野保留率大于≥65%；下方视野≥35%；镜片透光率≥95%； 6、压力平视显示装置采用有线连接，不需对码，不同队员的面罩、供气阀无需重新对码便可互换；气瓶压力10至30Mpa时绿灯亮，6至10Mpa时黄灯亮，6Mpa以下时红灯闪亮，电池状电量指示灯亮起时表示电量不足； 7、压力平视显示装置必须提供防爆合格证书和电磁兼容检测报告，电池使用时间≥100小时； 8、供气阀：可固定在卡座上避免甩动，供气阀与面罩接口为卡扣式，连接能精确检查报警压力，配有他救接口； 9、背架：肩带、腰带为芳纶阻燃材料制成，长短可调，内衬闭孔海绵。肩带配有防松肩带扣，自锁防坠；肩带上设有反光带，并有可以悬挂手电、对讲机等器具的挂钩；腰带设置供气阀卡座，待命时，供气阀可固定在卡座上避免甩动； 10、同伴指示灯报警：背部须配有穿透力强的红色同伴报警灯，6Mpa以下时两灯交替快速闪亮。 提供整机检测报告。 |
| 消防员呼救器 | 个 | 230 | 1、技术性能符合GB 27900-2011《消防员呼救器》要求，防爆性能符合GB3836.1的规定； 2、性能：具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能，壳体为透明色，具备方位灯功能； 3、防水应满足置于1.5米深的水中2小时无渗入； 4、连续开机时间≥24h，连续报警时间≥240min，防护等级≥IP68； 5、每个呼救器配充电器1个，重量≤300g（包括电池）。 提供检测报告。 |
| 应急逃生自救安全绳 | 条 | 110 | 1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，由1条安全绳、1个下降器、2个安全钩、1条扁带、1个排绳器、1个携带包组成，全部产品质量：≤2.0kg； 2、逃生绳1根，采用杜邦连续纤维制成，长度≥15m，直径≤9mm，承载能力：≥22kN； 3、安全钩2个，高强度铝制，自锁，承载能力：≥30kN； 4、下降器1个，适用绳索直径：7.5-9.5mm，承载能力：≥12kN； 5、扁带1条，长2米，破断力：≥25kN； 提供检测报告。 |
| 抢险救援头盔 | 顶 | 185 | 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成；盔壳：改性阻燃尼龙66材质，指挥员头盔为红色；2、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃尼龙66材质； 3、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度； 4、佩戴装置：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质； 5、在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。 |
| 抢险救援服（统型） | 套 | 321 | 1、材料：芳纶永久阻燃面料。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能，整套包括上衣、裤子、腰带和行军帽； 2、性能：具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。阻燃性能：面料经、纬向损毁长度≤50mm；续燃时间≤0s，且不应有熔融、滴落现象；断裂强力：面料经向断裂强力≥1100N；纬向断裂强力≥1100N；撕破强力：面料经向撕破强力≥140N、纬向撕破强力≥120N；热稳定性能：面料经向尺寸变化率≤1%，纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化；色牢度：面料的耐水摩擦色牢度≥4级、耐洗色牢度≥4级；针距密度：各部位明暗线每3cm≥14针，包缝线每3cm≥14针；接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力≥1300N；防静电性能（成衣）：带电荷量≤0.2μC；表面抗湿性能：≥4级； 3、质量：≤1.2kg/套； 4、附配件：救援腰带采用与救援服同色材料；软帽采用与救援服相同的材料、颜色相同；反光标志带采用“黄银黄”反光标志带； 5、款式规格及标识：夏季款，按照应急管理部消防救援局《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》执行。 提供检验报告。 |
| 抢险救援腰带 | 条 | 35 | 1、腰带为双排针扣设计； 2、腰带上气孔采用金属轧边； 3、长度：≥1200mm； 4、宽度：≥50mm； 5、厚度：≥2.5mm。 |
| 抢险救援靴 | 双 | 185 | 1、统型款，靴底材料为优质橡胶并装有防穿刺层，具备防水、防刺、防滑、耐热性能，采用高腰头层真皮和阻燃防水帆布组成； 2、性能：双密度氯丁合成橡胶，一次成型； 3、电绝缘性能：在6000V下不会击穿，且泄露电流小于5mA；阻燃性能：试验后其损毁长度：≤10mm;离火熄灭时间：约≤5s；靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料，靴帮两侧印制“抢险救援”标识；反光标志带：安装在后跟处，鞋带颜色跟服装颜色一致； 4、质量:≤2.5Kg； 5、装箱配置清单：消防员抢险救援防护靴1双，包装盒1个，说明书1个，合格证1个。 提供检测报告。 |
| 抢险救援手套 | 双 | 235 | 1、结构：手掌心内层加防震胶保护手掌；手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节，手背有黄色荧光嵌条反光标志； 2、手套本体环形延伸，并超出腕骨不少于25mm。手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口； 3、阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm,且没有熔融、滴落现象； 4、耐磨性能：手掌部位有耐磨设计，抗切割性能：≥10N；抗机械刺穿性能：≥130N；穿戴性能：≤10s； 5、抓握性能：戴手套与未带手套的拉重力比≥100%。 提供检测报告。 |
| 消防轻型安全绳 | 条 | 50 | 1、符合XF494-2004标准，规格9.5±0.5mm，长度约20米； 2、破断强度：≥25KN； 3、耐高温性能：在温度204℃时间5MIN环境下，不融熔、焦化； 4、当承重达到最小破断强度的10%时安全绳的延伸率≤6%； 5、提供检验报告。 |
| 消防隔热服 | 套 | 20 | 1、总体性能符合现行GA634《消防员隔热防护服》标准的要求，隔热服包括隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套组成；上装应有空气呼吸器包囊。材质要求：表面采用芳族聚酰胺耐热纤维以特殊镀铝处理，衬里为天然纤维织物； 2、阻燃性能：损毁长度：≤20mm，续燃时间0s，且不应由溶燃、滴落现象； 3、断裂强力：经、纬向断裂强力：≥2800N； 4、撕破强力：经、纬向撕破强力：≥150N； 5、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间：≥60s； 提供检测报告。 |
| 消防Ⅱ类安全吊带 | 套 | 5 | 1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准，消防员救援作业使用的防坠落安全带，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，可承载双人； 2、吊带的承重织带宽度≥45mm； 3、吊带安全调节扣，分别位于侧腰部左侧和腿部两侧； 4、后腰和侧腰部位各有1个器材挂环； 5、腰部有可移动衬垫，可根据个人体型及舒适度进行调整。 提供检测报告。 |
| 消防Ⅲ类安全吊带 | 套 | 5 | 1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准； 2、材质：纺织品为尼龙，金属配件为钢制； 3、前后左右各有1个承重挂点； 4、胸前的连接环用于人员的升降和爬梯的使用，腰部连接环用于工作定位的使用，肩部连接环可用于受限空间的进入； 5、拉力：≥15KN，重量：≤1500g。 提供检测报告。 |
| 消防通用安全绳 | 条 | 42 | 1、标准符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，直径：约13mm，长度约30米，提供相应的检验报告； 2、材质:绳皮材料和绳芯材料为锦纶高强纤维； 3、结构:整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳芯结构为不少于23股承重绳芯并排排列，外罩不少于48股绳皮； 4、整体破断强度：≥45KN；延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为（6±0.5）%；耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； 5、外观:安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾，在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| 200米救援绳 | 条 | 5 | 1、标准符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，直径：10.5±0.5mm，长度约200米，提供检验报告； 2、材质:绳皮材料和绳芯材料为聚酰胺高强纤维； 3、结构:整绳由绳芯、绳皮连续组合而成； 4、整体破断强度：≥30KN；延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为（7±0.5）%；耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； 5、外观:安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| 消防专用救生衣 | 个 | 70 | 1、充气后的浮力≥150N； 2、裆带设计有效防止救生衣在水中与身体发生窜动或脱离； 3、救生衣浮力固有浮力≥50N， 救生衣气囊浮力≥100N； 4、救生衣气囊手动充气时间≤5s； 5、质量≤1.5kg。 提供检测报告。 |
| 绳索保护套 | 个 | 5 | 1、保护套为PVC材质； 2、魔术贴设计； 3、长度：≥35cm； 4、重量：≤0.75Kg； 5、颜色：红色。 |
| D型安全钩 | 个 | 20 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，轻合金自锁D型钩； 2、长：≥110mm；开口宽度：≥22mm； 3、极限拉力≥30KN； 4、横向破断强度：≥12KN； 5、重量：≤90g。 提供检测报告。 |
| 8字环 | 个 | 10 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，铝合金材质； 2、长：≥140mm； 3、适用直径：9-12mm； 4、极限拉力：≥20KN； 5、重量：≤130g。 提供检测报告。 |
| 消防防坠落辅助部件 | 个 | 5 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求； 2、与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件； 3、所有部件为同一品牌； 4、包括：轻型安全钩4个、O型安全钩2个、单滑轮1个、脚式上升器和手式上升器各1对；胸式上升器1个、下降器1个、抓绳器1个、10.5mm静力绳绳1根（200米）、手套2双、8字环2个、扁带2条、绳索护绳套2个、脚蹬带2条、绳包1个； 5、除O型安全钩、脚式上升器、手套、绳包、扁带、绳索护绳套、脚蹬带外，其他提供检测报告。 |
| 潜水装具 | 套 | 6 | 1、供气调节器：由一级减压器和二级减压器及中压软管组成，并根据需要，以足够的流量向潜水员供气； 2、气瓶：采用铝合金制成，头部装有气瓶阀，底部装有底座； 3、面罩：由透明面窗、面部密封缘和头带等组成； 4、浮力调节器：调节浮力，帮助潜水员上升到水面，配压铅带和铅块； 5、潜水刀和刀鞘：潜水刀必须有抗腐蚀的刀刃，以及塑料或硬橡胶的刀柄； 6、三联表：测定潜水员所处深度和压力以及指北针，潜水员可以从表盘上直接读出刻度； 7、干式潜水服：用来保暖御寒和防护身体； 8、呼吸管：可使潜水员的脸浸在水中进行水面游泳； 9、配可推拉式潜水包； 10、提供检测报告。 |
| 含胸式上升器Ⅲ类安全吊带 | 条 | 3 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，全身9个可调节系统适合不同尺寸人群，加宽加厚腰还和腿带适合复杂环境救援环境下使用; 2、 5个固定挂点，2个腰部侧挂点，前后2个腹部承重挂点; 3、 拉力：≥15KN; 4、 胸式上升器，配合手式上升器使用可达到单人攀登； 5、 适合10.5-12mm直径绳索，承受负荷不小于5KN，适合直径不大于12mm的安全绳。 提供检测报告。 |
| 消防员避火防护服 | 套 | 5 | 1、防护服为连体式，包括连体服，头罩，手套和脚套；头罩、手套和脚套具有与防护服相同的防火和防热功能，主体面料及面料结构与防护服一致；手套为三指以上，长度≥38CM；靴套底部带加强涂层，高度≥45CM； 2.防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接； 3.整套防护服采用多层结构制成：反射镀铝外层、隔热层、衬里，整体≥3层结构，反射镀铝外层面料基布为100%芳纶材质：≥350g/㎡，表面镀铝箔、隔热层为100%预氧化纤维，克重≥550g/㎡，衬里层为100%芳纶≥110g/㎡，镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换； 4.阻燃性能：燃烧毁损长度：经向≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向≤2S,无熔融、滴落； 5.断裂强力：经向≥2400N，纬向≥750N； 6.抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥60s； 7.火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥30； 8.整体接缝断裂强力≥800N，整套服装配尼龙收集袋，便于携行； 9.总重量≤11.0kg≥8.0kg(M/L)； 10. 背部配有空气呼吸器背囊。 提供检测报告。 |
| D型环（D型自动锁） | 个 | 10 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，轻合金自锁D型钩，提供检测报告； 2、长：≥110mm；开口宽度：≥22mm； 3、极限拉力≥30KN； 4、横向破断强度：≥12KN； 5、重量：≤90g。 |
| 一级化学防护服 | 套 | 10 | 1、符合GA770-2008标准要求； 2、全封闭式消防防化服，由大视野连体头罩、呼吸器背囊、防化手套、防化胶靴、密封拉链、超压排气系统等组成，可与头盔、空气呼吸器配套使用； 3、整体气密性能：800pa/4min，气压降≤300pa； 4、总重量：≤8kg；织物厚度：0.45㎜±0.5㎜； 5、超压排气阀性能：气密性≥15ｓ，通气阻力78-118pa； 6、经、纬向断裂强力≥400N，撕破强力≥32N； 7、防酸渗透性能：80%H2SO4、60%HNO3、30%HCL三种酸10mm液柱下1h不渗透；防碱渗透性能：6.1mol/LnaOH，10mm液注下1h不渗透； 8、耐热老化性能：125℃×2h不粘、不脆；耐寒性能：-15℃×5 min，折叠180度无裂痕； 9、耐汽油性能：浸汽油30s，无裂纹、不发粘； 10、阻燃性能：续燃时间≤5s；阴燃时间≤10s；损毁长度≤10cm。 |
| 重型化学防护服 | 套 | 3 | 1、织物厚度：0.45 mm±0.5mm；织物抗辐射热渗透能力：（1kw／㎡×30s内表面温升）≤25℃； 2、经、纬向拉伸强度≥45ON／5cm,撕裂强度≥5ON； 3、防酸渗透性能：80％H2SO4、60％HNO3、30%HCL三种酸10mm液柱下1h不渗漏；防碱渗透性能：6.lmol/L NaOH，10mm液柱下1h不渗漏； 4、耐热老化性能：125℃ X 24h不粘、不脆；匀耐寒性能：-25℃X 5min，折叠180°无裂痕； 5、耐汽油性能：浸120＃汽油30s,无裂纹、不发粘。 |
| O型钩 | 个 | 20 | 1、椭圆形钢制锁扣，自动锁门； 2、开口尺寸：≥20mm； 3、纵向拉力：≥38KN； 4、横向拉力：≥15KN； 5、开口拉力：≥15KN。 |
| 高空救援背包 | 个 | 2 | 1、储存绳索或其他补充设备，空包能保持直立和形状； 2、尺寸：≥650 x 300mm； 3、容量：≥45L； 4、限度装载能力：≥300KG； 5、材料：增强PVC。 |
| 全身安全吊带 | 件 | 2 | 1、结构：前腰、胸部、背部三个吊点； 2、用聚酰胺纤维回聚酯纤维和金属件制成； 3、静负荷性能：正立、倒立、水平方向：≥10kN； 4、抗冲击性能：冲击高度≥1m； 5、带宽：40mm—70mm； 提供检测报告。 |
| 胸式上升器 | 个 | 3 | 1、胸式上升器，配合手式上升器使用可达到单人攀登； 2、高强度铝合金制； 3、适合8-13mm直径绳索； 4、重量：≤160g，承受负荷≥5KN，适合直径≥13mm的安全绳； 5、提供检测报告。 |
| 手式上升器（右手） | 个 | 5 | 1、承受负荷：≥5KN； 2、手升适用于8-13mm主绳； 3、扳手处经过特殊设计，两个打开装置，可以轻易打开锁门，也可以松开棘轮使上升器下拉； 4、棘轮上有排泥装置，在主绳上包满了泥或冰的时候，确保制动不会失效； 5、采用磨砂设计，手柄处防滑橡胶，握感舒适。 |
| 自制停式单凸轮下降器 | 个 | 5 | 1、单凸轮结构、具备防慌乱功能； 2、可兼容10～11.5mm的绳索； 3、重量：≤600g； 4、最大工作负荷：≥250KG，有防错装齿； 5、手柄开关可自动返回，有侧板开合功能便于安装绳索。 |
| 脚踏带 | 个 | 5 | 1、扁带式脚踏环； 2、配合手式上升器在沿绳索上升时使用； 3、重量：≤40g； 4、材质：尼龙； 5、长度可调节。 |
| 短扁带 | 个 | 2 | 1、聚酰胺机械缝纫成型短扁带； 2、宽度：≥16mm； 3、长度：≥11cm； 4、断裂极限：≥22KN； 5、重量：≤50g。 |
| 游动止坠器 | 个 | 5 | 1、具有卡齿结构的止坠器； 2、在绳索上下移动不需要人手操作； 3、具有锁定功能； 4、重量：≤425g； 5、材质：铝合金。 |
| 游动止坠器专用 | 个 | 2 | 1、材质：铝合金； 2、适用绳经：10-13mm； 3、工作负荷：≥5KN； 4、负荷：≥22KN； 5、重量断裂：≤200g。 |
| 单向止坠器 | 个 | 5 | 1、可兼容10.5～11mm的绳索； 2、承载≥100kg； 3、最大抗冲击力：≥40kN； 4、材质：铝合金； 5、重量：≤430g。 |
| 主锁(钢) | 个 | 5 | 1、开口尺寸：≥22mm； 2、重量：≤195g； 3、纵向拉力：≥38KN； 4、横向拉力：≥16KN； 5、开口拉力：≥15KN。 |
| 无柄上升器 | 个 | 2 | 1、材质：铝合金，不锈钢； 2、承重：≥100kg； 3、适用绳径：8-13mm； 4、尺寸：≤11x8cm； 5、重量：≤150g。 |
| 辅绳 | 根 | 3 | 1、直径：≥8毫米； 2、材料：聚酯，尼龙； 3、每米重量：≤43克； 4、八字结强度：≥10kN； 5、线轴数：≥32。 |
| 细辅绳 | 根 | 3 | 1、直径：≥3毫米； 2、材料：聚酯，尼龙； 3、每米重量：≤20克； 4、八字结强度：≥10kN； 5、线轴数：≥32。 |
| 装备包 | 个 | 2 | 1、袋口向上、可伸展、有松紧装置； 2、两侧中间配有存放紧急或工作时的紧急侧袋； 3、袋口有紧袋口防止用品溜失，袋口可伸展； 4、背带宽松，增强扑火人员的舒适感； 5、腰部设有防晃装置，便于爬山动作。 |
| 小型单滑轮 | 个 | 2 | 1、最大过绳直径：≥13mm； 2、拉力：≥25KN； 3、工作负荷：≥3KN*2=6KN； 4、尺寸：≤高80mm*宽65mm； 5、承重挂点孔径：≥25mm。 |
| 铝合金O形主锁 | 个 | 2 | 1、O型钢制安全扣，纵向拉力≥30KN，横向拉力≥15KN； 2、开门拉力：≥9KN； 3、长度：≤110mm； 4、开门尺寸：≤20mm； 5、重量≤180g。 |
| 平板式尼龙扁带60cm | 根 | 5 | 1、重量：≤60g； 2、长度：≥60cm； 3、材质：涤纶； 4、宽度：≤18mm； 5、断裂强度：≥22kN。 |
| 平板式尼龙扁带80cm | 根 | 3 | 1、重量：≤80g； 2、长度：≥80cm； 3、材质：涤纶； 4、宽度：≤18mm； 5、断裂强度：≥22kN。 |
| 平板式尼龙扁带120cm | 根 | 3 | 1、重量：≤100g； 2、长度：≥120cm； 3、材质：涤纶； 4、宽度：≤18mm； 5、断裂强度：≥22kN。 |
| 钢缆锚点 | 个 | 5 | 1、最小断裂强度≥22KN； 2、钢丝绳锚点直径：7mm±0.5； 3、内末端有固定环； 4、总长度：≥1m； 5、封装在防磨损塑料保护套。 |
| 护绳关节/护轮 | 个 | 2 | 1、减少移动绳索磨损； 2、模块可以通过快速链接连接； 3、每个模块可以独立定位； 4、组成：4个模块+6个快速链接； 5、重量：≤1200g。 |
| 救援三角吊带 | 个 | 2 | 1、三角吊带颜色为黄色、蓝色相间，便于快速识别和穿戴； 2、前置两套挂点系统，一套适合成人，一套适合儿童；3、三角吊带配备两个肩带便于固定儿童，肩带配备快速调节卡扣，可快速收紧； 4、工作温度：—20℃—50℃； 5、三角吊带材质为PVC、尼龙。 |
| 横渡大直径滑轮 | 个 | 2 | 1、滑轮直径：≥55毫米，适用绳索直径：8-19mm； 2、断裂极限：≥39KN； 3、工作负荷：≥3KN＊2＝6KN； 4、可通过绳结，长距离提升重物，可使用双绳系统操作； 5、重量≤750g。 |
| 索道滑轮 | 个 | 2 | 1、承受拉力：≥30 KN； 2、工作负荷：≥5 KN； 3、适用绳索（钢缆）最大直径：≥55 mm； 4、额外挂点承受拉力：≥12 KN； 5、重量：≤450g。 |
| 提拉套装 | 套 | 2 | 1、采用6比1滑轮组系统； 2、最大复位：≥1米； 3、最大工作负荷：≥120kg； 4、断裂极限：≥7KN； 5、重量：≤400g。 |
| 万向节 | 个 | 2 | 1、带360可旋转挂点，滑轮可在任意角度旋转； 2、侧板可打开直接嵌入绳索，无需解开绳索挂点； 3、最小断裂强度：≥36KN； 4、铝制双滑轮，轮槽尺寸：≥38x13mm； 5、重量：≤450g。 |
| 工作定位挽索 | 个 | 2 | 1、采用≥11mm低延展绳制成； 2、一端带有预制成型的缝眼，连接铝合金保险钩； 3、一端绳头加粗缝合； 4、长度：≥200cm/500cm； 5、重量：≤800g。 |
| 水域救援防护服（整套） | 双 | 89 | 1、构造：连体式干式水域救援服；膝盖和臀部有加强耐磨面料； 2、集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度； 3、一体式乳胶袜套，肩、手、腿部配有反光条；小便拉链设计； 4、防渗漏性能：经静水中持续1h 的渗透性能试验，防护服的进水量≤0.1kg； 5、温度适用性能：高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 提供检测报告。 |
| 湿式潜水服 | 件 | 20 | 1、结构：消防员水域救援湿式防护服为连体结构，裤腿和袖口设有可调节开口大小的拉链；在湿式服的臀部和膝盖位置有用于增强耐磨性的补强材料； 2、手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样；质量（g）：≤1610； 3、拉伸强度：湿式服的面料经≥150N、持续≥10S的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象； 4、接缝强度：湿式服的面料经≥100N、持续≥10S的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象； 5、耐磨性能：湿式服的面料经≥2000N循环摩擦，试样未被磨穿；湿式服的补强材料经≥6000次次的循环摩擦后，试样未被磨穿。 |
| 激流救援用救生衣 | 件 | 32 | 1、可以应对所有水面情况的激流救援行救生衣。能够快速解脱系统可以确保救援者遇到特殊情况时迅速脱离； 2、肩部和侧部都可调节。颜色为红色或黄色可选。可产生≥98N的浮力，经测试90kg的成年人都可获得足够的向上漂浮力，重量≤1.4kg； 3、救援时可将安全绳挂钩在救生衣的后面，并配有在紧急情况下手动逃生的拉环。可放置挂钩、网带、GPS设备或无线电设备，配备口哨按环，可连接挂钩、荧光棒、手电筒等； 4、配有牛尾绳：用做救生衣的牵引绳，配合拖拽式救生衣，一端为O型环，另一端为快挂，紧急情况下，可快速与该牵引绳分离。 5、尺寸大小和外观标识能够满足用户单位需求，提供检测报告。 |
| 滑轮 | 个 | 10 | 1、材质：304材质； 2、标准：国标； 3、特性：防腐防锈耐用； 4、高转速轴承、高质垫片； 5、加厚滑轮、加厚支架承重≥300KG。 |
| 二级防化服 | 套 | 6 | 1、符合GA770-2008标准要求，为半封闭式消防防化服； 2、采用PVC双面涂覆织物面料制作； 3、整体抗水渗漏性20min后无渗漏现象； 4、抗化学品渗透时间：≥60min； 5、化学防护手套耐刺穿力：≥25N，靴底抗刺穿力：≥1500N； 6、拉伸强度：经向≥15KN/m，纬向≥20 KN/m； 7、撕裂强力：经向≥40N，纬向≥45N； 8、耐热老化性能：125℃×24h不粘、不脆； 9、耐寒性能：-25℃×5min，折叠180度无裂纹； 10、重量：≤4.5kg。 |
| 测温仪 | 台 | 5 | 1、测量温度范围：-50-900℃； 2、测量精度：±5℃； 3、重复性：1%的读数或1℃。； 4、响应时间：500mSec.95%响应； 5、响应波长：8-14µm； 6、发射率：0.10-1.00可调； 7、距高同测试点比例：12：1； 8、重量：≤170克(不包括电池)； 9、尺寸：≤175×100×50毫米； 10、电源：9V碱性电池或镍铬电池。 |
| 测距仪 | 台 | 3 | 1、电源（直充）：≥750mA锂电； 2、测量单位：码（Yd）、米（m）； 3、视场：≥7°； 4、望远镜倍率：≥7X； 5、望远镜物镜孔径：≥24mm； 6、望远镜目镜孔径：≥16mm； 7、防水防尘：≥IP64； 8、屈光度：±3°； 9、调焦方式：目镜调焦； 10、产品重量：≤200g。 |
| 可燃气体探测仪 | 台 | 5 | 1、检测气体：空气中的可燃气体； 2、量程：0—100％LEL； 3、精度：≤±5％（F、S）； 4、最小读数：1％LEL； 5、响应时间：≤5S ； 6、电池：连续工作时间≥15h； 7、传感器寿命：≥3年； 8、报警：声光报警； 9、工作温度：-10—40℃； 10、重量：≤220g。 |
| 有毒气体探测仪 | 台 | 7 | 1、传感器：插接式； 2、报警指示：声、光和震动三种报警方式； 3、工作温度：-20～58℃； 4、工作湿度：5%～95%RH（非冷凝）； 5、电池工作时间：≥14小时； 6、尺寸：≤11×6×4cm； 7、重量：≤160g； 8、气体种类：H2S CO O2（%vol）可燃气体； 9、测量范围：0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% ，0-100%LEL 0-5%V/V（CH4）； 10、充电：≤3小时。 |
| 消防手套 | 双 | 240 | 1、技术性能符合XF7-2004《消防手套》标准中二类或三类消防手套的技术要求； 2、结构：采用外层、隔热层、防水透气层、衬里四层结构； 3、材料：手套外层应采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性； 4、性能：具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能； 5、灵巧性能不低于4级,整体防护等级不低于二类。 提供检测报告。 |
| 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 316 | 1、LED光源，使用寿命≥10万小时； 2、具有照明、频闪和远距离信号指示功能，灯具照射距离≥100米，可视距离≥5000米； 3、灯具应具有强、弱光切换功能，灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能； 4、佩戴式灯具的质量：≤150g； 5、四格电量指示功能，随时查看灯具电量，具备尾灯警示功能。 |
| 消防多功能腰斧 | 把 | 60 | 1、具备能砍、能凿、能撬等性能； 2、腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，具备抗冲击、耐腐蚀性能； 3、全长:≥300mm； 4、斧头长度：≥160mm； 5、质量：≤1.0kg。 |
| 消防员灭火防护头套 | 个 | 58 | 1、符合XF869-2010 《消防员灭火防护头套》的要求； 2、采用芳纶等本质阻燃材料，可对头部、侧面部和颈部区域提供保护； 3、头套前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≥200mm； 4、头套侧部与防护服领口内重叠部分长度≥130mm； 5、头套应使用原色纤维针织物制作，有弹性，贴合面部，佩带舒适，损毁长度≤100mm，无变色、熔融、滴落现象。 |
| 防静电内衣 | 套 | 70 | 1、由100%纯棉织物并经过防静电处理而成。采用高强缝线缝制； 2、断裂强力：≥420N； 3、撕破强力：≥14N； 4、起毛起球级：4级； 5、摩擦带电电荷密度：≤2.2μc/㎡。 |
| 消防护目镜 | 个 | 15 | 1、符合XF 1273-2015 《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》的要求； 2、具备防冲击和化学品飞溅性能，镜片内侧防雾气，外侧防刮擦； 3、光透射比≥85%； 4、弹力松紧带，具有舒适鼻部软垫和通风功能； 5、耐紫外线约0.98%。 |
| 热像仪 | 台 | 2 | 1、探测器：类型：非制冷焦平面微热型；像素：≥160*120；像元间距：约25μm；波长范围：8-14μm；采样频率：约50Hz；热灵敏度：≤0.06℃@30℃。 2、镜头：视场角：≥25°×19°/0.1m；可见光摄像头：≥130万像素； 3、帧频：50HZ/60HZ，可选。图像显示：液晶显示屏：3.5″TFT LCD，≥640*480，彩色； 4、测量：测温范围：-20℃~+350℃,可扩展到650℃；精度：±2℃或±2（读取范围）；调色板：11种调色板可调（包括铁红、彩虹、黑白、黑白反转等）； 图像调整：自动/手动调整对比度、亮度； 5、测量模式：可移动点（最多4点），可移动区域（最多3区域，可选平均温度测量、最高/最低温度跟踪），可移动线（最多2线），全屏最高/最低温度跟踪，显示最多5组数据；等温分析，温差分析，温度跟踪，温度报警（声音、颜色）； 6、图像存储：存储卡：≥8GB ，最高可支持16GB；存储方式：手动/自动存储，单帧红外图像、红外与可见光关联图像；热图像格式：JPEG格式，带红外原始测量数据；可见光图像格式：JPEG格式；语音注释：≥60秒（随图像保存，内置麦克风）； 7、电池工作时间：连续工作4小时以上；电池类型：锂电池，可充电；省电模式：自动休眠、自动关机；防护等级：≥IP54； 8、抗冲击：≥25G，IEC68-2-29；抗振动：2G，IEC68-2-6；跌落：≥2米； 9、物理特征：外形尺寸约：105x230x245mm； 10、重量≤980g。 |
| 灭火毯 | 套 | 5 | 1、火场救生和重要物品保护； 2、耐燃氧化纤维材料； 3、防火布夹层织制； 4、在900℃火焰中不熔滴，不燃烧； 5、尺寸：≥1.5×1.5m。 |
| 救生照明线 | 盘 | 1 | 1、符合GB26783-2011《消防救生照明线》要求； 2、线盘上线体长度≥100m ； 3、供电箱采用锂电池，工作≥16小时； 4、工作电流：≤700mA/100m； 5、常亮工作时间：≥8h，闪亮工作时间：≥16h； 6、表面最高温度：≤30°； 7、线体直径：5.0±0.5mm； 8、单条线体拉力：≥300N； 9、发光亮度：≥10cd/m2； 10、箱体上具有电池电量显示功能。 |
| 移动式排烟机 | 台 | 3 | 1、功率：≥8KW； 2、风力强劲，在距离入口2-6米处排烟效果等同； 3、风扇直径≥55CM，加固型合成树脂叶片； 4、金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护； 5、机器可连续运行≥80分钟； 6、产品尺寸：≤75X75X65CM； 7、产品重量：≤70KG； 8、机器配有脚轮，可方便移动； 9、拉起扶手可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度； 10、排烟量：≥85200立方米/小时。 |
| 防蜂服 | 套 | 6 | 1、拉伸强度：经向≥45KN/m，纬向：≥35KN/m； 2、经向撕破强力：≥210N； 3、纬向撕破强力：≥150N； 4、抗化学品渗透性能：面料≥65min，接缝部位≥60min； 5、重量：≤4.5kg。 |
| 电绝缘手套 | 副 | 5 | 1、用于高电压场所手部保护； 2、具有绝缘、防静电、防爆、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能； 3、由经过特殊处理的天然橡胶制成； 4、最高测试电压不小于5000伏； 5、最高使用电压不小于12000伏。 |
| 电绝缘靴 | 双 | 5 | 1、功能：绝缘、防止静电； 2、带钢包头、钢底板； 3、材质：天然橡胶； 4、用于电压：≥30KV； 5、重量≤2kg。 |
| 内置纯棉手套 | 双 | 110 | 1、应急救援时的手部内层防护内质纯棉手套； 2、具备防静电、质地柔软的性能； 3、手套为五指式； 4、手套为针织手套； 5、可与防化手套配套使用。 |
| 消防阻燃毛衣 | 件 | 16 | 1、符合国家GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》和GB/T5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》等相关标准的要求； 2.材料采用芳纶阻燃材料和羊毛混纺； 3.技术性能：续燃时间：经、纬向0s；阴燃时间： 经、纬向0s； 4、损毁长度：经向≤40mm，纬向≤40mm； 5、氧指数：≥33％。 提供检验报告。 |
| 防高温手套 | 双 | 20 | 1、材料：防火纤维密织，隔热、阻燃、耐高温、防割，整体热防护性能（TPP）≥40.0cal/ C㎡；抗切割性能：≥18N； 2、耐热性能：整个手套和衬里在180±5℃温度下保持5min，其表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象，长度收缩率0.4%，宽度方向0%； 3、耐热温度450℃，最大耐热1000℃； 4、阻燃性能：手套组合材料的损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2.0s，且无熔融、滴落现象；衬里材料地无熔融，滴落现象； 5、耐磨性能：手套掌心面组合材料用粒度为100目的砂纸，在9kpa压力下，经8000次循环摩擦后，不被磨穿； 提供检测报告。 |
| 移动供气源（2瓶） | 套 | 1 | 1、由2个6.8L的30MPa高压碳纤维气瓶组成； 2、双减压器输出，流量≥1000L/min； 3、气瓶为铝合金内胆碳纤维缠绕，外层涂环氧树脂，上端和底部使用橡胶皮套，整个气瓶用阻燃布套； 4、配有2个正压式呼吸面罩及供给阀，1个 Y 型接口； 5、面罩具有双重防雾功能，经防雾及硬化处理； 6、供气阀可与面罩 360°快速插接； 7、1根主管，2根支管，总长≥50米； 8、供气阀与供气软管之间为软性连接方式，供气阀带有防尘装置； 9、推车为不锈钢材质，带有停车制动装置； 10、推车手把可自由折叠、推车上设置存放器材的不锈钢可拆卸箱子1个。 提供检测报告。 |
| 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 95 | 1、符合国家标准GB2626-2006KN95要求； 2、佩戴方式：头戴式； 3、面具材料：TPR材质符合国家标准、无毒无臭； 4、滤毒盒：采用BFE高碘值强吸附活性炭； 5、吸气阀：吸气阀在呼吸时闭合，使废气不会回流时开启。 |
| 降温背心 | 件 | 5 | 1、阻燃面料，穿着舒适，长短肥瘦可随意调节； 2、配置4只水凝胶蓄冷袋，总重量≤1600克； 3、水凝胶蓄冷剂常态下为柔软胶体，无毒无害，对皮肤无刺激，属环境友好产品； 4、保冷时间≥4小时，蓄冷剂热焓值≥330j/g； 5、可被预冷次数：≥1000次。 |
| 手提式强光照明灯 | 具 | 94 | 1、流明：≥900LM； 2、额定容量：≥4400mAh； 3、额定功率（LED）：≥3×3W； 4、光源（LED）平均使用寿命：≥100000h； 5、连续放电时间：≥8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪）； 6、充电时间：≤8h； 7、电池使用寿命：≥1000（循环）； 8、射程：≥1000米； 9、重量：≤800g； 10、外壳防护等级：≥IP68。 |
| 直流开关水枪 | 支 | 65 | 1、可控制燃烧面积：30—50㎡； 2、最大有效射程:≥17m； 3、喷嘴口径：约19mm； 4、周长：10-15m； 5、流量：≥6.5L/S。 |
| 大流量无线遥控移动消防炮 | 架 | 1 | 1、符合GB19156-2003标准要求； 2、最大工作压力：≥1.2Mpa；接口直径DN80； 3、流量：≥40L/S；射程：≥60m； 4、最小仰角范围（°）：+30-+70；水平回转角（°）：≥90； 5、重量：≤15KG。 |
| 65mm消防水带（16型） | 盘 | 390 | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书； 2、水带口径为65mm； 3、水带单位长度质量：≤280g/m； 4、水带工作压力≥1.6MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%，扯断强度：≥55MPa。 |
| 80mm消防水带（16型） | 盘 | 200 | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm； 3、水带单位长度质量：≤400g/m； 4、水带工作压力为≥1.6MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%，扯断强度：≥55MPa。 |
| 65mm消防水带（20型） | 盘 | 290 | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为65mm； 3、水带单位长度质量：≤330g/m； 4、水带工作压力：≥2.0MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%，扯断强度：≥55MPa。 |
| 80mm消防水带（20型） | 盘 | 220 | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm； 3、水带单位长度质量：≤420g/m； 4、水带工作压力：≥2.0MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于6%，扯断强度：≥55MPa。 |
| 65mm消防水带（25型） | 盘 | 70 | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为65mm； 3、水带单位长度质量：≤340g/m； 4、水带工作压力：≥2.5MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%，扯断强度：≥55MPa。 |
| 80mm消防水带（25型） | 盘 | 70 | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm； 3、水带单位长度质量：≤460g/m； 4、水带工作压力：≥2.5MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%，扯断强度：≥45MPa。 |
| 水幕水带 | 盘 | 25 | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为65mm； 3、水带单位长度质量：≤460g/m； 4、水带工作压力：≥2.0MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%，扯断强度：≥45MPa。 |
| 80mm雌快速转65mm雌快速 | 个 | 5 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力≥1.6MPa； 4、适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口 (80mm雌快速转65mm雌快速)。 |
| 80mm雄快速转65mm雄快速 | 个 | 5 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力≥1.6MPa； 4、适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口 (80mm雄快速转65mm雄快速)。 |
| 80mm雄转65mm内扣接口 | 个 | 5 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力≥1.6MPa； 4、适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口 (80mm雄转65mm内扣接口)。 |
| 80mm雄快速转80mm雄快速接口 | 个 | 5 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力≥1.6MPa； 4、适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口 (80mm雄快速转80mm雄快速接口)。 |
| 二分水器 | 个 | 15 | 1、满足XF868-2010《分水器和集水器》标准； 2、进水口径为65mm； 3、材质：铝质； 4、阀门开启压力≥135N； 5、出水口数量和口径：2个、65mm。 |
| 三分水器 | 个 | 22 | 1、满足XF868-2010《分水器和集水器》标准； 2、进水口径为80mm； 3、材质：铝质； 4、阀门开启压力≥135N； 5、出水口数量和口径：3个、65mm。 |
| 螺旋式开关三分水器 | 个 | 2 | 1、符合GA868-2010《分水器和集水器》标准； 2、表面经过喷塑处理，螺旋式阀门 ； 3、主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成； 4、工作压力：≥2.5Mpa； 5、进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。 |
| 水带带压堵漏装置 | 套 | 3 | 1、装置分为抽芯铆钉式和捆绑式堵漏装置，可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵；封堵压力（MPa）：≥1.6； 2、抽芯铆钉式封堵尺寸（mm）：≥6； 3、抽芯铆钉式封堵时间（s）：≤10； 4、捆绑式堵漏装置封堵尺寸（mm）：≥10； 5、捆绑式堵漏装置封堵时间（s）：≤40。 |
| 泡沫液抽吸泵 | 台 | 3 | 1、发动机型式:四冲程、单缸、风冷汽油机； 2、功率:≥6.5 HP； 3、流量：≥80L/min ； 4、允许吸入高度：≥3m； 5、外形尺寸：≤365*315*335（mm），质量：≤35 kg。 |
| 机动消防泵 | 台 | 7 | 1、发动机型式：单缸风冷四冲程汽油机； 2、额定功率：≥7kW； 3、启动方式：电起动/自回式手拉绳； 4、引水方式：旋片真空泵引水； 5、吸深：≥7m； 6、最大流量：≥50 T/h； 7、额定压力：≥0.55MPa； 8、最大扬程：≥70m； 9、净重：≤60Kg； 10、外形尺寸：≤610×510×520mm。 |
| 浮艇泵 | 台 | 3 | 1、发动机型式:四冲程、单缸、风冷； 2、汽油机最大功率:≥10.8KW(15HP)； 3、启动方式:手/电启动，遥控启动； 4、遥控距离:≥100m ； 5、最大流量:≥70T/H； 6、额定流量:≥ 47T/H； 7、额定压力：≥0.4Mpa； 8、扬程:≥40m； 9、启动电池:免维护环绕式12V13AH； 10、质量:≤70kg。 |
| 二节拉梯 | 架 | 12 | 1、技术性能指标符合GA137-2007《消防梯》标准要求； 2、尺寸（㎜）：约高6000，宽300，厚150，梯蹬间距约280； 3、材质：5年或以上的毛竹，防腐绝缘； 4、存放状况（㎜）：约高3850，宽440，厚150； 5、重量：≤30kg。 |
| 三节拉梯 | 架 | 2 | 1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求，提供检测报告； 2、拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6063/T5铝型材； 3、工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m；最小梯宽350±4mm；梯蹬间距300±2mm； 4、整梯质量≤85kg； 5、水平弯曲残余变形比值≤0.3%； 6、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.3%； 7、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象； 8、翘曲试验时，任一梯脚均不离地； 9、梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°； 10、滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 |
| 电缆线盘 | 个 | 15 | 1、国内标准，线轴电源线盘； 2、线长≥20米； 3、3孔、2插位； 4、带漏电保护； 5、额定电压220伏特。 |
| 防化手套 | 双 | 30 | 1、符合国家GA770-2008《消防员化学防护服装》相关标准要求； 2、适用于消防员处置化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护； 3、阻燃、耐热、绝缘、 防水防酸、碱、盐及各种溶剂，能有效抵御芳烃、卤代物、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害； 4、耐穿刺力≥22N； 5、耐寒性能：在-25℃温度下冷冻下5分钟，手套表面无裂纹。 |
| A类泡沫 | 吨 | 0.3 | 1、符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准； 2、凝固点（混合液）：≤-15℃； 3、产品PH：6.0-9.5； 4、表面张力：≤21mN/m（混合比1%）； 5、腐蚀率：Q235A钢片≤0.6mg/（d·dm2），3A21 铝片≤0.2mg/（d·dm2）； 6、25%析液时间：≤8.5min（混合比1%，发泡倍数28）； 7、润湿性：混合比为0.3%、0.6%、1%时润湿时间分别为≤86s、20s、7s； 8、隔热防护性能：混合比为3%时，发泡倍数为39倍，25%析液时间≤21min； 9、A类火灭火时间：淡水≤72s，海水≤75s，抗复燃时间≥10min；灭火级别IIID灭火时间：淡水≤2min，海水≤3min，抗烧时间：淡水≥13min，海水≥12min； 10、产品混合液储存有效期≥3年，产品不受冻结融化影响。 |
| B类泡沫 | 吨 | 82 | 1、适应水质：淡水； 2、混合比：6%； 3、凝固点：≤-20℃； 4、pH值温度处理前：≥7，温度处理后≥7； 5、表面张力特征值：≥17；界面张力特征值：≥2.5； 6、腐蚀率：Q235A钢片≤2.4（d·dm2），3A21铝片≤0.5（d·dm2）； 7、发泡倍数特征值：≥7.5； 8、25%析液时间特征值：≥4.5min； 9、保质期：≥3年； 10、使用耐磨耐撞击的塑料桶包装，桶上标识符合《低倍数泡沫灭火剂包装标识统型要求》。 |
| 头盔式消防用红外热像仪 | 台 | 4 | 1、整套系统硬件由主机、链接软管和屏幕组成，辅助消防员迅速识别火点、被困人员和障碍物； 3、主机重量：≤400g； 4、红外热像仪系统：非制冷焦平面阵列，像素：≥384*288； 5、气体检测系统：一氧化碳，氧气，硫化氢检测，在屏幕上显示； 6、热灵敏度:≤0.1度，帧率：约9Hz，波长范围：8-14um； 7、测量范围：-10 +330度； 8、视频图像系统：对焦范围0.5米-无穷远，摄像角度≥120°，可见光照片像素 ≥1600万； 9、工作时间：≥8H； 10、配置专用的消防用头盔，防水、防尘和防摔防护箱 提供检测报告。 |
| 压缩空气泡沫枪 | 支 | 6 | 1、带双手把便于把握喷射方向, 稳定水枪, 弓形开关手把； 2、可喷射A类泡沫又可喷射水流； 3、另配上B类泡沬枪筒和多功能喷头； 4、接口尺寸：65mm； 5、重量：≤1.5kg。 |
| 护膝、护肘 | 套 | 85 | 1、用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破； 2、外壳采用上等软胶的龟板和高弹的EVA材料； 3、内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； 4、防腐蚀，耐磨，佩戴舒适，可有效减缓冲击和碰撞； 5、双重弹力松紧带设计，固定装置可调。 |
| 折叠式担架 | 套 | 2 | 1、担架框架部分主要采用高强度铝合金制成，担架面采用蓝色牛津革面制成； 2、采用一端两轮一端两支撑脚设计； 3、具有靠背设计，可调节靠背角度； 4、担架支撑脚及脚轮可折叠收纳，使用更方便； 5、展开尺寸：≤185*50*25cm； 6、折叠尺寸：≤95*50*15cm； 7、包装尺寸：≤100*55*15cm； 8、承重：≤150kg； 9、净重：≤7kg； 10、毛重：≤8.5kg。 |
| 救生气垫（鼓风机式） | 套 | 3 | 1.符合GA631-2006标准； 2.外形尺寸：≥6×8×16m，气垫重量：≤100kg； 3.面料拉伸强度：经向≥29kN/m、纬向≥29kN/m； 4.充气时间：≤60s，补气时间：≤22s； 5.减速度值：头部≤21g；胸部≤21g；骨盆≤20g； 6.消防救生气垫表面的所有面料经热空气老化试验后，其拉伸强度降低值经向≤8%，纬向≤2%； 7.气垫所采用的移动式排烟机应符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准，与气垫为同一品牌； 8. 移动式排烟机额定功率≥2kW，额定转速≥3600 r/min，额定风量≥7000m³/h； 9.排烟机低温气动性能≤22s； 10、移动式排烟机质量≤30kg。 提供检验报告。 |
| 缓降器 | 套 | 2 | 1、性能符合GA413《救生缓降器》的要求； 2、结构：由齿轮减速系统组成； 3、绳索由锦纶线内包软钢丝制成； 4、载荷重量：8-130kg； 5、绳长≥30米。 |
| 手动破拆工具组 | 组 | 4 | 1、整套工具包括：伸缩冲击撬杆、撬锁拔钉器、金属切割器、鹰嘴撬、阔斧、V 型凿、平凿、拆锁器等； 2、配备铝合金包装箱； 3、伸缩冲击撬杆：与其它组合，作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用；拉出长度≥860mm，收缩长度≥600mm，伸缩冲击行程≥260mm； 4、撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用，长度≥300mm； 5、金属切割器：撕开铁皮，长度≥300mm； 6、鹰嘴撬：撬开门窗，撬掉门锁等用，长度≥200mm； 7、阔斧：砍开木门等，宽度≥90mm； 8、V 型凿：冲击切割防盗门、飞机、车体等，长度≥460mm； 9、平凿：冲击凿开任何坚硬物体，长度≥460mm； 10、工具总件数≥8件。 |
| 绝缘剪 | 把 | 12 | 1、事故现场电线电缆或其它带电体的剪切； 2、剪切硬度≥HRC30； 3、可剪断电线、钢筋直径：≥16mm； 4、耐高压≥5000V； 5、尺寸≥24寸。 |
| 移动照明灯组（带发电机） | 个 | 1 | 1、额定电压：DC25.2V； 2、电池容量：≥22Ah； 3、额定功率（LED）：2×30W； 4、LED平均使用寿命：≥100000H； 5、连续照明时间：聚光/泛光:≥8H、聚光：≥12H、泛光：≥22H； 6、摄像头像素：≥800万； 7、摄像存储空间容量：≥32G； 8、扩音器（喇叭）功率：20-30W； 9、电池使用寿命：≥500次循环； 10、充电时间：≤6h。 |
| 机动橡皮艇（30马力） | 艘 | 4 | 1、船体材料：PVC材料，抗磨损，抗老化，耐腐蚀； 2、艇总长：≥420cm，宽度：≥190cm； 3、承载重量：≥1000kg； 4、承载人数：≥8人； 5、舷气囊直径：≥50cm； 6、气囊数：4+1个； 7、充气压力：≥20kpa； 8、艇净重：≤105kg； 9、配置动力：≥30马力； 10、配置清单：橡皮艇一条，铝合金底板一套、铝合金船桨二支、铝合金坐板二块、帆布便携包一个、脚踏式气泵一个、维修工具一套。 |
| 重型支撑套具 | 套 | 2 | 1、用于自然灾害和矿山救援；符合国家有关技术标准； 2、材质为高科技航空铝合金； 3、支护套具：由五种规格支撑杆组成，每种型号支撑杆各两根，通过手持式遥控器控制，工作压力≥8bar；单根支撑杆原始长度分别≤470mm、600mm、880mm、1400mm；单根支撑杆最大展开长度分别≥660mm、910mm、1420mm、2380mm；单根支撑杆重量分别≤8kg、9.5kg、13kg、18kg；配置三种规格延长杆，各两根，长度分别≥150mm、300mm、600mm；额定支撑能力（轴向）≥120KN，最大支撑能力（轴向）≥180KN；除了可单独支撑作用外，还可以组成三脚架或柱形支撑，增大了救援的实用性。配件包括：手持式控制器1个可控制支撑杆上升或下降、减压阀1个、万向旋转底座2个、多功能板2个、多功能板连接器2个、五种不同规格支持头各2个、三脚架顶端接头1个、柱形支撑座2个、带钩棘轮紧固带6个、多功能工具3个、5米输气管5根； 4、稳固保护附件：采用环保聚乙烯材质，抗老化性能比橡胶材质强、重量轻；长方形垫块≥6个，内嵌有联接锁凹槽；大三角形滑梯垫块≥6个，坡面上分布有倒齿；厚型正方形垫块≥12个，内嵌有联接锁凹槽；薄型正方形垫块≥12个，内嵌有联接锁凹槽；小三角形垫块≥6个，坡面上分布有倒齿；鞍形滑块≥6个，坡面上分布有倒齿；连接锁片≥15片； 5、提供检测报告。 |
| 无齿锯 | 台 | 3 | 1、最大锯片直径：≥350mm； 2、切割深度：≥125mm； 3、转轴尺寸≥20mm； 4、锯片/链转数：≥4450rpm； 5、功率：≥4KW； 6、发动机转数：≥9500rpm； 7、汽油箱容积：≥0.9L； 8、机油箱容积：≥0.3L； 9、体积（长宽高）：≤775mm*270mm*430mm； 10、净重：≤11kg。 |
| 50米线盘 | 盘 | 1 | 1、额定电压：220V； 2、额定电流：≥25A； 3、长度：≥50米； 4、线盘轴采用非金属材料，免电磁热效应，卷盘抗振抗摔； 5、带漏电及过载保护。 |
| 肢体固定气囊 | 个 | 1 | 1、负压，PVC材料制成； 2、表面不容易损坏，可洗涤； 3、在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上； 4、肢体固定气囊可按伤员各种形态而变化； 5、可用X光、CT、MRI检查。 |
| 远距离强光照明灯 | 个 | 5 | 1、配置有车载电源线，电池电量不足时，可使用车载电瓶进行供电； 2、灯头为内置式，不用时完全可以放置灯箱内； 3、电池：额定电压 DC12V，额定容量≥24Ah； 4、光源：类型LED，使用寿命≥100000h； 5、功率：聚光≥25W 、泛光≥45W、警示≥2W，光源光通量泛光≥5500lm、聚光≥3000lm； 6、放电时间：聚光泛光同时开到最亮连续放电时间≥3.5小时，只开聚光最亮连续放电时间≥10.5小时，只开泛光最亮连续放电时间≥7.5小时； 7、10m处光斑中心照度：聚光≥600lx，泛光≥140lx； 8、最大升起高度：灯头≥1.9m、相机云台≥1.5m； 9、警示灯可视距离：≥1km； 10、外壳防护灯具: ≥IP65。 |
| 水面漂浮救生绳 | 根 | 1 | 1、可漂浮于水面上； 2、长度：≥100米； 3、直径：≥9.5m； 4、延伸率：≤3m； 5、断裂强力：≥45KN。 提供检测报告。 |
| 可漂浮救生担架 | 个 | 1 | 1、承重：≥200kg； 2、内部发泡处理； 3、常规颜色: 红色； 4、排水量：整体体积≥0.04m3； 5、可与救生杆、颈托单向呼吸器配合装备。 |
| 水流测速仪 | 套 | 1 | 1、测量范围：0.1-6.1 MPS(m/s）； 2、精度：约0.03 MPS； 3、平均值：连续数字显示真平均流速，每秒更新一次； 4、显示器：LCD, 防眩光和UV ； 5、重量：≤900g； 6、工作温度 -20℃-+70℃； 7、储存温度 -30℃-+80℃； 8、可伸缩长度：1.1-1.8m； 9、数据记录： 最小值、最大值和平均值； 10、其它功能：定时器，低电量报警。 |
| 水域救援割绳刀 | 把 | 15 | 1、可快速切割绳索及其他障碍物； 2、倒头为钝头刀，避免其它伤害； 3、刀总长18cm-20cm，刀刃长8cm-10cm； 4、单刃带齿锯，锯齿数≥13； 5、刀刃带钩口，可用于割绳； 6、刀刃材料为钛合金，硬度≥HRC38度； 7、配硬塑料刀鞘； 8、手柄带护口，塑料成型外嵌橡胶； 9、附两条橡胶腿绑带； 10、可满足单手快速拿取、收合。 |
| 加厚橡皮艇 | 艘 | 2 | 1、船体材料：PVC材料，抗磨损，抗老化，耐腐蚀； 2、艇总长：≥420cm，宽度：≥190cm； 3、承载重量：≥1000kg； 4、承载人数：≥8人； 5、舷气囊直径：≥50cm； 6、气囊数：4+1个； 7、充气压力：≥20kpa； 8、艇净重：≤105kg； 9、橡皮艇采用装甲设计； 10、配置动力：≥60马力。 |
| 医疗急救箱 | 个 | 2 | 1、纯棉弹性绷带1 盒、网状弹力绷带1盒； 2、人工呼吸隔离面罩 Cpr 1 个； 3、不粘伤口无菌敷料 9×10cm 2 盒； 4、防水创可贴 8片 1 袋； 5、压缩脱脂棉 10克×1包 2 包； 6、三角巾 96×96×136cm 1 包； 7、酒精棉片 1×10片 10 片； 8、强力典伤口消毒棉签 10只×2包 2 盒； 9、医用剪刀 不锈钢 1 把； 10、医用塑胶手套 塑胶 1 副。 |
| 漏电探测仪 | 套 | 5 | 1、外壳由硬塑胶制成，无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源； 2、可以在15尺内测量120V/220V电是否漏电，可测试交流电； 3、探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz，7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz； 4、电源：4节5号电池，尺寸：≤45×520mm； 5、接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。 |
| 电子气象仪 | 台 | 2 | 1、可测风速，温度，湿度，大气压力； 2、可180°折叠，LCD双显示，具备最大/最小/平均值锁定功能； 3、设有警报功能，低电量指示； 4、可多单位显示，如米/秒、公里/小时、英尺/分钟、海里/小时； 5、配件：电池、彩盒、说明书等。 |
| 起重气垫 | 套 | 2 | 1、3种起重气垫规格：≥10T/30T/50T；工作压力8bar； 2、最大起重能力：≥10T/30T/50T； 3、重量: ≤4.2kg/11.5kg/23.9kg； 4、配置：气垫一套，三种规格，以上每种规格一块，控制系统一套：双重控制器、减压阀、气管、脚踏泵）5米连接管3条，10米连接管2条，Y型分配器1个，脚踏泵2台，6.8升高压气瓶一个； 5、最大抬升高度≥21cm/34cm/47cm。 提供检测报告。 |
| 多功能水枪 | 把 | 20 | 1、流量手动4档可调，调节流量时无需关闭阀门； 2、表面T5阳极氧化处理，马蹄形球阀开关，直流/喷雾调节套带位置感知； 3、带雾化旋转齿，可实现快速切换； 4、夜间反光标贴，360°自由旋转进水口，有效防水带打结； 5、额定压力：≥0.6Mpa；重量：≤2kg。 |
| 静力绳（100米） | 根 | 20 | 1、材料：尼龙和聚酯纤维； 2、长度：≥100米，直径：约10.5毫米； 3、断裂强度：≥27KN，8字结强度：≥15KN，冲击力(系数0.3)：≥5KN，冲坠次数：≥10次； 4、静力延展率：≤3.4%，绳皮占有率：≤41%； 5、线轴数：≥32，重量：≤75克/米。 |
| 双滑轮 | 个 | 2 | 1、最大过绳直径：≥13mm； 2、拉力：≥26KN； 3、工作负荷：≥1.8KN*4=7KN； 4、尺寸：≤高105mm*宽65mm； 5、上承重挂点孔径≥25mm，下承重挂点孔径≥14mm。 |
| 中号分力板 | 个 | 2 | 1、8孔铝合金锚固点； 2、尺寸：≤150*90*15mm； 3、孔径：≥19mm； 4、拉力：≥45KN； 5、重量：≤250g。 |
| 油锯 | 台 | 2 | 1、汽排量：≥50cm3； 2、功率：≥2.4kw； 3、怠速：≥2700rpm； 4、最高功率转速：≥9600rpm； 5、燃油箱容量：≥0.45L； 6、活塞行程：≥33mm； 7、链条节距：≤.325"； 8、导板长度：≥33cm； 9、链条速度：≥17m/s； 10、重量：≤6kg。 |
| 电动破拆剪扩钳 | 台 | 3 | 1、符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》相关标准，提供检测报告。 2、锂电动力设计，内置电动液压系统，力量输出保持不变，启动开关与电源开关分离式设计，带LED夜间照明系统，配有电量显示功能，电量低于20%时显示报警，控制阀门为单手拇指操作； 3、额定电压≥28V；容量大于5.0Ah，配有220V电源线直接使用交流电源，无工作时间限制； 4、手柄具备旋转功能，能沿机身中心轴切面方向360°旋转且能任意位置牢固定位； 5、工作压力：≥70MPA； 6、开口距离≥390mm； 7、额定扩张力≥80KN； 8、剪断能力：≥Φ35mm（圆钢）、厚度20mm板材（Q235A材质）； 9、质量：≤22Kg（含电池及液压油）； 10、配置：电动剪扩器*1把、充电器*1个、背带*1根，电池*2块。 |
| 液压破拆工具组 | 台 | 3 | 1、主要用途：建筑倒塌、交通事故等现场剪切、扩张、撑顶作业； 2、性能要求：全套产品为同一品牌产品，性能符合《液压破拆工具通用技术条件》GB/T17906要求。接口采用平头轴心单接口，可带压插拔，便于清洁； 3、双输出倍速机动泵：能同时连接两款设备同时使用,可带压操作、倍速液压阀门设计、可供各种大型、超大型液压工具正常使用。机器外围应为框架式结构，防磕碰，可拎提；工作压力≥72Mpa；高压模式流量≥0.70L，倍速模式流量≥1.2L/min；液压油油箱容积≥4L；重量≤22kg；配备5米以上平头轴心单管单接口软管2套（两种醒目配色）； 4、液压剪切器：具有切断、剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板等功能。工具为无尾管、单管单接平头轴心接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位。手提把应带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。配置360°旋转机械手，可进行多角度剪切作业。缸体中心螺栓应为扁平式机械齿轮结构设计，可伸入更狭小空间进行剪切救援作业。鹰嘴式刀头设计、剪切刀口均为双刀刃设计、开口距离更大、剪切能力更强；工作压力≥72Mpa；剪切圆钢直径（Q235材料）≥35mm、剪切钢板厚度≥16mm；开口距离≥320mm；重量≤14.8kg； 5、液压剪扩器：应有剪切、扩张、撕裂和牵拉等功能。工具应为无尾管、单管单接平头轴心接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位。手提把应带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。应配置360°旋转机械手把设计，可进行多角度剪切和扩张作业；剪扩器刀口均为双刀刃设计；工作压力≥72Mpa；剪切圆钢直径（Q235材料）≥35mm、剪切钢板厚度≥15mm；扩张距离≥370mm；重量≤14.8kg； 6、液压扩张器：应具有扩张、撕裂、夹持等功能。工具应为无尾管、单管单接平头轴心接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位。手提把应带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。应配撕裂、开门工具头各一副。具有撕裂、牵拉、开门、牵引等功能。可随意更换；工作压力≥72Mpa；扩张距离≥720mm；额定扩张力≥55-68KN；重量≤17kg； 7、单级液压撑顶器：应具有移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定的功能。工具应为无尾管、单管单接平头轴心接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位。手提把应带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。此外顶杆端头带有激光对准装置，撑顶作业时可精准定位；工作压力≥72Mpa；最大撑顶力≥145kN；作业范围550-900mm 、撑顶行程350mm；质量≤12kg； 8、手动液压泵：无需燃油或电力，手动操作即可产生液压动力，可高低压自由转换；接口应为平头轴心单接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位，手柄配有延长杆设计，手动泵配有限位加压手把，防止打压时磕碰泵体，额定工作压力≥72MPa；液压油油箱容积≥2.0L，低压输出压5~10MPa；高压流量≥1.5ml/次，低压流量 ≥10ml/次，最大手柄力 ≤350N；重量≤10kg。 9、混凝土破碎剪切器：集粉碎混凝土和剪切钢筋功能于一体，可轻松、可靠地破碎和压碎砖块，可轻松剪切钢结构，破碎中产生灰尘少，适用狭小救援空间；工作压力：≥720巴，破碎开口距离：≥340MM,破碎能力：≥185MM（C30 混凝土楼板）；剪切开口距离：≥123MM；剪切能力(Q235A 圆钢)：≥ Φ34mm，（HRB400 热轧带肋钢筋）：≥Φ26mm；配有照明系统：破碎器的把手上装有不小于6个LED灯珠制成的照明灯，供电方式1节5号电池；重量：≤16KG； 10、提供检测报告。 |
| 机动链锯 | 台 | 3 | 1、发动机排量：≥45cc； 2、怠速转速：≥2700rpm/min； 3、额定转速：≥8500rpm/min； 4、允许最高转速：≥12500rpm/min； 5、功率：≥2.2kw； 6、燃油箱容积：≥0.5L； 7、润滑油箱容积：0.25L； 8、机油泵流量：≥9cm/min； 9、整机质量：≤5kg； 10、导板长度：≥33cm。 |
| 水上救援机器人 | 台 | 1 | 1、重量：≤9.5公斤；主机电池为锂离子电池，电池容量：≥32AH； 2、提供浮力：≥18公斤； 3、救援负载能力：≥80公斤； 4、空载速度：前进速度≥8节(4m/s)，载人前进速度：≥2节（1m/s），后退速度：≥0.5节； 5、操控性：遥控操作，可执行前进、后退、左转、右转、自动返航等基本动作，转弯半径小于1米； 6、续航时间：≥40min； 7、遥控距离：≥800米；IP65防水工业级遥控器，支持单手操作；具有自扶正功能，倾覆后可自动扶正至正常状态行驶； 8、 支持北斗/GPS双定位； 9、一键自动返航功能，失联自动返航功能，返航精度小于2米； 10、抗风浪等级（米）≥3米；配备自动充电移动拉杆箱。 |
| 木制堵漏器 | 套 | 3 | 1、采用红松木材质，经蒸馏、干燥、和防腐处理； 2、工作压力：0.1～0.8Mpa； 3、适用温度：-70℃～+100℃； 4、适用圆孔尺寸：ф5～ф100mm； 5、使用缝隙尺寸：5～100mm。 |
| 捆绑式堵漏袋 | 套 | 2 | 1、符合《堵漏气垫试验大纲》标准； 2、由堵漏气垫、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成； 3、堵漏包厚度：≤10mm； 4、背压：≤0.1MPa，最大工作压力：分别≤0.2MPa； 5、充气时间≤25s。 |
| 内封式堵漏袋 | 套 | 2 | 1、直径分别为：10/20、20/40、30/60、50/100； 2、防腐橡胶制成，工作压力≤1.5巴； 3、RDK10/20、20/40、30/60、50/100内封式堵漏袋各1个； 4、配备10米1.5巴软管4根、脚泵2个； 5、可配合充气瓶使用，提供检测报告。 |
| 外封式堵漏袋 | 套 | 1 | 1、高强度橡胶和增强材料复合制成； 2、厚度：≤15毫米； 3、系统工作压力：≥0.15MPa； 4、环境温度： -30℃～+60℃； 5、充气时间：≤15s； 6、背压：≥0.15MPa； 7、堵漏袋最大工作压力：≥0.2 MPa； 8、脚踏气泵最大工作压力：≥0.5 MPa； 9、适用封堵范围：面积≤270mmX370mm的泄漏孔洞； 10、套装组成：堵漏袋、脚踏气泵组件、充气软管、排气接头、捆绑带组件。 |
| 法兰排流袋堵漏工具 | 套 | 2 | 1、结构简单、堵漏方便，是处置管道泄漏事故的重要工具； 2、由十种规格的金属堵漏套、胶垫和专业扳手等工具组成； 3、堵漏温度-50-120℃； 4、可堵压力≤2MPa； 5、耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≤20MPa。 |
| 高压泄漏密封系统堵漏工具 | 套 | 2 | 1、用于各种可能会发生高温高压介质泄漏的场所，它可有效处置管道、法兰、阀门、弯头、三通等部位的泄漏；符合《快速堵漏工具试验大纲》； 2、可堵泄漏介质温度范围：-200℃-600℃； 3、适用介质品种：几乎覆盖各种酸、碱、盐、水、油、气和多种化学溶剂； 4、适用泄漏缝隙最大宽度和最大孔径：≥5mm；手动高压泵最大压力：≥70Mpa；可堵介质最大压力：≥30Mpa； 5、配置：手动高压泵、高压注胶枪、高压油管、旋塞阀、各种不同类型的注胶接头和松锈剂以及密封剂。 |
| 捆扎带堵漏工具 | 套 | 2 | 1、符合《堵漏气垫试验大纲》标准； 2、由堵漏气垫、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成； 3、堵漏包厚度：≤10mm； 4、背压：≤0.1MPa，最大工作压力：分别≤0.2MPa； 5、充气时间≤25s。 |
| 强磁液氯气瓶堵漏器 | 套 | 2 | 1、电磁式堵漏工具主要有磁性垫片和磁压器组成； 2、工作温度：-70～80℃； 3、工作压力：≤2MPa； 4、适用本体直径：≥400mm； 5、堵漏压力：≥0.8Mpa。 |
| 大型槽车安全阀强磁堵漏工具 | 套 | 3 | 1、用于标准槽罐车表面上装配的阀门、附件失效泄漏时的包容泄压抢险堵漏工具，攻坚组专用装备； 2、适用外径Φ：≥2000mm；结合面积：570mm×570mm；障碍物高度及直径：≤H250mm×Φ270mm； 3、公称封堵力：≥11KN； 4、工作压力：≥2MPa； 5、工作温度：≤80℃；载体材质：橡胶。 |
| 真空泄漏堵漏袋 | 套 | 2 | 1、无需任何拉伸带，圆形密封软垫对泄露部位真空密封的时候，通过排球箱排流液体； 2、真空操作压力8BAR，操作压力1BAR，需气≥200L/S； 3、圆形设计，能取得最佳排流效果，直径≥200MM， 排流面积≥300CMP； 4、化学耐抗性能中等，耐热性≥90C°或≥85C° (长期)； 5、真空口配有截流器与真空压力表，真空压力表显示真空状况。 |
| 泄漏包扎密封袋 | 套 | 2 | 1、用于紧急处置管道、罐体、槽车等发生的低压、低腐蚀介泄漏； 2、由堵漏气垫、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成； 3、堵漏包厚度：≤15mm； 4、背压：≤0.2MPa； 5、最大工作压力：≤0.4MPa。 |
| 钢带拉紧快速堵漏 | 套 | 2 | 1、对法兰、盘根、管道、罐体、阀门等点状、线状、蜂窝状的泄漏可进行动态堵漏，符合《快速堵漏工具试验大纲》标准； 2、能在带温、带压条件下边漏边修，修复后即可拆除工具； 3、堵漏速度25 ℃ ：≤10分钟 ；可堵介质温度：-60℃～150℃；孔径φ50 时，可堵介质压力：≤1.2Mpa （小孔可达2.5Mpa）；钢带捆扎器行程：≥115mm； 4、耐介质性能： 耐水，油，气、弱酸、碱、盐；用后即可拆除； 5、配置：钢带加压堵漏工具 、阀体堵漏工具 、盘根堵漏工具、罐体堵漏工具、管道堵漏工具等。 |
| 链条式快速堵漏工具 | 套 | 2 | 1、用于容器、储罐、管线、水下管网的抢险堵漏工具，可以有效控制现场危险介质的泄漏，降低危险系数，方便现场作业； 2、弧面型适用外径Φ：≥2200 mm（可按用户需求订制）； 3、结合面积：≥340mm×205mm； 4、公称封堵力：≥10KN；工作压力：≥3MPa； 5、工作温度：≤80℃；载体材质：铝合金。 |
| 液化气燃气快速抢修器材 | 套 | 2 | 1、无火花工具采用优质铍青铜材料精制而成； 2、性能安全可靠，适用各种复杂场所； 3、抗拉强度：≥105kgf/mm2； 4、硬度HRC：≥35； 5、全套含管钳、防爆锤、羊角锤、检验锤、防爆镐、钳工锤、活动扳手、梅花扳手、开口扳手等。 |
| 危化品泄漏柔性快速堵漏工具 | 套 | 2 | 1、液压拉紧设备:采用液压为动力，压力等级：≥700bar；承载能力：≥14T；行程高度≥70mm； 2、液压注胶设备：采用液压为动力；管路承载能力≥140MPa ；连续加料注胶枪注射压力≥75MPa；可通过连接角向阀、注射阀注入密封剂；适用压力范围：0～20MPa； 3、多功能液压管夹压弯切工具：出力≥6T，重量≤4kg； 4、堵漏工具：配有密封滑块，密封铜管，密封铜片、组合式堵漏板，法兰锁具等；配有φ6mm φ8mm φ10mm φ12mm索具带。适用于法兰、管道、异型法兰、根部、罐体、阀门、螺纹等泄漏部位，无需制作夹具，可根据不同泄漏部位进行组合配置； 5、索具带：由复合高分子材料构成，具有防爆和耐腐蚀性能，破断拉力应大于63kN，最小弯曲直径Φ15mm； 6、密封材料：包含有三种注入型、两种以上VITON/MVQ/EPDM片型和两种缠绕型的三类形态密封材料；适用一类及以下危化品泄漏。注入型密封材料需满足在40%硫酸、20%氢氧化钠介质下符合GB/T26556-2011国家标准； 7、堵漏范围：适用管道或储罐直径：Φ25mm～3000mm;可封堵孔径≤Φ20mm；可封堵裂纹≤300mm； 8、封堵时间：在做好各项准备情况下，堵漏时间≤10min； 9、专用工具箱:材质为全新改良工程ABS；防水等级：≥IP67，抗压等级：≥IK08； 10、提供检测报告。 |
| 迷你速攻炮 | 台 | 2 | 1、重心低、工作平稳，水平回转、炮头俯仰螺杆传动原理，自锁性能好，既有流量可调、又有喷雾、直流功能； 2、额定工作压力：≥0.8Mpa，流量：≥30L/S； 3、射程≥55m； 4、喷雾角(°)：≥90,俯仰角(°)：+30～+70,水炮可调角度±20°； 5、可连接2条65水带接口，重量≤10KG,水炮进水口含有单向阀，可以使用单条水带； 提供检测报告。 |
| 移动自摆炮 | 台 | 2 | 1、符合GB19156-2019《消防炮》标准要求； 2、可以手动控制与自摆转换快速切换，配有流量自动调节炮头； 3、材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理； 4、额定工作压力（MPa）：≥0.8，流量(L/S)：≥40， 射程(m)：≥65，喷雾角(°)≥120，水平自摆角(°)：25和40自由切换，俯仰角(°)：+30～+70，可接：80、65卡式或者80、65快速接口； 5、提供检测报告。 |
| 泡沫枪 | 把 | 2 | 1、弓形开关手把； 2、可喷射A类泡沫又可喷射水流； 3、可另配B类泡沬枪筒和多功能喷头； 4、接口尺寸：65mm，重量：≤1.5kg，流量设定：≥10公升/秒； 5、提供检测报告。 |
| 手抬机动泵 | 台 | 1 | 1、发动机型式：四冲程、双缸、风冷汽油机； 2、额定功率：≥13kw； 3、最大功率：≥18.5KW； 4、启动方式：自回式手拉绳启动/电启动； 5、引水方式：旋片真空泵引水； 6、最大吸深：≥7m； 7、最大流量：≥65T/h； 8、额定压力：≥0.6 MPa； 9、扬程：≥60m； 10、重量：≤90kg，体积：≤L580*B530*H700(mm)。 |
| 指环切割锯 | 套 | 1 | 1、配有万向软轴，可在狭小特殊空间实现长达300mm距离切割，可360°万向切割； 2、凹槽设计固定更牢固不会产品晃动； 3、电压≥1.5V；锯片直径≥25mm；重量≤1.5KG（含所有配件）； 4、时间≤5秒钟内完成； 5、配置：电动指环切割机（含电机和切割机），合金锯片两张，训练戒指一套，训练假手指一根，消毒液一瓶，卡簧钳一个，说明书一套。 |
| 背负式电动破拆套装 | 套 | 1 | 1、符合国家现行有关标准； 2、由开门器、微型扩张器、微型剪切器、电动液压泵、多功能斧组成； 3、液压电动泵：额定工作压力≥72MPa；额定流量≥0.25L/min(72MPa时)；低压流量≤1.20L/min(5MPa时)；输出端液压软管长度≥2m；液压油容量≥1L；快速单管接口；电池规格≥26V;容量标称值≥6.0AH；采用有刷电机；操作形式为有线控制、无线控制；质量≤10KG(含液压油、电池、液压软管、有线控制器、无线控制器)； 4、微型扩张器：扩张距离≥125mm；扩张力≥47KN(测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm)；快速单管接口；质量≤4KG； 5、微型剪切器：刀口距离：≥30mm；能一次剪断≥φ20的Q235A圆钢；快速单管接口；质量≤4KG； 6、开门器：最大开启距离≥250mm(含螺纹增程段长度，液压油缸行程≥120.0)；最大开启力≥50KN；收拢长度≤250mm；分离距离≥300mm(含螺纹增程段长度，液压油缸行程为≥120.0);分离力≥50KN；撑顶距离≥370mm；撑顶力≥55KN;快速单管接口；底脚有楔形防滑齿；抬升器的分离槽；有棱形防滑槽；顶部有带辅助支撑的防滑齿；质量：≤4KG； 7、多功能撬斧：撬斧长度≤470mm；可调节展开≥650mm；斧头平刃应能砍断直径10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；撬斧尖刃能凿穿厚度2.0mm的Q235A 钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板；质量≤4KG； 8、综合性能：应在≥50℃至-20℃温度下，正常工作；液压电动泵应装有安全阀，连接破拆工具后，当液压压力超过额定工作压力的≥1倍时能自动泄压； 9、无线遥控范围：在遥控器和液压电动泵之间无障碍物的情况下，在直线距离≥150m内遥控操作功能正常。 10、提供检测报告。 |
| 无线复合气体探测仪 | 台 | 1 | 1、无线仪器配置:无线接收主机1套，无线发射端1套，可以检测氧气（O2）、可燃气（LEL）、硫化氢（H2S）、一氧化碳（CO）等多种气体，采样方式扩散式； 2、检测范围：氧气0~30%vol，可燃气0-100%lel，硫化氢0-100ppm，一氧化碳0-500 ppm； 3、检测精度：氧气≤0.1%，可燃气≤1%LEL，硫化氢≤0.1ppm，一氧化碳≤1ppm； 4、双按键，LCD屏幕同时显示四种气体检测浓度，自动背景光，自动调零和校准，具备连续检测和≥95dB声音报警，广角明亮光报警和震动报警功能； 5、防爆等级：防护等级≥IP67；重量：≤365g。 |
| 无火花电锯 | 把 | 1 | 1、电压：≥18V； 2、电池类型：红锂电池； 3、空载速度：0-3,000 spm； 4、往复行程：≥32 mm； 5、重量 (不含电池)：≤4.0kg； 6、最大切割深度(铝材)：≥25mm； 7、最大切割深度 (金属管)：≥150mm； 8、最大切割深度 (钢材)：≥20mm； 9、最大切割深度(木材)：≥300mm； 10、配置：工具x1、塑料工具箱x1、电池x2、充电器x1。 |
| 快速支撑套装 | 套 | 1 | 1、可通过手动或气动快速支撑，采用螺套手动锁紧，并可借助勾头扳手进行微调，可垂直、水平和斜支撑操作； 2、支撑柱可手动锁紧在任何高度，为高强度铝材质； 3、技术参数： 支撑柱、延长柱、各种底座和工作头额定承载能力（轴向）：≥120KN. 气动手锁支撑柱2根，收拢长度:≥600MM,最大展开长度：≥800mm，重量：≤7KG 气动手锁支撑柱2根，收拢长度:≥900MM,最大展开长度：≥1300mm，重量：≤8KG 气动手锁支撑柱2根，收拢长度:≥1200MM,最大展开长度：≥1800mm，重量：≤12KG 延长柱3根，长度≥500mm，重量：≤3KG 延长柱3根，长度≥700mm，重量：≤6KG L型工作头≥3个，重量：≤1.5KG U型支撑底座≥3个，重量：≤1.5KG 平面工作底座≥4个，重量：≤2.6KG 八角90度底座≥4个，重量：≤2.0KG； 4、配件：牵引带≥2根，长度≥5米，脚踏泵1个，气管1根，长度≥5米，钩形扳手1个； 5、提供检测报告。 |
| 高频切割套组 | 套 | 1 | 1、高频切割套组由高频动力站、高频电动切割锯、高频电动链锯、高频电动环锯组成； 2、高频电动动力站，输出功率：≥7KW（三相）/4KW（单相），重量：≤10kg，配20米电源线一套； 3、高频电动切链锯，功率：≥5.5KW，最大切割深度：≥450mm，重量：≤9kg，配金刚石链条一条，带压水壶一个； 4、高频电动切割踞，功率：≥6KW，最大切割深度：≥145mm，重量：≤10kg，配锯片一块，带压水壶一个； 5、高频电动环锯，功率：≥5.5KW，锯片直径：≥350mm，最大切割深度：≥270mm，重量：≤13kg，配置环锯片一张。 |
| 激光位移报警装置 | 套 | 2 | 1、激光发射器安装在伸缩式三脚架上、最远可探测到50米处1mm的物体移动； 2、仪器上装配的望远镜保证了对目标建筑的准确定位； 3、如有超过设定范围的移动、即会触动声光警报； 4、激光发射器探测精度：≤1mm； 5、配备1个无线激光发生器，重量≤2KG； 6、可与2个激光发射器无线连接，无线连接距离最大≥100米； 7、配备不少于3颗高亮度白色LED报警灯； 8、工作时间≥8小时； 9、高清晰声光警报：可清晰分辨出位移报警或仪器错误等不同情况； 10、防护等级≥IP67； |
| 自携式潜水装备 | 套 | 5 | 1、湿式潜水服：约3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能； 2、供气阀和减压阀：海事级镀烙黄铜机械加工主体，不锈钢组合活塞，保温系统（TIS），可供应232巴轭式夹头或300巴DIN式螺丝纹接头；二级调节器体积小，结构简单，性能稳定； 3、备用调节器： 尺寸（正面轮廓）≤7cm，重量≤180g； 4、半面罩：采用钢化玻璃与柔软硅胶面框相结合，抗压抗碎，佩戴舒适，贴合脸部；呼吸管：特殊单体成型咬嘴，液态医用柔软硅胶，安全无毒； 5、三联表：设计紧凑可靠，易于读取数据，深度表最深可达60米； 6、潜水刀：刀刃材质：钛合金；总长度：20-25.5cm，刀刃长度：9-12.5cm； 7、潜水气瓶：气密性试验压力≥20MP；爆破压力≥45MP；材料：铝合金； 8、脚蹼：聚丙烯材质制成，打水强有力，柔韧性足；配重压铅：坚固实用，简单舒适，易于携带； 9、浮力背心：气囊布采用高强840D尼龙耐磨布；背板采用高强PP+矿物增强剂； 10、手电：最高亮度(最大光通量)≥350流明，最大射程≥500米；手套：具有强防寒，防水防风功能，高强度，易拉伸；靴子：采用3MM高弹力氯丁橡胶面料，鞋底≥10mm。 |
| 水深测试仪 | 台 | 1 | 1、探测深度≥90米； 2、可以快速测出水深，同时给出即时的水温； 3、配置5.9V电池； 4、手电筒式设计，便于携带； 5、探头、显示器合二为一，即可以任意角度，向任何方位发射和接收声纳波。 |
| 拖车炮 | 辆 | 1 | 1、电动遥控炮，同时安装手动装置，无电源时可手工操作； 2、遥控器启动至消防炮动作的响应时间：＜5s； 3、无线遥控距离：≥200m； 4、喷射压力：≤1.0MPa； 5、流量：100L/s； 6、射程：≥90 m； 7、最小仰角范围：+30~+70°； 8、水平回转角：360°； 9、最大喷雾角≥90°； 10、进水口为100法兰盘，可以水、泡沫两用。 |
| 军事毒剂侦检仪 | 台 | 1 | 1、可检测包含不限于芳香类、酮类、醛类、脂类、烃类、醇类等有机气体，可检测的挥发性有机物、有毒气体种类≥200种； 2、可用于手持检测和固定式连续监测； 3、量程宽泛：1ppb—10000ppm； 4、报警方式：声、光、屏幕显示报警； 5、供电方式：内置电池； 6、大尺寸屏幕方便查阅，LCD显示带背光； 7、检测时间：≤5s； 8、数据存储：存储不低于260000点的数据容量； 9、尺寸：≤260*80*65mm； 10、重量：≤740g。 |
| 便携式液压破拆工具组 | 套 | 1 | 1、整套设备包含电动剪扩器、电动扩张器、电动剪切器、电动撑顶器，额定工作压力≥72Mpa，设备全部具有自动复位转向阀系统； 2、电动剪扩器：刀片端部最大开口距离:≥370mm；剪切圆钢直径（Q235A材料）:≥Ф33mm；最大扩张力:≥120KN； 3、电动扩张器：刀片端部最大开口距离：≥670mm；最大扩张力：≥160KN；额定牵引力:≥70KN；额定牵引距离:≥540mm； 4、电动剪切器：刀片端部最大开口距离：≥170mm；剪切圆钢直径（Q235A材料）：Ф35mm；最大剪切力：≥690KN； 5、电动撑顶器：额定顶升力：≥150KN；撑顶行程：≥400mm。 |
| 模块箱 | 个 | 12 | 1、尺寸：长*宽*高约1200*800*600； 2、复合IP65国际防水防尘标准； 3、箱体材质采用高级工程塑料，箱体具有高抗冲击性、耐低温、密封性及抗变形能力； 4、具有人性化扣手设计及绑带设计； 5、配备高品质的静音橡胶轮及不锈钢轮轴。 |
| 单兵定位系统 | 套 | 1 | 1、1套后场指挥平台（含：1台预装定位软件的平板电脑、1台便携式指挥站），后场指挥平台应具有4G联网、地图加载和GPS卫星定位功能，平板电脑屏幕分辨率≥1920x1200，内置WIFI网络功能，4G网络功能，蓝牙网络功能，GPS卫星定位功能； 2、4套惯导定位终端（每套含1台定位终端，1台定位呼救终端）。定位终端，轨迹定位精度户外水平定位误差，行走里程达到≥1003米的时候，定位误差≤0.44% ；室内水平定位误差，行走里程达到达到≥1060米的时候，定位误差≤0.52%（误差标准需要在检测报告里面体现）。呼叫和应答功能，定位呼救终端可以接收到后场指挥平台发出的单机呼叫和群体呼叫，并可按键确认应答。撤离功能，后场指挥平台与定位呼救终端之间以及不同定位呼救终端之间，可以互相发出撤离命令和取消撤离命令。定位呼救终端可以选择开启或者关闭本机发出撤离命令的权限。定位呼救终端可以设置本机的撤离分组，只有同一分组的定位呼救终端之间，才能互相接收到撤离命令； 3、4台中继器，除了实时标定和传输消防员在灾害现场的位置和运动轨迹，还具有相对定位功能，使得消防员即使在脱离了后场指挥平台的信号覆盖范围以后，也可以互相定位和搜救。中继功能，定位呼救终端可以开启或者关闭中继功能。开启中继功能后可以转发来自后场指挥平台和其它定位呼救终端的通信信号，起到延长通信距离作用； 4、定位呼救终端和便携指挥站，重量≤220g，达到防水、防爆、防跌落的防护等级。定位呼救终端应采用内置天线设计，具有声光报警功能。设备上有不少于3种颜色的高亮方位灯； 定位呼救终端可以相互测距，测距误差精度≤2米。 具有定位呼救终端终端互救功能，通过呼救定位终端上显示的测高、测距功能互相搜救；呼救定位终端可以自动筛选离报警点最近的设备； 5、群组定位功能，呼救定位终端之间可以组建群组，同组队友之间距离超过10米时，同组队友的呼救定位终端会发出报警提示，落对的队友可以通过测距、测高的相对定位功能，按呼救定位终端屏幕上的距离值、信号值、高度值等数字显示，跟上队伍。中继器用于超高层、大跨度、地下层信号的转发，透明壳体防水防爆。 |
| 破拆水枪 | 支 | 2 | 1、主要适用于插入起火建筑或物体内部喷射灭火及降温； 2、水枪主要材质为防腐铝合金材质；表面平整，光洁； 3、枪体连接部位为65mm卡式接口并经过黑色氧化处理；穿刺枪头均匀布满出水小孔； 4、额定工作压力：约5BAR； 5、最大压力：约7BAR，最大流量≥130L/min。 |
| 转角水枪 | 支 | 2 | 1、主要适用与用于外墙、烟囱、墙角等拐弯处的喷射灭火及降温； 2、水枪主要材质为防腐铝合金材质；表面平整，光洁； 3、枪体连接部位为65mm卡式接口并经过黑色氧化处理； 4、额定工作压力：约5BAR； 5、最大压力：约7BAR，最大流量≥130L/min。 |
| 止水器（改65接口） | 个 | 12 | 1、由铝合金球阀，马蹄形开关，接口组成； 2、球阀采用高强度6061铝合金加工而成； 3、表面阳极氧化处理； 4、接口尺寸：65mm； 5、重量：≤2kg。 |
| 地上消火栓扳手 | 把 | 5 | 1、由高强度钢浇筑制成； 2、长≥430mm，高≥50mm，厚≥10mm； 3、开口：≥60mm； 4、表面烤漆处理，防腐防裂； 5、加长设计，可轻易开启消火栓。 |
| 消防火钩 | 把 | 5 | 1、尺寸：≥180cm； 2、重量：≤0.8kg； 3、配木质把手； 4、钩头为金属材质； 5、工具表面做喷漆处理。 |
| 夜明式指北针 | 个 | 30 | 1、颜色军绿色，金属烤漆； 2、表盘直径≥50mm； 3、最大正负偏差≤1°； 4、夜光显示，抗压防水； 5、具有基本定位、测坡度、偏向角、方位角、测量目标物体的长度和高度等功能。 |
| 单杠梯 | 把 | 5 | 1、符合GA137-2007《消防梯》的标准要求； 2、水平弯曲出残余变形比值（%）：≤0.15； 3、工作长度3±0.1m，最小梯宽250±1mm，梯档间距340±1mm； 4、梯蹬弯曲出残余变形比值（%）：≤0.25； 5、整梯质量≤8.5kg。 |
| 挂钩梯 | 架 | 14 | 1、工作高度：4土0.1m； 2、最小梯宽：250土2mm； 3、梯蹬间距：340土2mm； 4、整梯质量：≤12kg； 5、梯节扭转角：≤20°； 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.20%； 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%； 8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.3%； 9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象； 10、挂钩在进行轻度试验后、无揭伤、变形和裂纹。 |
| 消防尖斧 | 把 | 5 | 1、消防斧斧头应采用金属材料制造，涂漆部分无流痕、气泡等缺陷； 2、消防斧斧柄材质采用重量轻、强度高的硬质材料； 3、斧头表面抛光部分的表面粗糙度Ra值≤6.3μm； 4、消防斧的金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷； 5、消防斧斧柄的表面光滑、无缺损。 |
| 消防铁铤 | 把 | 23 | 1、由合金钢锻造； 2、用于撬拆门窗、木板、天花板等障碍物； 3、重量：≤4kg； 4、长度：≥90cm； 5、淬火处理，表面喷漆。 |
| 维修工具 | 台 | 2 | 1、尺寸：≥75x40x85cm； 2、抽屉尺寸：≥60x42x7.5cm； 3、柜内可放置多款工具； 4、组套工具≥180件； 5、推车式包装箱。 |
| 假人 | 个 | 5 | 1、加厚皮革制作、耐磨耐摔； 2、四肢分开，便于模拟训练； 3、重量≥60kg； 4、身高≤175cm； 5、填充物：棉条、沙。 |
| 热能热视镜 | 台 | 5 | 1、视场角/小聚集距离：17°×17°/0.3m（9mm标准镜头）； 2、空间分辨率：≥3.78 mrad； 3、热灵敏度：≤0.1℃/100mK； 4、图像帧频：≥50Hz； 5、聚集方式：自动。 |
| 水带背架 | 个 | 2 | 1、每格宽度：≥7.5cm； 2、尺寸：≤41cm*35cm*53cm/30cm； 3、配有背带，携带方便，具有自动放带功能； 4、不锈钢材质； 5、单个背架能装水带数量≥4盘。 |
| 楼层水带固定器 | 个 | 2 | 1、环形固定套的内径为150～160mm； 2、橡胶护垫表面设有防滑纹； 3、固定架顶面的外侧壁设有提手； 4、固定架两侧壁之间的距离为30～40cm； 5、不锈钢材质，耐磨耐腐蚀。 |
| 警戒标志杆 | 根 | 20 | 1、用于灾害事故现场警戒，材质外敷反光材料； 2、高度：≥85cm； 3、底座：≥285*50mm； 4、重量：≤5KG； 5、材质：高强度ABS材料。 |
| 锥型事故标志柱 | 根 | 10 | 1、适用于城市路口车道、人行道、建筑物及施工区域和事故现场的隔离警示，是消防警示的必备安全器材； 2、具有良好的柔韧性、抗汽车滚压、硬物撞击不会损坏； 3、具有防日晒、不怕风吹雨打、耐热、耐寒、不龟裂、不变色等优点； 4、反光标识白红相间，颜色醒目，晚上能反光效果使驾驶者一目了然； 5、适合堆叠存放，使用灵活多变，占用空间小，携带方便。 |
| 隔离警示带 | 盘 | 20 | 1、用于灾害事故现场的警戒隔离，不锈钢卷盘式设计，坚固可靠，使用时可达到收放自如的效果； 2、卷盘内置经特殊处理的警示带，布材质，双面反光，防水； 3、尺寸：≥5CM*250米； 4、警示带上印有“消防119”字样； 5、操作简单携带方便，使用时不会污染现场环境；色泽鲜艳，可多次重复使用。 |
| 无齿锯锯片（760） | 片 | 10 | 1、可切割金属； 2、适用于760转无齿锯； 3、直径：≥40mm； 4、厚度：≥4mm； 5、孔径：≥25mm。 |
| 无齿锯锯片（1270） | 片 | 20 | 1、用于切割金属，干切； 2、锯片直径：≥350mm； 3、最高转速：≥6400rpm； 4、厚度：≥4mm； 5、切割深度：≥125mm。 |
| 无齿锯锯片（切水泥用） | 片 | 5 | 1、可切割混泥土； 2、适用于760转无齿锯； 3、直径：≥40mm； 4、厚度：≥4mm； 5、孔径：≥25mm； |
| 腰包 | 个 | 30 | 1、阻燃性能的面料，具有防火功能； 2、明条纹，颜色醒目，夜间反光条设计； 3、采用魔术贴粘贴，用于放置救生绳； 4、抱上设置腰斧挂点，挂放腰斧； 5、后面三道加厚织带，承重能力好，可穿消防腰带。 |
| 铁锹 | 支 | 5 | 1、多功能工兵铲具有：刨 、砍、锯、削、割、一字螺丝刀、十字螺丝刀、多功能战术刀、救生锤、镁棒打火等功能； 2、铲头尺寸宽≥135mm，长≥170mm，连接杆长度≥170mm，末端连接杆长度≥220mm； 3、链接组合铲身总长≥770mm，铲面厚度≥3mm； 4、铲头材质：高强度不锈钢（2CR13），硬度（HRC）.50-55；5、手柄采用6063高强度铝合金管材，轻便、耐用不易损坏。 |
| 防穿刺手套 | 双 | 35 | 1、材质：使用金属丝和高性能聚乙烯纤维包覆纱织成； 2、全长：260mm±2mm； 3、手掌宽：95mm±2mm； 4、适应温度：-45℃～+50℃； 5、防护等级：≥5级。 |
| 防水头顶灯 | 个 | 45 | 1、外壳采用高性能防弹胶材料，符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010标准； 2、光源：LED光源，光效高，寿命≥10万小时； 3、锂电池容量：≥1500mAh； 4、工作时间：强光≥5小时、工作光≥10小时； 5、人性化的头带设计，头带柔软，弹性好，长短可调，配有帽扣。 |
| 救援口哨 | 个 | 15 | 1、哨子尺寸：≤4x2cm； 2、绳长：≥40cm； 3、重量：≤15g； 4、声音洪亮、安全耐用； 5、材质：不锈钢。 |
| 水囊 | 个 | 3 | 1、额定容量：≥3000L； 2、储水性：无毒、无味、不污染水质； 3、使用温度：0-40℃； 4、储存环境温度：-40-70℃； 5、使用寿命：≥8年。 |
| 风力灭火机 | 台 | 5 | 1、转速：≥8000r/min； 2、风量：≥1650m2/h； 3、风速：≥85m/s； 4、排量：≥80cc； 5、重量：≤11kg。 |
| 点火器 | 个 | 1 | 1、电源电压：AC 220V±10% 50/60HZ； 2、适用燃料： 燃气、轻油、重油； 3、变压器功率：100W； 4、点火端瞬时耐温：≥1300℃； 5、点火频率：6-15次/秒。 |
| 水带挂钩 | 个 | 20 | 1、由帆布带、金属钩和金属半环组成； 2、符合消防行业标准； 3、长：≥50mm； 4、宽：≥30mm； 5、重量：≤0.55kg。 |
| 水带包布 | 个 | 20 | 1、由帆布带和金属夹钳等零件组成； 2、符合消防行业标准； 3、长：≥44mm； 4、宽：≥80mm； 5、重量：≤0.55kg。 |
| 多功能铁锹 | 把 | 15 | 1、多功能，铲头四重防松动； 2、自带照明系统； 3、不锈钢3GR13材质； 4、高温淬火处理，坚固耐用； 5、尾部隐藏式破窗器。 |
| 水带挂钩（自锁） | 个 | 4 | 1、水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成； 2、使用时将半环一端缠绕水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来； 3、长：≥50cm，宽：≥3cm； 4、厚：≥2-3mm； 5、重量：≥0.5kg。 |
| 骨传导通话装置 | 套 | 21 | 1、骨传导通信装置适用于消防人员的佩戴，不影响空呼面具、面罩、头盔等的使用，可以与空呼面罩和头盔配合使用。线体采用螺旋线体缠绕，松紧长短可以调节。无需独立供电，可与对讲机配套使用，防水等级ip67标准，具备主动降噪功能，骨传导防爆等级：EX ib IIC T5 Gb； 2、扬声器指标：骨传导式扬声器，阻抗32Ω±20% ，耳机频率：200HZ～4000HZ ； 3、麦克风指标：骨传导式麦克风（单体），阻抗≤2.2KΩ，灵敏度≥-15dB±5dB at 1KHz； 4、具备大型PPT一键通话功能，具备指控按键功能；可随意调节头围的大小，适用于各种人群佩戴，按键寿命：≥30万次；工作温度： -25 - +75℃，湿度:95%RH,+63℃ ； 5、提供多种与不同手持台配合使用的插头。 |
| 手持电台 | 台 | 30 | 1、频率范围：350M~400M； 信道容量：≥1000； 2、信道间隔：12.5kHz/25kHz ；频率稳定度：±0.5ppm； 3、重量：≤400g (带容量电池及腰夹) ；工作时长：数字：≥20小时； 4、屏幕：≥128×160像素，≥1.8寸彩色显示屏；额定音频：500mW； 5、发射部分：输出功率 ≤37dBm ；接收部分：静态灵敏度≤ -122dBm(BER 5%)。 |

附件2：揭阳支队灭火救援装备采购需求问卷调查表

| 揭阳支队灭火救援装备采购需求问卷调查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装备物资名称 | XXX |  |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 相关检验、认证的情况 |  |  |  |  |  |  |
| 预计生产时间以及售后服务情况 |  |  |  |  |  |  |
| 研发、创新情况 （产业发展情况） |  |  |  |  |  |  |
| 是否唯一供应商，市场占有率等情况（市场供给情况） |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购 |  |  |  |  |  |  |
| 历史成交价格情况 | 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（万元） | 采购单位 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
| 调查对象 | 调查对象名称： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 表格仅供参考，可根据情况进行修改，内容较多可增加页码。 |  |  |  |  |  |

附件3：揭阳支队灭火救援装备需求调查统计表

揭阳支队灭火救援装备需求调查统计表

填表说明（请仔细阅读）：

1、各调查对象有表内所持产品的请填写，无表内所持产品可不填写；

- 2、消防车请在“需求能否满足（是/否）”栏填“满足**条”，可在“修改建议”栏逐条提出建议；

- 3、消防器材能够满足需求，请在“需求能否满足（是/否）”栏填“是”，不需要填写“修改建议”栏；

- 4、消防器材如不能够满足需求，请在“需求能否满足（是/否）”栏填“否”，在“修改建议”栏逐条提出建议，请勿通篇罗列所持产品指标；

- 5、消防车和消防器材均请在“建议单价（万元）”栏填写单价；

- 6、请在页脚处注明调查对象名称；

- 7、电子版和加盖公章后pdf版发送至jyxfzd@163.com。

| 序号 | 名称 | 需求或重点需求 | 需求能否满足（是/否） | 修改建议 | 建议单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高平台消防车（70米） | ▲发动机功率：≥405kw ▲支腿跨距：纵向跨距≤7000mm；横向跨距＞7000mm ▲满载质量：≤51500kg ▲支腿展开时间：≤40s ▲臂架升起额定高度并旋转90°时间：≤230s ★最大工作高度：≥70m ▲最大工作幅度：≥23m（500kg） ▲平台载荷：≥500kg ▲水罐容积：≥3650kg ▲泡沫罐容积：≥1000kg ▲消防泵额定流量：≥50L/S@1.8MPa ▲车载炮额定流量：≤1.0MPa，≥50L/s ▲射程：水≥60m，泡沫≥60m | 满足*条 | - ... - ... | *** |
| 2 | 泡沫消防车（6吨） | ▲车辆允许总质量：≥19000 kg ▲发动机功率：≥250KW ▲原装四门双排座，座位 1+1+4。后排座位设置4套空气呼吸器专用背托和夹具 ▲消防泵流量：≥80L/s(后置)(1.0Mpa 压力) ▲引水时间：≤60s ▲泡沫比例混合器混合比：3%，6% ▲消防炮流量：≥60 L/s(1.0Mpa 压力) ▲消防炮射程：水≥75m；泡沫≥70m ▲消防炮水平回转角：≥330 ° ▲消防炮最大仰角：≥+70°；最小俯角：≤-20° ▲水罐≥4000L ▲泡沫罐≥2000L |  |  |  |
| 3 | 泡沫消防车（12吨） | ▲满载允许总质量≥27000kg ▲乘员人数（含驾驶员）：≥6人 ▲额定功率：≥325kw ▲整车外形尺寸（长×宽×高）：≤10050mm×2550mm×3700mm ▲消防泵流量：≥100L/s（压力≥1.0MPa） ▲引水时间：≤90s ▲泡沫系统：混合比1%-10% ▲消防炮流量：≥80L/s(压力≥1.0Mpa) ▲消防炮射程：水≥80m；泡沫≥80m ▲消防炮回转角度：最小俯角≤-7°、最大仰角≥+60° ▲消防炮水平回转角度：≥350° ▲容量：≥12000L，分水罐和泡沫罐，水罐≥9000L和泡沫罐≥3000L |  |  |  |
| 4 | 压缩空气泡沫消防车 | ▲轴距：≤4150mm ▲发动机：≥210kw ▲外形尺寸（长×宽×高）≤8100mm×2500mm×3700mm ▲水罐容量：≥3500L ▲泡沫罐容量：A类泡沫罐≥300L，B类泡沫罐≥500L ▲消防泵额定压力：1.0Mpa ▲消防泵额定流量：≥60L/s ▲空压机流量：≥3m³/min ▲消防炮额定压力：≤1.2Mpa ▲消防炮流量：≥45L/s ▲射程：水≥65m，泡沫≥60m ▲绞盘最大牵引力：≥50kN |  |  |  |
| 5 | 水罐消防车（15吨） | ▲驱 动：6×4 ▲额定功率：≥335kw ▲满载总质量：≤35000kg ▲消防泵额定压力：1.0Mpa ▲消防泵额定流量：≥100L/s ▲水罐容量：≥15000kg ▲消防炮额定压力：1.0Mpa ▲消防炮额定流量：≥90L/s ▲消防炮仰角：≥90度 ▲消防炮俯角：≤-10度 ▲消防炮水平旋转范围：≥270° ▲消防炮射程: ≥85m |  |  |  |
| 6 | 消防头盔 | 1、款式结构：17式消防头盔采取多功能模块化滑轨设计，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成； 2、颜色：黄色； 3、规格：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣； 4、面罩：聚醚酰亚胺材质，为外翻直板式； 5、披肩：表面防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装； 提供检测报告。 | 是 |  | *** |
| 7 | 消防头盔（指挥） | 1、款式结构：17式消防头盔采取多功能模块化滑轨设计，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成； 2、颜色：红色； 3、规格：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣； 4、面罩：聚醚酰亚胺材质，为外翻直板式； 5、披肩：表面防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装； 提供检测报告。 | 否 | - ... - ... | *** |
| 8 | 消防员灭火防护服 | 1、技术性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准； 2、款式结构：按照应急管理部消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》要求执行，由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成； 3、材料：外层为芳纶面料，防水透气层为PTFE防水透气层，舒适层为芳粘混纺面料； 4、性能：具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能，整体热防护性能TPP值≥31cal/cm²；阻燃性能：外层面料续燃时间0秒，损毁长度≤30mm；防水透气隔热层：续燃时间0秒，损毁长度≤40mm；舒适层：续燃时间0秒，损毁长度≤40mm。外层面料断裂强力：经向≥1100N，纬向≥700N；撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N;舒适层断裂强力：经向≥500N，纬向≥300N;外层接缝断裂强力：经纬向均≥800N。透湿性能：防水透气层透湿率＞8000g/(m2 24h)， 整套服装热稳定性：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤5%。水洗后各层面料缩水率：外层、防水透气层、舒适层经纬向均≤2%； 5、质量：总质量≤2.5kg。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 9 | 消防员灭火防护服（指挥） | 1、技术性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准； 2、款式结构：按照应急管理部消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》要求执行，由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，指挥款； 3、材料：外层为芳纶面料，防水透气层为PTFE防水透气层，舒适层为芳粘混纺面料； 4、性能：具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能，整体热防护性能TPP值≥32cal/cm²；阻燃性能：外层面料续燃时间0秒，损毁长度≤30mm；防水透气隔热层：续燃时间0秒，损毁长度≤30mm；舒适层：续燃时间0秒，损毁长度≤50mm。外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥700N；撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N;舒适层断裂强力：经向≥500N，纬向≥300N;外层接缝断裂强力：经纬向均≥800N。透湿性能：防水透气层透湿率＞8700g/(m2 24h)， 整套服装热稳定性：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤5%。水洗后各层面料缩水率：外层、防水透气层、舒适层经纬向均≤2%； 5、质量：总质量≤2.6kg。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 10 | 消防安全腰带 | 1、款式结构：织带为一整根，没有接缝，缝线与织带匹配； 2、材质：尼龙或涤纶原纤维； 3、性能：拉力≥1300N，重量≤900g； 4、带长连续可调，由织带、内带扣、外带扣、环扣和两个拉环等组成； 5、织带为一整根，不得打孔、有接缝，织带宽度为70mm±1mm。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 11 | 消防员灭火防护靴 | 1、技术性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》的要求； 2、材质：使用航空铝轻质包头、聚酯纤维防穿刺层、生物减震鞋垫； 3、性能：具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能； 4、始滑角≥15°；静压力≥20mm；冲击≥20mm；抗刺穿≥2300N； 5、质量:≤2.5kg。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 12 | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 1、符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； 2、结构型式：空气呼吸器由减压器总成，气瓶总成，面罩总成，供气阀总成，背架总成，压力平视装置6大部件组成； 3、佩戴质量：≤12kg； 4、报警压力（Mpa）： 5.5±0.5，以90Db(A)的声强连续声响时间≥15s，声强峰值≥90dB(A)，平均耗气量≤3L/min； 5、面罩：总视野保留率≥85%；双目视野保留率大于≥65%；下方视野≥35%；镜片透光率≥95%； 6、压力平视显示装置采用有线连接，不需对码，不同队员的面罩、供气阀无需重新对码便可互换；气瓶压力10至30Mpa时绿灯亮，6至10Mpa时黄灯亮，6Mpa以下时红灯闪亮，电池状电量指示灯亮起时表示电量不足； 7、压力平视显示装置必须提供防爆合格证书和电磁兼容检测报告，电池使用时间≥100小时； 8、供气阀：可固定在卡座上避免甩动，供气阀与面罩接口为卡扣式，连接能精确检查报警压力，配有他救接口； 9、背架：肩带、腰带为芳纶阻燃材料制成，长短可调，内衬闭孔海绵。肩带配有防松肩带扣，自锁防坠；肩带上设有反光带，并有可以悬挂手电、对讲机等器具的挂钩；腰带设置供气阀卡座，待命时，供气阀可固定在卡座上避免甩动； 10、同伴指示灯报警：背部须配有穿透力强的红色同伴报警灯，6Mpa以下时两灯交替快速闪亮。 提供整机检测报告。 |  |  |  |
| 13 | 消防员呼救器 | 1、技术性能符合GB 27900-2011《消防员呼救器》要求，防爆性能符合GB3836.1的规定； 2、性能：具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能，壳体为透明色，具备方位灯功能； 3、防水应满足置于1.5米深的水中2小时无渗入； 4、连续开机时间≥24h，连续报警时间≥240min，防护等级≥IP68； 5、每个呼救器配充电器1个，重量≤300g（包括电池）。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 14 | 应急逃生自救安全绳 | 1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，由1条安全绳、1个下降器、2个安全钩、1条扁带、1个排绳器、1个携带包组成，全部产品质量：≤2.0kg； 2、逃生绳1根，采用杜邦连续纤维制成，长度≥15m，直径≤9mm，承载能力：≥22kN； 3、安全钩2个，高强度铝制，自锁，承载能力：≥30kN； 4、下降器1个，适用绳索直径：7.5-9.5mm，承载能力：≥12kN； 5、扁带1条，长2米，破断力：≥25kN； 提供检测报告。 |  |  |  |
| 15 | 抢险救援头盔 | 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成；盔壳：改性阻燃尼龙66材质，指挥员头盔为红色；2、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃尼龙66材质； 3、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度； 4、佩戴装置：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质； 5、在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。 |  |  |  |
| 16 | 抢险救援服（统型） | 1、材料：芳纶永久阻燃面料。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能，整套包括上衣、裤子、腰带和行军帽； 2、性能：具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。阻燃性能：面料经、纬向损毁长度≤50mm；续燃时间≤0s，且不应有熔融、滴落现象；断裂强力：面料经向断裂强力≥1100N；纬向断裂强力≥1100N；撕破强力：面料经向撕破强力≥140N、纬向撕破强力≥120N；热稳定性能：面料经向尺寸变化率≤1%，纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化；色牢度：面料的耐水摩擦色牢度≥4级、耐洗色牢度≥4级；针距密度：各部位明暗线每3cm≥14针，包缝线每3cm≥14针；接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力≥1300N；防静电性能（成衣）：带电荷量≤0.2μC；表面抗湿性能：≥4级； 3、质量：≤1.2kg/套； 4、附配件：救援腰带采用与救援服同色材料；软帽采用与救援服相同的材料、颜色相同；反光标志带采用“黄银黄”反光标志带； 5、款式规格及标识：夏季款，按照应急管理部消防救援局《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》执行。 提供检验报告。 |  |  |  |
| 17 | 抢险救援腰带 | 1、腰带为双排针扣设计； 2、腰带上气孔采用金属轧边； 3、长度：≥1200mm； 4、宽度：≥50mm； 5、厚度：≥2.5mm。 |  |  |  |
| 18 | 抢险救援靴 | 1、统型款，靴底材料为优质橡胶并装有防穿刺层，具备防水、防刺、防滑、耐热性能，采用高腰头层真皮和阻燃防水帆布组成； 2、性能：双密度氯丁合成橡胶，一次成型； 3、电绝缘性能：在6000V下不会击穿，且泄露电流小于5mA；阻燃性能：试验后其损毁长度：≤10mm;离火熄灭时间：约≤5s；靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料，靴帮两侧印制“抢险救援”标识；反光标志带：安装在后跟处，鞋带颜色跟服装颜色一致； 4、质量:≤2.5Kg； 5、装箱配置清单：消防员抢险救援防护靴1双，包装盒1个，说明书1个，合格证1个。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 19 | 抢险救援手套 | 1、结构：手掌心内层加防震胶保护手掌；手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节，手背有黄色荧光嵌条反光标志； 2、手套本体环形延伸，并超出腕骨不少于25mm。手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口； 3、阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm,且没有熔融、滴落现象； 4、耐磨性能：手掌部位有耐磨设计，抗切割性能：≥10N；抗机械刺穿性能：≥130N；穿戴性能：≤10s； 5、抓握性能：戴手套与未带手套的拉重力比≥100%。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 20 | 消防轻型安全绳 | 1、符合XF494-2004标准，规格9.5±0.5mm，长度约20米； 2、破断强度：≥25KN； 3、耐高温性能：在温度204℃时间5MIN环境下，不融熔、焦化； 4、当承重达到最小破断强度的10%时安全绳的延伸率≤6%； 5、提供检验报告。 |  |  |  |
| 21 | 消防隔热服 | 1、总体性能符合现行GA634《消防员隔热防护服》标准的要求，隔热服包括隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套组成；上装应有空气呼吸器包囊。材质要求：表面采用芳族聚酰胺耐热纤维以特殊镀铝处理，衬里为天然纤维织物； 2、阻燃性能：损毁长度：≤20mm，续燃时间0s，且不应由溶燃、滴落现象； 3、断裂强力：经、纬向断裂强力：≥2800N； 4、撕破强力：经、纬向撕破强力：≥150N； 5、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间：≥60s； 提供检测报告。 |  |  |  |
| 22 | 消防Ⅱ类安全吊带 | 1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准，消防员救援作业使用的防坠落安全带，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，可承载双人； 2、吊带的承重织带宽度≥45mm； 3、吊带安全调节扣，分别位于侧腰部左侧和腿部两侧； 4、后腰和侧腰部位各有1个器材挂环； 5、腰部有可移动衬垫，可根据个人体型及舒适度进行调整。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 23 | 消防Ⅲ类安全吊带 | 1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准； 2、材质：纺织品为尼龙，金属配件为钢制； 3、前后左右各有1个承重挂点； 4、胸前的连接环用于人员的升降和爬梯的使用，腰部连接环用于工作定位的使用，肩部连接环可用于受限空间的进入； 5、拉力：≥15KN，重量：≤1500g。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 24 | 消防通用安全绳 | 1、标准符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，直径：约13mm，长度约30米，提供相应的检验报告； 2、材质:绳皮材料和绳芯材料为锦纶高强纤维； 3、结构:整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳芯结构为不少于23股承重绳芯并排排列，外罩不少于48股绳皮； 4、整体破断强度：≥45KN；延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为（6±0.5）%；耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； 5、外观:安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾，在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |  |  |  |
| 25 | 200米救援绳 | 1、标准符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，直径：10.5±0.5mm，长度约200米，提供检验报告； 2、材质:绳皮材料和绳芯材料为聚酰胺高强纤维； 3、结构:整绳由绳芯、绳皮连续组合而成； 4、整体破断强度：≥30KN；延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为（7±0.5）%；耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； 5、外观:安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |  |  |  |
| 26 | 消防专用救生衣 | 1、充气后的浮力≥150N； 2、裆带设计有效防止救生衣在水中与身体发生窜动或脱离； 3、救生衣浮力固有浮力≥50N， 救生衣气囊浮力≥100N； 4、救生衣气囊手动充气时间≤5s； 5、质量≤1.5kg。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 27 | 绳索保护套 | 1、保护套为PVC材质； 2、魔术贴设计； 3、长度：≥35cm； 4、重量：≤0.75Kg； 5、颜色：红色。 |  |  |  |
| 28 | D型安全钩 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，轻合金自锁D型钩； 2、长：≥110mm；开口宽度：≥22mm； 3、极限拉力≥30KN； 4、横向破断强度：≥12KN； 5、重量：≤90g。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 29 | 8字环 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，铝合金材质； 2、长：≥140mm； 3、适用直径：9-12mm； 4、极限拉力：≥20KN； 5、重量：≤130g。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 30 | 消防防坠落辅助部件 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求； 2、与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件； 3、所有部件为同一品牌； 4、包括：轻型安全钩4个、O型安全钩2个、单滑轮1个、脚式上升器和手式上升器各1对；胸式上升器1个、下降器1个、抓绳器1个、10.5mm静力绳绳1根（200米）、手套2双、8字环2个、扁带2条、绳索护绳套2个、脚蹬带2条、绳包1个； 5、除O型安全钩、脚式上升器、手套、绳包、扁带、绳索护绳套、脚蹬带外，其他提供检测报告。 |  |  |  |
| 31 | 潜水装具 | 1、供气调节器：由一级减压器和二级减压器及中压软管组成，并根据需要，以足够的流量向潜水员供气； 2、气瓶：采用铝合金制成，头部装有气瓶阀，底部装有底座； 3、面罩：由透明面窗、面部密封缘和头带等组成； 4、浮力调节器：调节浮力，帮助潜水员上升到水面，配压铅带和铅块； 5、潜水刀和刀鞘：潜水刀必须有抗腐蚀的刀刃，以及塑料或硬橡胶的刀柄； 6、三联表：测定潜水员所处深度和压力以及指北针，潜水员可以从表盘上直接读出刻度； 7、干式潜水服：用来保暖御寒和防护身体； 8、呼吸管：可使潜水员的脸浸在水中进行水面游泳； 9、配可推拉式潜水包； 10、提供检测报告。 |  |  |  |
| 32 | 含胸式上升器Ⅲ类安全吊带 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，全身9个可调节系统适合不同尺寸人群，加宽加厚腰还和腿带适合复杂环境救援环境下使用; 2、 5个固定挂点，2个腰部侧挂点，前后2个腹部承重挂点; 3、 拉力：≥15KN; 4、 胸式上升器，配合手式上升器使用可达到单人攀登； 5、 适合10.5-12mm直径绳索，承受负荷不小于5KN，适合直径不大于12mm的安全绳。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 33 | 消防员避火防护服 | 1、防护服为连体式，包括连体服，头罩，手套和脚套；头罩、手套和脚套具有与防护服相同的防火和防热功能，主体面料及面料结构与防护服一致；手套为三指以上，长度≥38CM；靴套底部带加强涂层，高度≥45CM； 2.防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接； 3.整套防护服采用多层结构制成：反射镀铝外层、隔热层、衬里，整体≥3层结构，反射镀铝外层面料基布为100%芳纶材质：≥350g/㎡，表面镀铝箔、隔热层为100%预氧化纤维，克重≥550g/㎡，衬里层为100%芳纶≥110g/㎡，镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换； 4.阻燃性能：燃烧毁损长度：经向≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向≤2S,无熔融、滴落； 5.断裂强力：经向≥2400N，纬向≥750N； 6.抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥60s； 7.火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥30； 8.整体接缝断裂强力≥800N，整套服装配尼龙收集袋，便于携行； 9.总重量≤11.0kg≥8.0kg(M/L)； 10. 背部配有空气呼吸器背囊。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 34 | D型环（D型自动锁） | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，轻合金自锁D型钩，提供检测报告； 2、长：≥110mm；开口宽度：≥22mm； 3、极限拉力≥30KN； 4、横向破断强度：≥12KN； 5、重量：≤90g。 |  |  |  |
| 35 | 一级化学防护服 | 1、符合GA770-2008标准要求； 2、全封闭式消防防化服，由大视野连体头罩、呼吸器背囊、防化手套、防化胶靴、密封拉链、超压排气系统等组成，可与头盔、空气呼吸器配套使用； 3、整体气密性能：800pa/4min，气压降≤300pa； 4、总重量：≤8kg；织物厚度：0.45㎜±0.5㎜； 5、超压排气阀性能：气密性≥15ｓ，通气阻力78-118pa； 6、经、纬向断裂强力≥400N，撕破强力≥32N； 7、防酸渗透性能：80%H2SO4、60%HNO3、30%HCL三种酸10mm液柱下1h不渗透；防碱渗透性能：6.1mol/LnaOH，10mm液注下1h不渗透； 8、耐热老化性能：125℃×2h不粘、不脆；耐寒性能：-15℃×5 min，折叠180度无裂痕； 9、耐汽油性能：浸汽油30s，无裂纹、不发粘； 10、阻燃性能：续燃时间≤5s；阴燃时间≤10s；损毁长度≤10cm。 |  |  |  |
| 36 | 重型化学防护服 | 1、织物厚度：0.45 mm±0.5mm；织物抗辐射热渗透能力：（1kw／㎡×30s内表面温升）≤25℃； 2、经、纬向拉伸强度≥45ON／5cm,撕裂强度≥5ON； 3、防酸渗透性能：80％H2SO4、60％HNO3、30%HCL三种酸10mm液柱下1h不渗漏；防碱渗透性能：6.lmol/L NaOH，10mm液柱下1h不渗漏； 4、耐热老化性能：125℃ X 24h不粘、不脆；匀耐寒性能：-25℃X 5min，折叠180°无裂痕； 5、耐汽油性能：浸120＃汽油30s,无裂纹、不发粘。 |  |  |  |
| 37 | O型钩 | 1、椭圆形钢制锁扣，自动锁门； 2、开口尺寸：≥20mm； 3、纵向拉力：≥38KN； 4、横向拉力：≥15KN； 5、开口拉力：≥15KN。 |  |  |  |
| 38 | 高空救援背包 | 1、储存绳索或其他补充设备，空包能保持直立和形状； 2、尺寸：≥650 x 300mm； 3、容量：≥45L； 4、限度装载能力：≥300KG； 5、材料：增强PVC。 |  |  |  |
| 39 | 全身安全吊带 | 1、结构：前腰、胸部、背部三个吊点； 2、用聚酰胺纤维回聚酯纤维和金属件制成； 3、静负荷性能：正立、倒立、水平方向：≥10kN； 4、抗冲击性能：冲击高度≥1m； 5、带宽：40mm—70mm； 提供检测报告。 |  |  |  |
| 40 | 胸式上升器 | 1、胸式上升器，配合手式上升器使用可达到单人攀登； 2、高强度铝合金制； 3、适合8-13mm直径绳索； 4、重量：≤160g，承受负荷≥5KN，适合直径≥13mm的安全绳； 5、提供检测报告。 |  |  |  |
| 41 | 手式上升器（右手） | 1、承受负荷：≥5KN； 2、手升适用于8-13mm主绳； 3、扳手处经过特殊设计，两个打开装置，可以轻易打开锁门，也可以松开棘轮使上升器下拉； 4、棘轮上有排泥装置，在主绳上包满了泥或冰的时候，确保制动不会失效； 5、采用磨砂设计，手柄处防滑橡胶，握感舒适。 |  |  |  |
| 42 | 自制停式单凸轮下降器 | 1、单凸轮结构、具备防慌乱功能； 2、可兼容10～11.5mm的绳索； 3、重量：≤600g； 4、最大工作负荷：≥250KG，有防错装齿； 5、手柄开关可自动返回，有侧板开合功能便于安装绳索。 |  |  |  |
| 43 | 脚踏带 | 1、扁带式脚踏环； 2、配合手式上升器在沿绳索上升时使用； 3、重量：≤40g； 4、材质：尼龙； 5、长度可调节。 |  |  |  |
| 44 | 短扁带 | 1、聚酰胺机械缝纫成型短扁带； 2、宽度：≥16mm； 3、长度：≥11cm； 4、断裂极限：≥22KN； 5、重量：≤50g。 |  |  |  |
| 45 | 游动止坠器 | 1、具有卡齿结构的止坠器； 2、在绳索上下移动不需要人手操作； 3、具有锁定功能； 4、重量：≤425g； 5、材质：铝合金。 |  |  |  |
| 46 | 游动止坠器专用 | 1、材质：铝合金； 2、适用绳经：10-13mm； 3、工作负荷：≥5KN； 4、负荷：≥22KN； 5、重量断裂：≤200g。 |  |  |  |
| 47 | 单向止坠器 | 1、可兼容10.5～11mm的绳索； 2、承载≥100kg； 3、最大抗冲击力：≥40kN； 4、材质：铝合金； 5、重量：≤430g。 |  |  |  |
| 48 | 主锁(钢) | 1、开口尺寸：≥22mm； 2、重量：≤195g； 3、纵向拉力：≥38KN； 4、横向拉力：≥16KN； 5、开口拉力：≥15KN。 |  |  |  |
| 49 | 无柄上升器 | 1、材质：铝合金，不锈钢； 2、承重：≥100kg； 3、适用绳径：8-13mm； 4、尺寸：≤11x8cm； 5、重量：≤150g。 |  |  |  |
| 50 | 辅绳 | 1、直径：≥8毫米； 2、材料：聚酯，尼龙； 3、每米重量：≤43克； 4、八字结强度：≥10kN； 5、线轴数：≥32。 |  |  |  |
| 51 | 细辅绳 | 1、直径：≥3毫米； 2、材料：聚酯，尼龙； 3、每米重量：≤20克； 4、八字结强度：≥10kN； 5、线轴数：≥32。 |  |  |  |
| 52 | 装备包 | 1、袋口向上、可伸展、有松紧装置； 2、两侧中间配有存放紧急或工作时的紧急侧袋； 3、袋口有紧袋口防止用品溜失，袋口可伸展； 4、背带宽松，增强扑火人员的舒适感； 5、腰部设有防晃装置，便于爬山动作。 |  |  |  |
| 53 | 小型单滑轮 | 1、最大过绳直径：≥13mm； 2、拉力：≥25KN； 3、工作负荷：≥3KN*2=6KN； 4、尺寸：≤高80mm*宽65mm； 5、承重挂点孔径：≥25mm。 |  |  |  |
| 54 | 铝合金O形主锁 | 1、O型钢制安全扣，纵向拉力≥30KN，横向拉力≥15KN； 2、开门拉力：≥9KN； 3、长度：≤110mm； 4、开门尺寸：≤20mm； 5、重量≤180g。 |  |  |  |
| 55 | 平板式尼龙扁带60cm | 1、重量：≤60g； 2、长度：≥60cm； 3、材质：涤纶； 4、宽度：≤18mm； 5、断裂强度：≥22kN。 |  |  |  |
| 56 | 平板式尼龙扁带80cm | 1、重量：≤80g； 2、长度：≥80cm； 3、材质：涤纶； 4、宽度：≤18mm； 5、断裂强度：≥22kN。 |  |  |  |
| 57 | 平板式尼龙扁带120cm | 1、重量：≤100g； 2、长度：≥120cm； 3、材质：涤纶； 4、宽度：≤18mm； 5、断裂强度：≥22kN。 |  |  |  |
| 58 | 钢缆锚点 | 1、最小断裂强度≥22KN； 2、钢丝绳锚点直径：7mm±0.5； 3、内末端有固定环； 4、总长度：≥1m； 5、封装在防磨损塑料保护套。 |  |  |  |
| 59 | 护绳关节/护轮 | 1、减少移动绳索磨损； 2、模块可以通过快速链接连接； 3、每个模块可以独立定位； 4、组成：4个模块+6个快速链接； 5、重量：≤1200g。 |  |  |  |
| 60 | 救援三角吊带 | 1、三角吊带颜色为黄色、蓝色相间，便于快速识别和穿戴； 2、前置两套挂点系统，一套适合成人，一套适合儿童；3、三角吊带配备两个肩带便于固定儿童，肩带配备快速调节卡扣，可快速收紧； 4、工作温度：—20℃—50℃； 5、三角吊带材质为PVC、尼龙。 |  |  |  |
| 61 | 横渡大直径滑轮 | 1、滑轮直径：≥55毫米，适用绳索直径：8-19mm； 2、断裂极限：≥39KN； 3、工作负荷：≥3KN＊2＝6KN； 4、可通过绳结，长距离提升重物，可使用双绳系统操作； 5、重量≤750g。 |  |  |  |
| 62 | 索道滑轮 | 1、承受拉力：≥30 KN； 2、工作负荷：≥5 KN； 3、适用绳索（钢缆）最大直径：≥55 mm； 4、额外挂点承受拉力：≥12 KN； 5、重量：≤450g。 |  |  |  |
| 63 | 提拉套装 | 1、采用6比1滑轮组系统； 2、最大复位：≥1米； 3、最大工作负荷：≥120kg； 4、断裂极限：≥7KN； 5、重量：≤400g。 |  |  |  |
| 64 | 万向节 | 1、带360可旋转挂点，滑轮可在任意角度旋转； 2、侧板可打开直接嵌入绳索，无需解开绳索挂点； 3、最小断裂强度：≥36KN； 4、铝制双滑轮，轮槽尺寸：≥38x13mm； 5、重量：≤450g。 |  |  |  |
| 65 | 工作定位挽索 | 1、采用≥11mm低延展绳制成； 2、一端带有预制成型的缝眼，连接铝合金保险钩； 3、一端绳头加粗缝合； 4、长度：≥200cm/500cm； 5、重量：≤800g。 |  |  |  |
| 66 | 水域救援防护服（整套） | 1、构造：连体式干式水域救援服；膝盖和臀部有加强耐磨面料； 2、集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度； 3、一体式乳胶袜套，肩、手、腿部配有反光条；小便拉链设计； 4、防渗漏性能：经静水中持续1h 的渗透性能试验，防护服的进水量≤0.1kg； 5、温度适用性能：高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 67 | 湿式潜水服 | 1、结构：消防员水域救援湿式防护服为连体结构，裤腿和袖口设有可调节开口大小的拉链；在湿式服的臀部和膝盖位置有用于增强耐磨性的补强材料； 2、手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样；质量（g）：≤1610； 3、拉伸强度：湿式服的面料经≥150N、持续≥10S的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象； 4、接缝强度：湿式服的面料经≥100N、持续≥10S的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象； 5、耐磨性能：湿式服的面料经≥2000N循环摩擦，试样未被磨穿；湿式服的补强材料经≥6000次次的循环摩擦后，试样未被磨穿。 |  |  |  |
| 68 | 激流救援用救生衣 | 1、可以应对所有水面情况的激流救援行救生衣。能够快速解脱系统可以确保救援者遇到特殊情况时迅速脱离； 2、肩部和侧部都可调节。颜色为红色或黄色可选。可产生≥98N的浮力，经测试90kg的成年人都可获得足够的向上漂浮力，重量≤1.4kg； 3、救援时可将安全绳挂钩在救生衣的后面，并配有在紧急情况下手动逃生的拉环。可放置挂钩、网带、GPS设备或无线电设备，配备口哨按环，可连接挂钩、荧光棒、手电筒等； 4、配有牛尾绳：用做救生衣的牵引绳，配合拖拽式救生衣，一端为O型环，另一端为快挂，紧急情况下，可快速与该牵引绳分离。 5、尺寸大小和外观标识能够满足用户单位需求，提供检测报告。 |  |  |  |
| 69 | 滑轮 | 1、材质：304材质； 2、标准：国标； 3、特性：防腐防锈耐用； 4、高转速轴承、高质垫片； 5、加厚滑轮、加厚支架承重≥300KG。 |  |  |  |
| 70 | 二级防化服 | 1、符合GA770-2008标准要求，为半封闭式消防防化服； 2、采用PVC双面涂覆织物面料制作； 3、整体抗水渗漏性20min后无渗漏现象； 4、抗化学品渗透时间：≥60min； 5、化学防护手套耐刺穿力：≥25N，靴底抗刺穿力：≥1500N； 6、拉伸强度：经向≥15KN/m，纬向≥20 KN/m； 7、撕裂强力：经向≥40N，纬向≥45N； 8、耐热老化性能：125℃×24h不粘、不脆； 9、耐寒性能：-25℃×5min，折叠180度无裂纹； 10、重量：≤4.5kg。 |  |  |  |
| 71 | 测温仪 | 1、测量温度范围：-50-900℃； 2、测量精度：±5℃； 3、重复性：1%的读数或1℃。； 4、响应时间：500mSec.95%响应； 5、响应波长：8-14µm； 6、发射率：0.10-1.00可调； 7、距高同测试点比例：12：1； 8、重量：≤170克(不包括电池)； 9、尺寸：≤175×100×50毫米； 10、电源：9V碱性电池或镍铬电池。 |  |  |  |
| 72 | 测距仪 | 1、电源（直充）：≥750mA锂电； 2、测量单位：码（Yd）、米（m）； 3、视场：≥7°； 4、望远镜倍率：≥7X； 5、望远镜物镜孔径：≥24mm； 6、望远镜目镜孔径：≥16mm； 7、防水防尘：≥IP64； 8、屈光度：±3°； 9、调焦方式：目镜调焦； 10、产品重量：≤200g。 |  |  |  |
| 73 | 可燃气体探测仪 | 1、检测气体：空气中的可燃气体； 2、量程：0—100％LEL； 3、精度：≤±5％（F、S）； 4、最小读数：1％LEL； 5、响应时间：≤5S ； 6、电池：连续工作时间≥15h； 7、传感器寿命：≥3年； 8、报警：声光报警； 9、工作温度：-10—40℃； 10、重量：≤220g。 |  |  |  |
| 74 | 有毒气体探测仪 | 1、传感器：插接式； 2、报警指示：声、光和震动三种报警方式； 3、工作温度：-20～58℃； 4、工作湿度：5%～95%RH（非冷凝）； 5、电池工作时间：≥14小时； 6、尺寸：≤11×6×4cm； 7、重量：≤160g； 8、气体种类：H2S CO O2（%vol）可燃气体； 9、测量范围：0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% ，0-100%LEL 0-5%V/V（CH4）； 10、充电：≤3小时。 |  |  |  |
| 75 | 消防手套 | 1、技术性能符合XF7-2004《消防手套》标准中二类或三类消防手套的技术要求； 2、结构：采用外层、隔热层、防水透气层、衬里四层结构； 3、材料：手套外层应采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性； 4、性能：具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能； 5、灵巧性能不低于4级,整体防护等级不低于二类。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 76 | 佩戴式防爆照明灯 | 1、LED光源，使用寿命≥10万小时； 2、具有照明、频闪和远距离信号指示功能，灯具照射距离≥100米，可视距离≥5000米； 3、灯具应具有强、弱光切换功能，灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能； 4、佩戴式灯具的质量：≤150g； 5、四格电量指示功能，随时查看灯具电量，具备尾灯警示功能。 |  |  |  |
| 77 | 消防多功能腰斧 | 1、具备能砍、能凿、能撬等性能； 2、腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，具备抗冲击、耐腐蚀性能； 3、全长:≥300mm； 4、斧头长度：≥160mm； 5、质量：≤1.0kg。 |  |  |  |
| 78 | 消防员灭火防护头套 | 1、符合XF869-2010 《消防员灭火防护头套》的要求； 2、采用芳纶等本质阻燃材料，可对头部、侧面部和颈部区域提供保护； 3、头套前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≥200mm； 4、头套侧部与防护服领口内重叠部分长度≥130mm； 5、头套应使用原色纤维针织物制作，有弹性，贴合面部，佩带舒适，损毁长度≤100mm，无变色、熔融、滴落现象。 |  |  |  |
| 79 | 防静电内衣 | 1、由100%纯棉织物并经过防静电处理而成。采用高强缝线缝制； 2、断裂强力：≥420N； 3、撕破强力：≥14N； 4、起毛起球级：4级； 5、摩擦带电电荷密度：≤2.2μc/㎡。 |  |  |  |
| 80 | 消防护目镜 | 1、符合XF 1273-2015 《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》的要求； 2、具备防冲击和化学品飞溅性能，镜片内侧防雾气，外侧防刮擦； 3、光透射比≥85%； 4、弹力松紧带，具有舒适鼻部软垫和通风功能； 5、耐紫外线约0.98%。 |  |  |  |
| 81 | 热像仪 | 1、探测器：类型：非制冷焦平面微热型；像素：≥160*120；像元间距：约25μm；波长范围：8-14μm；采样频率：约50Hz；热灵敏度：≤0.06℃@30℃。 2、镜头：视场角：≥25°×19°/0.1m；可见光摄像头：≥130万像素； 3、帧频：50HZ/60HZ，可选。图像显示：液晶显示屏：3.5″TFT LCD，≥640*480，彩色； 4、测量：测温范围：-20℃~+350℃,可扩展到650℃；精度：±2℃或±2（读取范围）；调色板：11种调色板可调（包括铁红、彩虹、黑白、黑白反转等）； 图像调整：自动/手动调整对比度、亮度； 5、测量模式：可移动点（最多4点），可移动区域（最多3区域，可选平均温度测量、最高/最低温度跟踪），可移动线（最多2线），全屏最高/最低温度跟踪，显示最多5组数据；等温分析，温差分析，温度跟踪，温度报警（声音、颜色）； 6、图像存储：存储卡：≥8GB ，最高可支持16GB；存储方式：手动/自动存储，单帧红外图像、红外与可见光关联图像；热图像格式：JPEG格式，带红外原始测量数据；可见光图像格式：JPEG格式；语音注释：≥60秒（随图像保存，内置麦克风）； 7、电池工作时间：连续工作4小时以上；电池类型：锂电池，可充电；省电模式：自动休眠、自动关机；防护等级：≥IP54； 8、抗冲击：≥25G，IEC68-2-29；抗振动：2G，IEC68-2-6；跌落：≥2米； 9、物理特征：外形尺寸约：105x230x245mm； 10、重量≤980g。 |  |  |  |
| 82 | 灭火毯 | 1、火场救生和重要物品保护； 2、耐燃氧化纤维材料； 3、防火布夹层织制； 4、在900℃火焰中不熔滴，不燃烧； 5、尺寸：≥1.5×1.5m。 |  |  |  |
| 83 | 救生照明线 | 1、符合GB26783-2011《消防救生照明线》要求； 2、线盘上线体长度≥100m ； 3、供电箱采用锂电池，工作≥16小时； 4、工作电流：≤700mA/100m； 5、常亮工作时间：≥8h，闪亮工作时间：≥16h； 6、表面最高温度：≤30°； 7、线体直径：5.0±0.5mm； 8、单条线体拉力：≥300N； 9、发光亮度：≥10cd/m2； 10、箱体上具有电池电量显示功能。 |  |  |  |
| 84 | 移动式排烟机 | 1、功率：≥8KW； 2、风力强劲，在距离入口2-6米处排烟效果等同； 3、风扇直径≥55CM，加固型合成树脂叶片； 4、金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护； 5、机器可连续运行≥80分钟； 6、产品尺寸：≤75X75X65CM； 7、产品重量：≤70KG； 8、机器配有脚轮，可方便移动； 9、拉起扶手可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度； 10、排烟量：≥85200立方米/小时。 |  |  |  |
| 85 | 防蜂服 | 1、拉伸强度：经向≥45KN/m，纬向：≥35KN/m； 2、经向撕破强力：≥210N； 3、纬向撕破强力：≥150N； 4、抗化学品渗透性能：面料≥65min，接缝部位≥60min； 5、重量：≤4.5kg。 |  |  |  |
| 86 | 电绝缘手套 | 1、用于高电压场所手部保护； 2、具有绝缘、防静电、防爆、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能； 3、由经过特殊处理的天然橡胶制成； 4、最高测试电压不小于5000伏； 5、最高使用电压不小于12000伏。 |  |  |  |
| 87 | 电绝缘靴 | 1、功能：绝缘、防止静电； 2、带钢包头、钢底板； 3、材质：天然橡胶； 4、用于电压：≥30KV； 5、重量≤2kg。 |  |  |  |
| 88 | 内置纯棉手套 | 1、应急救援时的手部内层防护内质纯棉手套； 2、具备防静电、质地柔软的性能； 3、手套为五指式； 4、手套为针织手套； 5、可与防化手套配套使用。 |  |  |  |
| 89 | 消防阻燃毛衣 | 1、符合国家GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》和GB/T5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》等相关标准的要求； 2.材料采用芳纶阻燃材料和羊毛混纺； 3.技术性能：续燃时间：经、纬向0s；阴燃时间： 经、纬向0s； 4、损毁长度：经向≤40mm，纬向≤40mm； 5、氧指数：≥33％。 提供检验报告。 |  |  |  |
| 90 | 防高温手套 | 1、材料：防火纤维密织，隔热、阻燃、耐高温、防割，整体热防护性能（TPP）≥40.0cal/ C㎡；抗切割性能：≥18N； 2、耐热性能：整个手套和衬里在180±5℃温度下保持5min，其表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象，长度收缩率0.4%，宽度方向0%； 3、耐热温度450℃，最大耐热1000℃； 4、阻燃性能：手套组合材料的损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2.0s，且无熔融、滴落现象；衬里材料地无熔融，滴落现象； 5、耐磨性能：手套掌心面组合材料用粒度为100目的砂纸，在9kpa压力下，经8000次循环摩擦后，不被磨穿； 提供检测报告。 |  |  |  |
| 91 | 移动供气源（2瓶） | 1、由2个6.8L的30MPa高压碳纤维气瓶组成； 2、双减压器输出，流量≥1000L/min； 3、气瓶为铝合金内胆碳纤维缠绕，外层涂环氧树脂，上端和底部使用橡胶皮套，整个气瓶用阻燃布套； 4、配有2个正压式呼吸面罩及供给阀，1个 Y 型接口； 5、面罩具有双重防雾功能，经防雾及硬化处理； 6、供气阀可与面罩 360°快速插接； 7、1根主管，2根支管，总长≥50米； 8、供气阀与供气软管之间为软性连接方式，供气阀带有防尘装置； 9、推车为不锈钢材质，带有停车制动装置； 10、推车手把可自由折叠、推车上设置存放器材的不锈钢可拆卸箱子1个。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 92 | 消防过滤式综合防毒面具 | 1、符合国家标准GB2626-2006KN95要求； 2、佩戴方式：头戴式； 3、面具材料：TPR材质符合国家标准、无毒无臭； 4、滤毒盒：采用BFE高碘值强吸附活性炭； 5、吸气阀：吸气阀在呼吸时闭合，使废气不会回流时开启。 |  |  |  |
| 93 | 降温背心 | 1、阻燃面料，穿着舒适，长短肥瘦可随意调节； 2、配置4只水凝胶蓄冷袋，总重量≤1600克； 3、水凝胶蓄冷剂常态下为柔软胶体，无毒无害，对皮肤无刺激，属环境友好产品； 4、保冷时间≥4小时，蓄冷剂热焓值≥330j/g； 5、可被预冷次数：≥1000次。 |  |  |  |
| 94 | 手提式强光照明灯 | 1、流明：≥900LM； 2、额定容量：≥4400mAh； 3、额定功率（LED）：≥3×3W； 4、光源（LED）平均使用寿命：≥100000h； 5、连续放电时间：≥8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪）； 6、充电时间：≤8h； 7、电池使用寿命：≥1000（循环）； 8、射程：≥1000米； 9、重量：≤800g； 10、外壳防护等级：≥IP68。 |  |  |  |
| 95 | 直流开关水枪 | 1、可控制燃烧面积：30—50㎡； 2、最大有效射程:≥17m； 3、喷嘴口径：约19mm； 4、周长：10-15m； 5、流量：≥6.5L/S。 |  |  |  |
| 96 | 大流量无线遥控移动消防炮 | 1、符合GB19156-2003标准要求； 2、最大工作压力：≥1.2Mpa；接口直径DN80； 3、流量：≥40L/S；射程：≥60m； 4、最小仰角范围（°）：+30-+70；水平回转角（°）：≥90； 5、重量：≤15KG。 |  |  |  |
| 97 | 65mm消防水带（16型） | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书； 2、水带口径为65mm； 3、水带单位长度质量：≤280g/m； 4、水带工作压力≥1.6MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%，扯断强度：≥55MPa。 |  |  |  |
| 98 | 80mm消防水带（16型） | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm； 3、水带单位长度质量：≤400g/m； 4、水带工作压力为≥1.6MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%，扯断强度：≥55MPa。 |  |  |  |
| 99 | 65mm消防水带（20型） | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为65mm； 3、水带单位长度质量：≤330g/m； 4、水带工作压力：≥2.0MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%，扯断强度：≥55MPa。 |  |  |  |
| 100 | 80mm消防水带（20型） | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm； 3、水带单位长度质量：≤420g/m； 4、水带工作压力：≥2.0MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于6%，扯断强度：≥55MPa。 |  |  |  |
| 101 | 65mm消防水带（25型） | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为65mm； 3、水带单位长度质量：≤340g/m； 4、水带工作压力：≥2.5MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%，扯断强度：≥55MPa。 |  |  |  |
| 102 | 80mm消防水带（25型） | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm； 3、水带单位长度质量：≤460g/m； 4、水带工作压力：≥2.5MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%，扯断强度：≥45MPa。 |  |  |  |
| 103 | 水幕水带 | 1、长度为20m；水带的经纬织物层为涤纶长丝，编织得均匀，表面光滑平整；提供检测报告和消防产品认证证书。 2、水带口径为65mm； 3、水带单位长度质量：≤460g/m； 4、水带工作压力：≥2.0MPa； 5、在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%，扯断强度：≥45MPa。 |  |  |  |
| 104 | 80mm雌快速转65mm雌快速 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力≥1.6MPa； 4、适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口 (80mm雌快速转65mm雌快速)。 |  |  |  |
| 105 | 80mm雄快速转65mm雄快速 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力≥1.6MPa； 4、适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口 (80mm雄快速转65mm雄快速)。 |  |  |  |
| 106 | 80mm雄转65mm内扣接口 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力≥1.6MPa； 4、适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口 (80mm雄转65mm内扣接口)。 |  |  |  |
| 107 | 80mm雄快速转80mm雄快速接口 | 1、满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求； 2、由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点； 3、工作压力≥1.6MPa； 4、适用介质：水、泡沫混合液； 5、异型异径接口 (80mm雄快速转80mm雄快速接口)。 |  |  |  |
| 108 | 二分水器 | 1、满足XF868-2010《分水器和集水器》标准； 2、进水口径为65mm； 3、材质：铝质； 4、阀门开启压力≥135N； 5、出水口数量和口径：2个、65mm。 |  |  |  |
| 109 | 三分水器 | 1、满足XF868-2010《分水器和集水器》标准； 2、进水口径为80mm； 3、材质：铝质； 4、阀门开启压力≥135N； 5、出水口数量和口径：3个、65mm。 |  |  |  |
| 110 | 螺旋式开关三分水器 | 1、符合GA868-2010《分水器和集水器》标准； 2、表面经过喷塑处理，螺旋式阀门 ； 3、主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成； 4、工作压力：≥2.5Mpa； 5、进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。 |  |  |  |
| 111 | 水带带压堵漏装置 | 1、装置分为抽芯铆钉式和捆绑式堵漏装置，可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵；封堵压力（MPa）：≥1.6； 2、抽芯铆钉式封堵尺寸（mm）：≥6； 3、抽芯铆钉式封堵时间（s）：≤10； 4、捆绑式堵漏装置封堵尺寸（mm）：≥10； 5、捆绑式堵漏装置封堵时间（s）：≤40。 |  |  |  |
| 112 | 泡沫液抽吸泵 | 1、发动机型式:四冲程、单缸、风冷汽油机； 2、功率:≥6.5 HP； 3、流量：≥80L/min ； 4、允许吸入高度：≥3m； 5、外形尺寸：≤365*315*335（mm），质量：≤35 kg。 |  |  |  |
| 113 | 机动消防泵 | 1、发动机型式：单缸风冷四冲程汽油机； 2、额定功率：≥7kW； 3、启动方式：电起动/自回式手拉绳； 4、引水方式：旋片真空泵引水； 5、吸深：≥7m； 6、最大流量：≥50 T/h； 7、额定压力：≥0.55MPa； 8、最大扬程：≥70m； 9、净重：≤60Kg； 10、外形尺寸：≤610×510×520mm。 |  |  |  |
| 114 | 浮艇泵 | 1、发动机型式:四冲程、单缸、风冷； 2、汽油机最大功率:≥10.8KW(15HP)； 3、启动方式:手/电启动，遥控启动； 4、遥控距离:≥100m ； 5、最大流量:≥70T/H； 6、额定流量:≥ 47T/H； 7、额定压力：≥0.4Mpa； 8、扬程:≥40m； 9、启动电池:免维护环绕式12V13AH； 10、质量:≤70kg。 |  |  |  |
| 115 | 二节拉梯 | 1、技术性能指标符合GA137-2007《消防梯》标准要求； 2、尺寸（㎜）：约高6000，宽300，厚150，梯蹬间距约280； 3、材质：5年或以上的毛竹，防腐绝缘； 4、存放状况（㎜）：约高3850，宽440，厚150； 5、重量：≤30kg。 |  |  |  |
| 116 | 三节拉梯 | 1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求，提供检测报告； 2、拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6063/T5铝型材； 3、工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m；最小梯宽350±4mm；梯蹬间距300±2mm； 4、整梯质量≤85kg； 5、水平弯曲残余变形比值≤0.3%； 6、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.3%； 7、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象； 8、翘曲试验时，任一梯脚均不离地； 9、梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°； 10、滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 |  |  |  |
| 117 | 电缆线盘 | 1、国内标准，线轴电源线盘； 2、线长≥20米； 3、3孔、2插位； 4、带漏电保护； 5、额定电压220伏特。 |  |  |  |
| 118 | 防化手套 | 1、符合国家GA770-2008《消防员化学防护服装》相关标准要求； 2、适用于消防员处置化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护； 3、阻燃、耐热、绝缘、 防水防酸、碱、盐及各种溶剂，能有效抵御芳烃、卤代物、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害； 4、耐穿刺力≥22N； 5、耐寒性能：在-25℃温度下冷冻下5分钟，手套表面无裂纹。 |  |  |  |
| 119 | A类泡沫 | 1、符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准； 2、凝固点（混合液）：≤-15℃； 3、产品PH：6.0-9.5； 4、表面张力：≤21mN/m（混合比1%）； 5、腐蚀率：Q235A钢片≤0.6mg/（d·dm2），3A21 铝片≤0.2mg/（d·dm2）； 6、25%析液时间：≤8.5min（混合比1%，发泡倍数28）； 7、润湿性：混合比为0.3%、0.6%、1%时润湿时间分别为≤86s、20s、7s； 8、隔热防护性能：混合比为3%时，发泡倍数为39倍，25%析液时间≤21min； 9、A类火灭火时间：淡水≤72s，海水≤75s，抗复燃时间≥10min；灭火级别IIID灭火时间：淡水≤2min，海水≤3min，抗烧时间：淡水≥13min，海水≥12min； 10、产品混合液储存有效期≥3年，产品不受冻结融化影响。 |  |  |  |
| 120 | B类泡沫 | 1、适应水质：淡水； 2、混合比：6%； 3、凝固点：≤-20℃； 4、pH值温度处理前：≥7，温度处理后≥7； 5、表面张力特征值：≥17；界面张力特征值：≥2.5； 6、腐蚀率：Q235A钢片≤2.4（d·dm2），3A21铝片≤0.5（d·dm2）； 7、发泡倍数特征值：≥7.5； 8、25%析液时间特征值：≥4.5min； 9、保质期：≥3年； 10、使用耐磨耐撞击的塑料桶包装，桶上标识符合《低倍数泡沫灭火剂包装标识统型要求》。 |  |  |  |
| 121 | 头盔式消防用红外热像仪 | 1、整套系统硬件由主机、链接软管和屏幕组成，辅助消防员迅速识别火点、被困人员和障碍物； 3、主机重量：≤400g； 4、红外热像仪系统：非制冷焦平面阵列，像素：≥384*288； 5、气体检测系统：一氧化碳，氧气，硫化氢检测，在屏幕上显示； 6、热灵敏度:≤0.1度，帧率：约9Hz，波长范围：8-14um； 7、测量范围：-10 +330度； 8、视频图像系统：对焦范围0.5米-无穷远，摄像角度≥120°，可见光照片像素 ≥1600万； 9、工作时间：≥8H； 10、配置专用的消防用头盔，防水、防尘和防摔防护箱 提供检测报告。 |  |  |  |
| 122 | 压缩空气泡沫枪 | 1、带双手把便于把握喷射方向, 稳定水枪, 弓形开关手把； 2、可喷射A类泡沫又可喷射水流； 3、另配上B类泡沬枪筒和多功能喷头； 4、接口尺寸：65mm； 5、重量：≤1.5kg。 |  |  |  |
| 123 | 护膝、护肘 | 1、用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破； 2、外壳采用上等软胶的龟板和高弹的EVA材料； 3、内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； 4、防腐蚀，耐磨，佩戴舒适，可有效减缓冲击和碰撞； 5、双重弹力松紧带设计，固定装置可调。 |  |  |  |
| 124 | 折叠式担架 | 1、担架框架部分主要采用高强度铝合金制成，担架面采用蓝色牛津革面制成； 2、采用一端两轮一端两支撑脚设计； 3、具有靠背设计，可调节靠背角度； 4、担架支撑脚及脚轮可折叠收纳，使用更方便； 5、展开尺寸：≤185*50*25cm； 6、折叠尺寸：≤95*50*15cm； 7、包装尺寸：≤100*55*15cm； 8、承重：≤150kg； 9、净重：≤7kg； 10、毛重：≤8.5kg。 |  |  |  |
| 125 | 救生气垫（鼓风机式） | 1.符合GA631-2006标准； 2.外形尺寸：≥6×8×16m，气垫重量：≤100kg； 3.面料拉伸强度：经向≥29kN/m、纬向≥29kN/m； 4.充气时间：≤60s，补气时间：≤22s； 5.减速度值：头部≤21g；胸部≤21g；骨盆≤20g； 6.消防救生气垫表面的所有面料经热空气老化试验后，其拉伸强度降低值经向≤8%，纬向≤2%； 7.气垫所采用的移动式排烟机应符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准，与气垫为同一品牌； 8. 移动式排烟机额定功率≥2kW，额定转速≥3600 r/min，额定风量≥7000m³/h； 9.排烟机低温气动性能≤22s； 10、移动式排烟机质量≤30kg。 提供检验报告。 |  |  |  |
| 126 | 缓降器 | 1、性能符合GA413《救生缓降器》的要求； 2、结构：由齿轮减速系统组成； 3、绳索由锦纶线内包软钢丝制成； 4、载荷重量：8-130kg； 5、绳长≥30米。 |  |  |  |
| 127 | 手动破拆工具组 | 1、整套工具包括：伸缩冲击撬杆、撬锁拔钉器、金属切割器、鹰嘴撬、阔斧、V 型凿、平凿、拆锁器等； 2、配备铝合金包装箱； 3、伸缩冲击撬杆：与其它组合，作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用；拉出长度≥860mm，收缩长度≥600mm，伸缩冲击行程≥260mm； 4、撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用，长度≥300mm； 5、金属切割器：撕开铁皮，长度≥300mm； 6、鹰嘴撬：撬开门窗，撬掉门锁等用，长度≥200mm； 7、阔斧：砍开木门等，宽度≥90mm； 8、V 型凿：冲击切割防盗门、飞机、车体等，长度≥460mm； 9、平凿：冲击凿开任何坚硬物体，长度≥460mm； 10、工具总件数≥8件。 |  |  |  |
| 128 | 绝缘剪 | 1、事故现场电线电缆或其它带电体的剪切； 2、剪切硬度≥HRC30； 3、可剪断电线、钢筋直径：≥16mm； 4、耐高压≥5000V； 5、尺寸≥24寸。 |  |  |  |
| 129 | 移动照明灯组（带发电机） | 1、额定电压：DC25.2V； 2、电池容量：≥22Ah； 3、额定功率（LED）：2×30W； 4、LED平均使用寿命：≥100000H； 5、连续照明时间：聚光/泛光:≥8H、聚光：≥12H、泛光：≥22H； 6、摄像头像素：≥800万； 7、摄像存储空间容量：≥32G； 8、扩音器（喇叭）功率：20-30W； 9、电池使用寿命：≥500次循环； 10、充电时间：≤6h。 |  |  |  |
| 130 | 机动橡皮艇（30马力） | 1、船体材料：PVC材料，抗磨损，抗老化，耐腐蚀； 2、艇总长：≥420cm，宽度：≥190cm； 3、承载重量：≥1000kg； 4、承载人数：≥8人； 5、舷气囊直径：≥50cm； 6、气囊数：4+1个； 7、充气压力：≥20kpa； 8、艇净重：≤105kg； 9、配置动力：≥30马力； 10、配置清单：橡皮艇一条，铝合金底板一套、铝合金船桨二支、铝合金坐板二块、帆布便携包一个、脚踏式气泵一个、维修工具一套。 |  |  |  |
| 131 | 重型支撑套具 | 1、用于自然灾害和矿山救援；符合国家有关技术标准； 2、材质为高科技航空铝合金； 3、支护套具：由五种规格支撑杆组成，每种型号支撑杆各两根，通过手持式遥控器控制，工作压力≥8bar；单根支撑杆原始长度分别≤470mm、600mm、880mm、1400mm；单根支撑杆最大展开长度分别≥660mm、910mm、1420mm、2380mm；单根支撑杆重量分别≤8kg、9.5kg、13kg、18kg；配置三种规格延长杆，各两根，长度分别≥150mm、300mm、600mm；额定支撑能力（轴向）≥120KN，最大支撑能力（轴向）≥180KN；除了可单独支撑作用外，还可以组成三脚架或柱形支撑，增大了救援的实用性。配件包括：手持式控制器1个可控制支撑杆上升或下降、减压阀1个、万向旋转底座2个、多功能板2个、多功能板连接器2个、五种不同规格支持头各2个、三脚架顶端接头1个、柱形支撑座2个、带钩棘轮紧固带6个、多功能工具3个、5米输气管5根； 4、稳固保护附件：采用环保聚乙烯材质，抗老化性能比橡胶材质强、重量轻；长方形垫块≥6个，内嵌有联接锁凹槽；大三角形滑梯垫块≥6个，坡面上分布有倒齿；厚型正方形垫块≥12个，内嵌有联接锁凹槽；薄型正方形垫块≥12个，内嵌有联接锁凹槽；小三角形垫块≥6个，坡面上分布有倒齿；鞍形滑块≥6个，坡面上分布有倒齿；连接锁片≥15片； 5、提供检测报告。 |  |  |  |
| 132 | 无齿锯 | 1、最大锯片直径：≥350mm； 2、切割深度：≥125mm； 3、转轴尺寸≥20mm； 4、锯片/链转数：≥4450rpm； 5、功率：≥4KW； 6、发动机转数：≥9500rpm； 7、汽油箱容积：≥0.9L； 8、机油箱容积：≥0.3L； 9、体积（长宽高）：≤775mm*270mm*430mm； 10、净重：≤11kg。 |  |  |  |
| 133 | 50米线盘 | 1、额定电压：220V； 2、额定电流：≥25A； 3、长度：≥50米； 4、线盘轴采用非金属材料，免电磁热效应，卷盘抗振抗摔； 5、带漏电及过载保护。 |  |  |  |
| 134 | 肢体固定气囊 | 1、负压，PVC材料制成； 2、表面不容易损坏，可洗涤； 3、在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上； 4、肢体固定气囊可按伤员各种形态而变化； 5、可用X光、CT、MRI检查。 |  |  |  |
| 135 | 远距离强光照明灯 | 1、配置有车载电源线，电池电量不足时，可使用车载电瓶进行供电； 2、灯头为内置式，不用时完全可以放置灯箱内； 3、电池：额定电压 DC12V，额定容量≥24Ah； 4、光源：类型LED，使用寿命≥100000h； 5、功率：聚光≥25W 、泛光≥45W、警示≥2W，光源光通量泛光≥5500lm、聚光≥3000lm； 6、放电时间：聚光泛光同时开到最亮连续放电时间≥3.5小时，只开聚光最亮连续放电时间≥10.5小时，只开泛光最亮连续放电时间≥7.5小时； 7、10m处光斑中心照度：聚光≥600lx，泛光≥140lx； 8、最大升起高度：灯头≥1.9m、相机云台≥1.5m； 9、警示灯可视距离：≥1km； 10、外壳防护灯具: ≥IP65。 |  |  |  |
| 136 | 水面漂浮救生绳 | 1、可漂浮于水面上； 2、长度：≥100米； 3、直径：≥9.5m； 4、延伸率：≤3m； 5、断裂强力：≥45KN。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 137 | 可漂浮救生担架 | 1、承重：≥200kg； 2、内部发泡处理； 3、常规颜色: 红色； 4、排水量：整体体积≥0.04m3； 5、可与救生杆、颈托单向呼吸器配合装备。 |  |  |  |
| 138 | 水流测速仪 | 1、测量范围：0.1-6.1 MPS(m/s）； 2、精度：约0.03 MPS； 3、平均值：连续数字显示真平均流速，每秒更新一次； 4、显示器：LCD, 防眩光和UV ； 5、重量：≤900g； 6、工作温度 -20℃-+70℃； 7、储存温度 -30℃-+80℃； 8、可伸缩长度：1.1-1.8m； 9、数据记录： 最小值、最大值和平均值； 10、其它功能：定时器，低电量报警。 |  |  |  |
| 139 | 水域救援割绳刀 | 1、可快速切割绳索及其他障碍物； 2、倒头为钝头刀，避免其它伤害； 3、刀总长18cm-20cm，刀刃长8cm-10cm； 4、单刃带齿锯，锯齿数≥13； 5、刀刃带钩口，可用于割绳； 6、刀刃材料为钛合金，硬度≥HRC38度； 7、配硬塑料刀鞘； 8、手柄带护口，塑料成型外嵌橡胶； 9、附两条橡胶腿绑带； 10、可满足单手快速拿取、收合。 |  |  |  |
| 140 | 加厚橡皮艇 | 1、船体材料：PVC材料，抗磨损，抗老化，耐腐蚀； 2、艇总长：≥420cm，宽度：≥190cm； 3、承载重量：≥1000kg； 4、承载人数：≥8人； 5、舷气囊直径：≥50cm； 6、气囊数：4+1个； 7、充气压力：≥20kpa； 8、艇净重：≤105kg； 9、橡皮艇采用装甲设计； 10、配置动力：≥60马力。 |  |  |  |
| 141 | 医疗急救箱 | 1、纯棉弹性绷带1 盒、网状弹力绷带1盒； 2、人工呼吸隔离面罩 Cpr 1 个； 3、不粘伤口无菌敷料 9×10cm 2 盒； 4、防水创可贴 8片 1 袋； 5、压缩脱脂棉 10克×1包 2 包； 6、三角巾 96×96×136cm 1 包； 7、酒精棉片 1×10片 10 片； 8、强力典伤口消毒棉签 10只×2包 2 盒； 9、医用剪刀 不锈钢 1 把； 10、医用塑胶手套 塑胶 1 副。 |  |  |  |
| 142 | 漏电探测仪 | 1、外壳由硬塑胶制成，无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源； 2、可以在15尺内测量120V/220V电是否漏电，可测试交流电； 3、探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz，7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz； 4、电源：4节5号电池，尺寸：≤45×520mm； 5、接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。 |  |  |  |
| 143 | 电子气象仪 | 1、可测风速，温度，湿度，大气压力； 2、可180°折叠，LCD双显示，具备最大/最小/平均值锁定功能； 3、设有警报功能，低电量指示； 4、可多单位显示，如米/秒、公里/小时、英尺/分钟、海里/小时； 5、配件：电池、彩盒、说明书等。 |  |  |  |
| 144 | 起重气垫 | 1、3种起重气垫规格：≥10T/30T/50T；工作压力8bar； 2、最大起重能力：≥10T/30T/50T； 3、重量: ≤4.2kg/11.5kg/23.9kg； 4、配置：气垫一套，三种规格，以上每种规格一块，控制系统一套：双重控制器、减压阀、气管、脚踏泵）5米连接管3条，10米连接管2条，Y型分配器1个，脚踏泵2台，6.8升高压气瓶一个； 5、最大抬升高度≥21cm/34cm/47cm。 提供检测报告。 |  |  |  |
| 145 | 多功能水枪 | 1、流量手动4档可调，调节流量时无需关闭阀门； 2、表面T5阳极氧化处理，马蹄形球阀开关，直流/喷雾调节套带位置感知； 3、带雾化旋转齿，可实现快速切换； 4、夜间反光标贴，360°自由旋转进水口，有效防水带打结； 5、额定压力：≥0.6Mpa；重量：≤2kg。 |  |  |  |
| 146 | 静力绳（100米） | 1、材料：尼龙和聚酯纤维； 2、长度：≥100米，直径：约10.5毫米； 3、断裂强度：≥27KN，8字结强度：≥15KN，冲击力(系数0.3)：≥5KN，冲坠次数：≥10次； 4、静力延展率：≤3.4%，绳皮占有率：≤41%； 5、线轴数：≥32，重量：≤75克/米。 |  |  |  |
| 147 | 双滑轮 | 1、最大过绳直径：≥13mm； 2、拉力：≥26KN； 3、工作负荷：≥1.8KN*4=7KN； 4、尺寸：≤高105mm*宽65mm； 5、上承重挂点孔径≥25mm，下承重挂点孔径≥14mm。 |  |  |  |
| 148 | 中号分力板 | 1、8孔铝合金锚固点； 2、尺寸：≤150*90*15mm； 3、孔径：≥19mm； 4、拉力：≥45KN； 5、重量：≤250g。 |  |  |  |
| 149 | 油锯 | 1、汽排量：≥50cm3； 2、功率：≥2.4kw； 3、怠速：≥2700rpm； 4、最高功率转速：≥9600rpm； 5、燃油箱容量：≥0.45L； 6、活塞行程：≥33mm； 7、链条节距：≤.325"； 8、导板长度：≥33cm； 9、链条速度：≥17m/s； 10、重量：≤6kg。 |  |  |  |
| 150 | 电动破拆剪扩钳 | 1、符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》相关标准，提供检测报告。 2、锂电动力设计，内置电动液压系统，力量输出保持不变，启动开关与电源开关分离式设计，带LED夜间照明系统，配有电量显示功能，电量低于20%时显示报警，控制阀门为单手拇指操作； 3、额定电压≥28V；容量大于5.0Ah，配有220V电源线直接使用交流电源，无工作时间限制； 4、手柄具备旋转功能，能沿机身中心轴切面方向360°旋转且能任意位置牢固定位； 5、工作压力：≥70MPA； 6、开口距离≥390mm； 7、额定扩张力≥80KN； 8、剪断能力：≥Φ35mm（圆钢）、厚度20mm板材（Q235A材质）； 9、质量：≤22Kg（含电池及液压油）； 10、配置：电动剪扩器*1把、充电器*1个、背带*1根，电池*2块。 |  |  |  |
| 151 | 液压破拆工具组 | 1、主要用途：建筑倒塌、交通事故等现场剪切、扩张、撑顶作业； 2、性能要求：全套产品为同一品牌产品，性能符合《液压破拆工具通用技术条件》GB/T17906要求。接口采用平头轴心单接口，可带压插拔，便于清洁； 3、双输出倍速机动泵：能同时连接两款设备同时使用,可带压操作、倍速液压阀门设计、可供各种大型、超大型液压工具正常使用。机器外围应为框架式结构，防磕碰，可拎提；工作压力≥72Mpa；高压模式流量≥0.70L，倍速模式流量≥1.2L/min；液压油油箱容积≥4L；重量≤22kg；配备5米以上平头轴心单管单接口软管2套（两种醒目配色）； 4、液压剪切器：具有切断、剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板等功能。工具为无尾管、单管单接平头轴心接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位。手提把应带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。配置360°旋转机械手，可进行多角度剪切作业。缸体中心螺栓应为扁平式机械齿轮结构设计，可伸入更狭小空间进行剪切救援作业。鹰嘴式刀头设计、剪切刀口均为双刀刃设计、开口距离更大、剪切能力更强；工作压力≥72Mpa；剪切圆钢直径（Q235材料）≥35mm、剪切钢板厚度≥16mm；开口距离≥320mm；重量≤14.8kg； 5、液压剪扩器：应有剪切、扩张、撕裂和牵拉等功能。工具应为无尾管、单管单接平头轴心接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位。手提把应带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。应配置360°旋转机械手把设计，可进行多角度剪切和扩张作业；剪扩器刀口均为双刀刃设计；工作压力≥72Mpa；剪切圆钢直径（Q235材料）≥35mm、剪切钢板厚度≥15mm；扩张距离≥370mm；重量≤14.8kg； 6、液压扩张器：应具有扩张、撕裂、夹持等功能。工具应为无尾管、单管单接平头轴心接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位。手提把应带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。应配撕裂、开门工具头各一副。具有撕裂、牵拉、开门、牵引等功能。可随意更换；工作压力≥72Mpa；扩张距离≥720mm；额定扩张力≥55-68KN；重量≤17kg； 7、单级液压撑顶器：应具有移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定的功能。工具应为无尾管、单管单接平头轴心接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位。手提把应带有LED照明系统，可为救援人员提供持久照明。此外顶杆端头带有激光对准装置，撑顶作业时可精准定位；工作压力≥72Mpa；最大撑顶力≥145kN；作业范围550-900mm 、撑顶行程350mm；质量≤12kg； 8、手动液压泵：无需燃油或电力，手动操作即可产生液压动力，可高低压自由转换；接口应为平头轴心单接口设计，便于清洁、可带压操作，一按到位，手柄配有延长杆设计，手动泵配有限位加压手把，防止打压时磕碰泵体，额定工作压力≥72MPa；液压油油箱容积≥2.0L，低压输出压5~10MPa；高压流量≥1.5ml/次，低压流量 ≥10ml/次，最大手柄力 ≤350N；重量≤10kg。 9、混凝土破碎剪切器：集粉碎混凝土和剪切钢筋功能于一体，可轻松、可靠地破碎和压碎砖块，可轻松剪切钢结构，破碎中产生灰尘少，适用狭小救援空间；工作压力：≥720巴，破碎开口距离：≥340MM,破碎能力：≥185MM（C30 混凝土楼板）；剪切开口距离：≥123MM；剪切能力(Q235A 圆钢)：≥ Φ34mm，（HRB400 热轧带肋钢筋）：≥Φ26mm；配有照明系统：破碎器的把手上装有不小于6个LED灯珠制成的照明灯，供电方式1节5号电池；重量：≤16KG； 10、提供检测报告。 |  |  |  |
| 152 | 机动链锯 | 1、发动机排量：≥45cc； 2、怠速转速：≥2700rpm/min； 3、额定转速：≥8500rpm/min； 4、允许最高转速：≥12500rpm/min； 5、功率：≥2.2kw； 6、燃油箱容积：≥0.5L； 7、润滑油箱容积：0.25L； 8、机油泵流量：≥9cm/min； 9、整机质量：≤5kg； 10、导板长度：≥33cm。 |  |  |  |
| 153 | 水上救援机器人 | 1、重量：≤9.5公斤；主机电池为锂离子电池，电池容量：≥32AH； 2、提供浮力：≥18公斤； 3、救援负载能力：≥80公斤； 4、空载速度：前进速度≥8节(4m/s)，载人前进速度：≥2节（1m/s），后退速度：≥0.5节； 5、操控性：遥控操作，可执行前进、后退、左转、右转、自动返航等基本动作，转弯半径小于1米； 6、续航时间：≥40min； 7、遥控距离：≥800米；IP65防水工业级遥控器，支持单手操作；具有自扶正功能，倾覆后可自动扶正至正常状态行驶； 8、 支持北斗/GPS双定位； 9、一键自动返航功能，失联自动返航功能，返航精度小于2米； 10、抗风浪等级（米）≥3米；配备自动充电移动拉杆箱。 |  |  |  |
| 154 | 木制堵漏器 | 1、采用红松木材质，经蒸馏、干燥、和防腐处理； 2、工作压力：0.1～0.8Mpa； 3、适用温度：-70℃～+100℃； 4、适用圆孔尺寸：ф5～ф100mm； 5、使用缝隙尺寸：5～100mm。 |  |  |  |
| 155 | 捆绑式堵漏袋 | 1、符合《堵漏气垫试验大纲》标准； 2、由堵漏气垫、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成； 3、堵漏包厚度：≤10mm； 4、背压：≤0.1MPa，最大工作压力：分别≤0.2MPa； 5、充气时间≤25s。 |  |  |  |
| 156 | 内封式堵漏袋 | 1、直径分别为：10/20、20/40、30/60、50/100； 2、防腐橡胶制成，工作压力≤1.5巴； 3、RDK10/20、20/40、30/60、50/100内封式堵漏袋各1个； 4、配备10米1.5巴软管4根、脚泵2个； 5、可配合充气瓶使用，提供检测报告。 |  |  |  |
| 157 | 外封式堵漏袋 | 1、高强度橡胶和增强材料复合制成； 2、厚度：≤15毫米； 3、系统工作压力：≥0.15MPa； 4、环境温度： -30℃～+60℃； 5、充气时间：≤15s； 6、背压：≥0.15MPa； 7、堵漏袋最大工作压力：≥0.2 MPa； 8、脚踏气泵最大工作压力：≥0.5 MPa； 9、适用封堵范围：面积≤270mmX370mm的泄漏孔洞； 10、套装组成：堵漏袋、脚踏气泵组件、充气软管、排气接头、捆绑带组件。 |  |  |  |
| 158 | 法兰排流袋堵漏工具 | 1、结构简单、堵漏方便，是处置管道泄漏事故的重要工具； 2、由十种规格的金属堵漏套、胶垫和专业扳手等工具组成； 3、堵漏温度-50-120℃； 4、可堵压力≤2MPa； 5、耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≤20MPa。 |  |  |  |
| 159 | 高压泄漏密封系统堵漏工具 | 1、用于各种可能会发生高温高压介质泄漏的场所，它可有效处置管道、法兰、阀门、弯头、三通等部位的泄漏；符合《快速堵漏工具试验大纲》； 2、可堵泄漏介质温度范围：-200℃-600℃； 3、适用介质品种：几乎覆盖各种酸、碱、盐、水、油、气和多种化学溶剂； 4、适用泄漏缝隙最大宽度和最大孔径：≥5mm；手动高压泵最大压力：≥70Mpa；可堵介质最大压力：≥30Mpa； 5、配置：手动高压泵、高压注胶枪、高压油管、旋塞阀、各种不同类型的注胶接头和松锈剂以及密封剂。 |  |  |  |
| 160 | 捆扎带堵漏工具 | 1、符合《堵漏气垫试验大纲》标准； 2、由堵漏气垫、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成； 3、堵漏包厚度：≤10mm； 4、背压：≤0.1MPa，最大工作压力：分别≤0.2MPa； 5、充气时间≤25s。 |  |  |  |
| 161 | 强磁液氯气瓶堵漏器 | 1、电磁式堵漏工具主要有磁性垫片和磁压器组成； 2、工作温度：-70～80℃； 3、工作压力：≤2MPa； 4、适用本体直径：≥400mm； 5、堵漏压力：≥0.8Mpa。 |  |  |  |
| 162 | 大型槽车安全阀强磁堵漏工具 | 1、用于标准槽罐车表面上装配的阀门、附件失效泄漏时的包容泄压抢险堵漏工具，攻坚组专用装备； 2、适用外径Φ：≥2000mm；结合面积：570mm×570mm；障碍物高度及直径：≤H250mm×Φ270mm； 3、公称封堵力：≥11KN； 4、工作压力：≥2MPa； 5、工作温度：≤80℃；载体材质：橡胶。 |  |  |  |
| 163 | 真空泄漏堵漏袋 | 1、无需任何拉伸带，圆形密封软垫对泄露部位真空密封的时候，通过排球箱排流液体； 2、真空操作压力8BAR，操作压力1BAR，需气≥200L/S； 3、圆形设计，能取得最佳排流效果，直径≥200MM， 排流面积≥300CMP； 4、化学耐抗性能中等，耐热性≥90C°或≥85C° (长期)； 5、真空口配有截流器与真空压力表，真空压力表显示真空状况。 |  |  |  |
| 164 | 泄漏包扎密封袋 | 1、用于紧急处置管道、罐体、槽车等发生的低压、低腐蚀介泄漏； 2、由堵漏气垫、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成； 3、堵漏包厚度：≤15mm； 4、背压：≤0.2MPa； 5、最大工作压力：≤0.4MPa。 |  |  |  |
| 165 | 钢带拉紧快速堵漏 | 1、对法兰、盘根、管道、罐体、阀门等点状、线状、蜂窝状的泄漏可进行动态堵漏，符合《快速堵漏工具试验大纲》标准； 2、能在带温、带压条件下边漏边修，修复后即可拆除工具； 3、堵漏速度25 ℃ ：≤10分钟 ；可堵介质温度：-60℃～150℃；孔径φ50 时，可堵介质压力：≤1.2Mpa （小孔可达2.5Mpa）；钢带捆扎器行程：≥115mm； 4、耐介质性能： 耐水，油，气、弱酸、碱、盐；用后即可拆除； 5、配置：钢带加压堵漏工具 、阀体堵漏工具 、盘根堵漏工具、罐体堵漏工具、管道堵漏工具等。 |  |  |  |
| 166 | 链条式快速堵漏工具 | 1、用于容器、储罐、管线、水下管网的抢险堵漏工具，可以有效控制现场危险介质的泄漏，降低危险系数，方便现场作业； 2、弧面型适用外径Φ：≥2200 mm（可按用户需求订制）； 3、结合面积：≥340mm×205mm； 4、公称封堵力：≥10KN；工作压力：≥3MPa； 5、工作温度：≤80℃；载体材质：铝合金。 |  |  |  |
| 167 | 液化气燃气快速抢修器材 | 1、无火花工具采用优质铍青铜材料精制而成； 2、性能安全可靠，适用各种复杂场所； 3、抗拉强度：≥105kgf/mm2； 4、硬度HRC：≥35； 5、全套含管钳、防爆锤、羊角锤、检验锤、防爆镐、钳工锤、活动扳手、梅花扳手、开口扳手等。 |  |  |  |
| 168 | 危化品泄漏柔性快速堵漏工具 | 1、液压拉紧设备:采用液压为动力，压力等级：≥700bar；承载能力：≥14T；行程高度≥70mm； 2、液压注胶设备：采用液压为动力；管路承载能力≥140MPa ；连续加料注胶枪注射压力≥75MPa；可通过连接角向阀、注射阀注入密封剂；适用压力范围：0～20MPa； 3、多功能液压管夹压弯切工具：出力≥6T，重量≤4kg； 4、堵漏工具：配有密封滑块，密封铜管，密封铜片、组合式堵漏板，法兰锁具等；配有φ6mm φ8mm φ10mm φ12mm索具带。适用于法兰、管道、异型法兰、根部、罐体、阀门、螺纹等泄漏部位，无需制作夹具，可根据不同泄漏部位进行组合配置； 5、索具带：由复合高分子材料构成，具有防爆和耐腐蚀性能，破断拉力应大于63kN，最小弯曲直径Φ15mm； 6、密封材料：包含有三种注入型、两种以上VITON/MVQ/EPDM片型和两种缠绕型的三类形态密封材料；适用一类及以下危化品泄漏。注入型密封材料需满足在40%硫酸、20%氢氧化钠介质下符合GB/T26556-2011国家标准； 7、堵漏范围：适用管道或储罐直径：Φ25mm～3000mm;可封堵孔径≤Φ20mm；可封堵裂纹≤300mm； 8、封堵时间：在做好各项准备情况下，堵漏时间≤10min； 9、专用工具箱:材质为全新改良工程ABS；防水等级：≥IP67，抗压等级：≥IK08； 10、提供检测报告。 |  |  |  |
| 169 | 迷你速攻炮 | 1、重心低、工作平稳，水平回转、炮头俯仰螺杆传动原理，自锁性能好，既有流量可调、又有喷雾、直流功能； 2、额定工作压力：≥0.8Mpa，流量：≥30L/S； 3、射程≥55m； 4、喷雾角(°)：≥90,俯仰角(°)：+30～+70,水炮可调角度±20°； 5、可连接2条65水带接口，重量≤10KG,水炮进水口含有单向阀，可以使用单条水带； 提供检测报告。 |  |  |  |
| 170 | 移动自摆炮 | 1、符合GB19156-2019《消防炮》标准要求； 2、可以手动控制与自摆转换快速切换，配有流量自动调节炮头； 3、材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理； 4、额定工作压力（MPa）：≥0.8，流量(L/S)：≥40， 射程(m)：≥65，喷雾角(°)≥120，水平自摆角(°)：25和40自由切换，俯仰角(°)：+30～+70，可接：80、65卡式或者80、65快速接口； 5、提供检测报告。 |  |  |  |
| 171 | 泡沫枪 | 1、弓形开关手把； 2、可喷射A类泡沫又可喷射水流； 3、可另配B类泡沬枪筒和多功能喷头； 4、接口尺寸：65mm，重量：≤1.5kg，流量设定：≥10公升/秒； 5、提供检测报告。 |  |  |  |
| 172 | 手抬机动泵 | 1、发动机型式：四冲程、双缸、风冷汽油机； 2、额定功率：≥13kw； 3、最大功率：≥18.5KW； 4、启动方式：自回式手拉绳启动/电启动； 5、引水方式：旋片真空泵引水； 6、最大吸深：≥7m； 7、最大流量：≥65T/h； 8、额定压力：≥0.6 MPa； 9、扬程：≥60m； 10、重量：≤90kg，体积：≤L580*B530*H700(mm)。 |  |  |  |
| 173 | 指环切割锯 | 1、配有万向软轴，可在狭小特殊空间实现长达300mm距离切割，可360°万向切割； 2、凹槽设计固定更牢固不会产品晃动； 3、电压≥1.5V；锯片直径≥25mm；重量≤1.5KG（含所有配件）； 4、时间≤5秒钟内完成； 5、配置：电动指环切割机（含电机和切割机），合金锯片两张，训练戒指一套，训练假手指一根，消毒液一瓶，卡簧钳一个，说明书一套。 |  |  |  |
| 174 | 背负式电动破拆套装 | 1、符合国家现行有关标准； 2、由开门器、微型扩张器、微型剪切器、电动液压泵、多功能斧组成； 3、液压电动泵：额定工作压力≥72MPa；额定流量≥0.25L/min(72MPa时)；低压流量≤1.20L/min(5MPa时)；输出端液压软管长度≥2m；液压油容量≥1L；快速单管接口；电池规格≥26V;容量标称值≥6.0AH；采用有刷电机；操作形式为有线控制、无线控制；质量≤10KG(含液压油、电池、液压软管、有线控制器、无线控制器)； 4、微型扩张器：扩张距离≥125mm；扩张力≥47KN(测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm)；快速单管接口；质量≤4KG； 5、微型剪切器：刀口距离：≥30mm；能一次剪断≥φ20的Q235A圆钢；快速单管接口；质量≤4KG； 6、开门器：最大开启距离≥250mm(含螺纹增程段长度，液压油缸行程≥120.0)；最大开启力≥50KN；收拢长度≤250mm；分离距离≥300mm(含螺纹增程段长度，液压油缸行程为≥120.0);分离力≥50KN；撑顶距离≥370mm；撑顶力≥55KN;快速单管接口；底脚有楔形防滑齿；抬升器的分离槽；有棱形防滑槽；顶部有带辅助支撑的防滑齿；质量：≤4KG； 7、多功能撬斧：撬斧长度≤470mm；可调节展开≥650mm；斧头平刃应能砍断直径10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；撬斧尖刃能凿穿厚度2.0mm的Q235A 钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板；质量≤4KG； 8、综合性能：应在≥50℃至-20℃温度下，正常工作；液压电动泵应装有安全阀，连接破拆工具后，当液压压力超过额定工作压力的≥1倍时能自动泄压； 9、无线遥控范围：在遥控器和液压电动泵之间无障碍物的情况下，在直线距离≥150m内遥控操作功能正常。 10、提供检测报告。 |  |  |  |
| 175 | 无线复合气体探测仪 | 1、无线仪器配置:无线接收主机1套，无线发射端1套，可以检测氧气（O2）、可燃气（LEL）、硫化氢（H2S）、一氧化碳（CO）等多种气体，采样方式扩散式； 2、检测范围：氧气0~30%vol，可燃气0-100%lel，硫化氢0-100ppm，一氧化碳0-500 ppm； 3、检测精度：氧气≤0.1%，可燃气≤1%LEL，硫化氢≤0.1ppm，一氧化碳≤1ppm； 4、双按键，LCD屏幕同时显示四种气体检测浓度，自动背景光，自动调零和校准，具备连续检测和≥95dB声音报警，广角明亮光报警和震动报警功能； 5、防爆等级：防护等级≥IP67；重量：≤365g。 |  |  |  |
| 176 | 无火花电锯 | 1、电压：≥18V； 2、电池类型：红锂电池； 3、空载速度：0-3,000 spm； 4、往复行程：≥32 mm； 5、重量 (不含电池)：≤4.0kg； 6、最大切割深度(铝材)：≥25mm； 7、最大切割深度 (金属管)：≥150mm； 8、最大切割深度 (钢材)：≥20mm； 9、最大切割深度(木材)：≥300mm； 10、配置：工具x1、塑料工具箱x1、电池x2、充电器x1。 |  |  |  |
| 177 | 快速支撑套装 | 1、可通过手动或气动快速支撑，采用螺套手动锁紧，并可借助勾头扳手进行微调，可垂直、水平和斜支撑操作； 2、支撑柱可手动锁紧在任何高度，为高强度铝材质； 3、技术参数： 支撑柱、延长柱、各种底座和工作头额定承载能力（轴向）：≥120KN. 气动手锁支撑柱2根，收拢长度:≥600MM,最大展开长度：≥800mm，重量：≤7KG 气动手锁支撑柱2根，收拢长度:≥900MM,最大展开长度：≥1300mm，重量：≤8KG 气动手锁支撑柱2根，收拢长度:≥1200MM,最大展开长度：≥1800mm，重量：≤12KG 延长柱3根，长度≥500mm，重量：≤3KG 延长柱3根，长度≥700mm，重量：≤6KG L型工作头≥3个，重量：≤1.5KG U型支撑底座≥3个，重量：≤1.5KG 平面工作底座≥4个，重量：≤2.6KG 八角90度底座≥4个，重量：≤2.0KG； 4、配件：牵引带≥2根，长度≥5米，脚踏泵1个，气管1根，长度≥5米，钩形扳手1个； 5、提供检测报告。 |  |  |  |
| 178 | 高频切割套组 | 1、高频切割套组由高频动力站、高频电动切割锯、高频电动链锯、高频电动环锯组成； 2、高频电动动力站，输出功率：≥7KW（三相）/4KW（单相），重量：≤10kg，配20米电源线一套； 3、高频电动切链锯，功率：≥5.5KW，最大切割深度：≥450mm，重量：≤9kg，配金刚石链条一条，带压水壶一个； 4、高频电动切割踞，功率：≥6KW，最大切割深度：≥145mm，重量：≤10kg，配锯片一块，带压水壶一个； 5、高频电动环锯，功率：≥5.5KW，锯片直径：≥350mm，最大切割深度：≥270mm，重量：≤13kg，配置环锯片一张。 |  |  |  |
| 179 | 激光位移报警装置 | 1、激光发射器安装在伸缩式三脚架上、最远可探测到50米处1mm的物体移动； 2、仪器上装配的望远镜保证了对目标建筑的准确定位； 3、如有超过设定范围的移动、即会触动声光警报； 4、激光发射器探测精度：≤1mm； 5、配备1个无线激光发生器，重量≤2KG； 6、可与2个激光发射器无线连接，无线连接距离最大≥100米； 7、配备不少于3颗高亮度白色LED报警灯； 8、工作时间≥8小时； 9、高清晰声光警报：可清晰分辨出位移报警或仪器错误等不同情况； 10、防护等级≥IP67； |  |  |  |
| 180 | 自携式潜水装备 | 1、湿式潜水服：约3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能； 2、供气阀和减压阀：海事级镀烙黄铜机械加工主体，不锈钢组合活塞，保温系统（TIS），可供应232巴轭式夹头或300巴DIN式螺丝纹接头；二级调节器体积小，结构简单，性能稳定； 3、备用调节器： 尺寸（正面轮廓）≤7cm，重量≤180g； 4、半面罩：采用钢化玻璃与柔软硅胶面框相结合，抗压抗碎，佩戴舒适，贴合脸部；呼吸管：特殊单体成型咬嘴，液态医用柔软硅胶，安全无毒； 5、三联表：设计紧凑可靠，易于读取数据，深度表最深可达60米； 6、潜水刀：刀刃材质：钛合金；总长度：20-25.5cm，刀刃长度：9-12.5cm； 7、潜水气瓶：气密性试验压力≥20MP；爆破压力≥45MP；材料：铝合金； 8、脚蹼：聚丙烯材质制成，打水强有力，柔韧性足；配重压铅：坚固实用，简单舒适，易于携带； 9、浮力背心：气囊布采用高强840D尼龙耐磨布；背板采用高强PP+矿物增强剂； 10、手电：最高亮度(最大光通量)≥350流明，最大射程≥500米；手套：具有强防寒，防水防风功能，高强度，易拉伸；靴子：采用3MM高弹力氯丁橡胶面料，鞋底≥10mm。 |  |  |  |
| 181 | 水深测试仪 | 1、探测深度≥90米； 2、可以快速测出水深，同时给出即时的水温； 3、配置5.9V电池； 4、手电筒式设计，便于携带； 5、探头、显示器合二为一，即可以任意角度，向任何方位发射和接收声纳波。 |  |  |  |
| 182 | 拖车炮 | 1、电动遥控炮，同时安装手动装置，无电源时可手工操作； 2、遥控器启动至消防炮动作的响应时间：＜5s； 3、无线遥控距离：≥200m； 4、喷射压力：≤1.0MPa； 5、流量：100L/s； 6、射程：≥90 m； 7、最小仰角范围：+30~+70°； 8、水平回转角：360°； 9、最大喷雾角≥90°； 10、进水口为100法兰盘，可以水、泡沫两用。 |  |  |  |
| 183 | 军事毒剂侦检仪 | 1、可检测包含不限于芳香类、酮类、醛类、脂类、烃类、醇类等有机气体，可检测的挥发性有机物、有毒气体种类≥200种； 2、可用于手持检测和固定式连续监测； 3、量程宽泛：1ppb—10000ppm； 4、报警方式：声、光、屏幕显示报警； 5、供电方式：内置电池； 6、大尺寸屏幕方便查阅，LCD显示带背光； 7、检测时间：≤5s； 8、数据存储：存储不低于260000点的数据容量； 9、尺寸：≤260*80*65mm； 10、重量：≤740g。 |  |  |  |
| 184 | 便携式液压破拆工具组 | 1、整套设备包含电动剪扩器、电动扩张器、电动剪切器、电动撑顶器，额定工作压力≥72Mpa，设备全部具有自动复位转向阀系统； 2、电动剪扩器：刀片端部最大开口距离:≥370mm；剪切圆钢直径（Q235A材料）:≥Ф33mm；最大扩张力:≥120KN； 3、电动扩张器：刀片端部最大开口距离：≥670mm；最大扩张力：≥160KN；额定牵引力:≥70KN；额定牵引距离:≥540mm； 4、电动剪切器：刀片端部最大开口距离：≥170mm；剪切圆钢直径（Q235A材料）：Ф35mm；最大剪切力：≥690KN； 5、电动撑顶器：额定顶升力：≥150KN；撑顶行程：≥400mm。 |  |  |  |
| 185 | 模块箱 | 1、尺寸：长*宽*高约1200*800*600； 2、复合IP65国际防水防尘标准； 3、箱体材质采用高级工程塑料，箱体具有高抗冲击性、耐低温、密封性及抗变形能力； 4、具有人性化扣手设计及绑带设计； 5、配备高品质的静音橡胶轮及不锈钢轮轴。 |  |  |  |
| 186 | 单兵定位系统 | 1、1套后场指挥平台（含：1台预装定位软件的平板电脑、1台便携式指挥站），后场指挥平台应具有4G联网、地图加载和GPS卫星定位功能，平板电脑屏幕分辨率≥1920x1200，内置WIFI网络功能，4G网络功能，蓝牙网络功能，GPS卫星定位功能； 2、4套惯导定位终端（每套含1台定位终端，1台定位呼救终端）。定位终端，轨迹定位精度户外水平定位误差，行走里程达到≥1003米的时候，定位误差≤0.44% ；室内水平定位误差，行走里程达到达到≥1060米的时候，定位误差≤0.52%（误差标准需要在检测报告里面体现）。呼叫和应答功能，定位呼救终端可以接收到后场指挥平台发出的单机呼叫和群体呼叫，并可按键确认应答。撤离功能，后场指挥平台与定位呼救终端之间以及不同定位呼救终端之间，可以互相发出撤离命令和取消撤离命令。定位呼救终端可以选择开启或者关闭本机发出撤离命令的权限。定位呼救终端可以设置本机的撤离分组，只有同一分组的定位呼救终端之间，才能互相接收到撤离命令； 3、4台中继器，除了实时标定和传输消防员在灾害现场的位置和运动轨迹，还具有相对定位功能，使得消防员即使在脱离了后场指挥平台的信号覆盖范围以后，也可以互相定位和搜救。中继功能，定位呼救终端可以开启或者关闭中继功能。开启中继功能后可以转发来自后场指挥平台和其它定位呼救终端的通信信号，起到延长通信距离作用； 4、定位呼救终端和便携指挥站，重量≤220g，达到防水、防爆、防跌落的防护等级。定位呼救终端应采用内置天线设计，具有声光报警功能。设备上有不少于3种颜色的高亮方位灯； 定位呼救终端可以相互测距，测距误差精度≤2米。 具有定位呼救终端终端互救功能，通过呼救定位终端上显示的测高、测距功能互相搜救；呼救定位终端可以自动筛选离报警点最近的设备； 5、群组定位功能，呼救定位终端之间可以组建群组，同组队友之间距离超过10米时，同组队友的呼救定位终端会发出报警提示，落对的队友可以通过测距、测高的相对定位功能，按呼救定位终端屏幕上的距离值、信号值、高度值等数字显示，跟上队伍。中继器用于超高层、大跨度、地下层信号的转发，透明壳体防水防爆。 |  |  |  |
| 187 | 破拆水枪 | 1、主要适用于插入起火建筑或物体内部喷射灭火及降温； 2、水枪主要材质为防腐铝合金材质；表面平整，光洁； 3、枪体连接部位为65mm卡式接口并经过黑色氧化处理；穿刺枪头均匀布满出水小孔； 4、额定工作压力：约5BAR； 5、最大压力：约7BAR，最大流量≥130L/min。 |  |  |  |
| 188 | 转角水枪 | 1、主要适用与用于外墙、烟囱、墙角等拐弯处的喷射灭火及降温； 2、水枪主要材质为防腐铝合金材质；表面平整，光洁； 3、枪体连接部位为65mm卡式接口并经过黑色氧化处理； 4、额定工作压力：约5BAR； 5、最大压力：约7BAR，最大流量≥130L/min。 |  |  |  |
| 189 | 止水器（改65接口） | 1、由铝合金球阀，马蹄形开关，接口组成； 2、球阀采用高强度6061铝合金加工而成； 3、表面阳极氧化处理； 4、接口尺寸：65mm； 5、重量：≤2kg。 |  |  |  |
| 190 | 地上消火栓扳手 | 1、由高强度钢浇筑制成； 2、长≥430mm，高≥50mm，厚≥10mm； 3、开口：≥60mm； 4、表面烤漆处理，防腐防裂； 5、加长设计，可轻易开启消火栓。 |  |  |  |
| 191 | 消防火钩 | 1、尺寸：≥180cm； 2、重量：≤0.8kg； 3、配木质把手； 4、钩头为金属材质； 5、工具表面做喷漆处理。 |  |  |  |
| 192 | 夜明式指北针 | 1、颜色军绿色，金属烤漆； 2、表盘直径≥50mm； 3、最大正负偏差≤1°； 4、夜光显示，抗压防水； 5、具有基本定位、测坡度、偏向角、方位角、测量目标物体的长度和高度等功能。 |  |  |  |
| 193 | 单杠梯 | 1、符合GA137-2007《消防梯》的标准要求； 2、水平弯曲出残余变形比值（%）：≤0.15； 3、工作长度3±0.1m，最小梯宽250±1mm，梯档间距340±1mm； 4、梯蹬弯曲出残余变形比值（%）：≤0.25； 5、整梯质量≤8.5kg。 |  |  |  |
| 194 | 挂钩梯 | 1、工作高度：4土0.1m； 2、最小梯宽：250土2mm； 3、梯蹬间距：340土2mm； 4、整梯质量：≤12kg； 5、梯节扭转角：≤20°； 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.20%； 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%； 8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.3%； 9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象； 10、挂钩在进行轻度试验后、无揭伤、变形和裂纹。 |  |  |  |
| 195 | 消防尖斧 | 1、消防斧斧头应采用金属材料制造，涂漆部分无流痕、气泡等缺陷； 2、消防斧斧柄材质采用重量轻、强度高的硬质材料； 3、斧头表面抛光部分的表面粗糙度Ra值≤6.3μm； 4、消防斧的金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷； 5、消防斧斧柄的表面光滑、无缺损。 |  |  |  |
| 196 | 消防铁铤 | 1、由合金钢锻造； 2、用于撬拆门窗、木板、天花板等障碍物； 3、重量：≤4kg； 4、长度：≥90cm； 5、淬火处理，表面喷漆。 |  |  |  |
| 197 | 维修工具 | 1、尺寸：≥75x40x85cm； 2、抽屉尺寸：≥60x42x7.5cm； 3、柜内可放置多款工具； 4、组套工具≥180件； 5、推车式包装箱。 |  |  |  |
| 198 | 假人 | 1、加厚皮革制作、耐磨耐摔； 2、四肢分开，便于模拟训练； 3、重量≥60kg； 4、身高≤175cm； 5、填充物：棉条、沙。 |  |  |  |
| 199 | 热能热视镜 | 1、视场角/小聚集距离：17°×17°/0.3m（9mm标准镜头）； 2、空间分辨率：≥3.78 mrad； 3、热灵敏度：≤0.1℃/100mK； 4、图像帧频：≥50Hz； 5、聚集方式：自动。 |  |  |  |
| 200 | 水带背架 | 1、每格宽度：≥7.5cm； 2、尺寸：≤41cm*35cm*53cm/30cm； 3、配有背带，携带方便，具有自动放带功能； 4、不锈钢材质； 5、单个背架能装水带数量≥4盘。 |  |  |  |
| 201 | 楼层水带固定器 | 1、环形固定套的内径为150～160mm； 2、橡胶护垫表面设有防滑纹； 3、固定架顶面的外侧壁设有提手； 4、固定架两侧壁之间的距离为30～40cm； 5、不锈钢材质，耐磨耐腐蚀。 |  |  |  |
| 202 | 警戒标志杆 | 1、用于灾害事故现场警戒，材质外敷反光材料； 2、高度：≥85cm； 3、底座：≥285*50mm； 4、重量：≤5KG； 5、材质：高强度ABS材料。 |  |  |  |
| 203 | 锥型事故标志柱 | 1、适用于城市路口车道、人行道、建筑物及施工区域和事故现场的隔离警示，是消防警示的必备安全器材； 2、具有良好的柔韧性、抗汽车滚压、硬物撞击不会损坏； 3、具有防日晒、不怕风吹雨打、耐热、耐寒、不龟裂、不变色等优点； 4、反光标识白红相间，颜色醒目，晚上能反光效果使驾驶者一目了然； 5、适合堆叠存放，使用灵活多变，占用空间小，携带方便。 |  |  |  |
| 204 | 隔离警示带 | 1、用于灾害事故现场的警戒隔离，不锈钢卷盘式设计，坚固可靠，使用时可达到收放自如的效果； 2、卷盘内置经特殊处理的警示带，布材质，双面反光，防水； 3、尺寸：≥5CM*250米； 4、警示带上印有“消防119”字样； 5、操作简单携带方便，使用时不会污染现场环境；色泽鲜艳，可多次重复使用。 |  |  |  |
| 205 | 无齿锯锯片（760） | 1、可切割金属； 2、适用于760转无齿锯； 3、直径：≥40mm； 4、厚度：≥4mm； 5、孔径：≥25mm。 |  |  |  |
| 206 | 无齿锯锯片（1270） | 1、用于切割金属，干切； 2、锯片直径：≥350mm； 3、最高转速：≥6400rpm； 4、厚度：≥4mm； 5、切割深度：≥125mm。 |  |  |  |
| 207 | 无齿锯锯片（切水泥用） | 1、可切割混泥土； 2、适用于760转无齿锯； 3、直径：≥40mm； 4、厚度：≥4mm； 5、孔径：≥25mm； |  |  |  |
| 208 | 腰包 | 1、阻燃性能的面料，具有防火功能； 2、明条纹，颜色醒目，夜间反光条设计； 3、采用魔术贴粘贴，用于放置救生绳； 4、抱上设置腰斧挂点，挂放腰斧； 5、后面三道加厚织带，承重能力好，可穿消防腰带。 |  |  |  |
| 209 | 铁锹 | 1、多功能工兵铲具有：刨 、砍、锯、削、割、一字螺丝刀、十字螺丝刀、多功能战术刀、救生锤、镁棒打火等功能； 2、铲头尺寸宽≥135mm，长≥170mm，连接杆长度≥170mm，末端连接杆长度≥220mm； 3、链接组合铲身总长≥770mm，铲面厚度≥3mm； 4、铲头材质：高强度不锈钢（2CR13），硬度（HRC）.50-55；5、手柄采用6063高强度铝合金管材，轻便、耐用不易损坏。 |  |  |  |
| 210 | 防穿刺手套 | 1、材质：使用金属丝和高性能聚乙烯纤维包覆纱织成； 2、全长：260mm±2mm； 3、手掌宽：95mm±2mm； 4、适应温度：-45℃～+50℃； 5、防护等级：≥5级。 |  |  |  |
| 211 | 防水头顶灯 | 1、外壳采用高性能防弹胶材料，符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010标准； 2、光源：LED光源，光效高，寿命≥10万小时； 3、锂电池容量：≥1500mAh； 4、工作时间：强光≥5小时、工作光≥10小时； 5、人性化的头带设计，头带柔软，弹性好，长短可调，配有帽扣。 |  |  |  |
| 212 | 救援口哨 | 1、哨子尺寸：≤4x2cm； 2、绳长：≥40cm； 3、重量：≤15g； 4、声音洪亮、安全耐用； 5、材质：不锈钢。 |  |  |  |
| 213 | 水囊 | 1、额定容量：≥3000L； 2、储水性：无毒、无味、不污染水质； 3、使用温度：0-40℃； 4、储存环境温度：-40-70℃； 5、使用寿命：≥8年。 |  |  |  |
| 214 | 风力灭火机 | 1、转速：≥8000r/min； 2、风量：≥1650m2/h； 3、风速：≥85m/s； 4、排量：≥80cc； 5、重量：≤11kg。 |  |  |  |
| 215 | 点火器 | 1、电源电压：AC 220V±10% 50/60HZ； 2、适用燃料： 燃气、轻油、重油； 3、变压器功率：100W； 4、点火端瞬时耐温：≥1300℃； 5、点火频率：6-15次/秒。 |  |  |  |
| 216 | 水带挂钩 | 1、由帆布带、金属钩和金属半环组成； 2、符合消防行业标准； 3、长：≥50mm； 4、宽：≥30mm； 5、重量：≤0.55kg。 |  |  |  |
| 217 | 水带包布 | 1、由帆布带和金属夹钳等零件组成； 2、符合消防行业标准； 3、长：≥44mm； 4、宽：≥80mm； 5、重量：≤0.55kg。 |  |  |  |
| 218 | 多功能铁锹 | 1、多功能，铲头四重防松动； 2、自带照明系统； 3、不锈钢3GR13材质； 4、高温淬火处理，坚固耐用； 5、尾部隐藏式破窗器。 |  |  |  |
| 219 | 水带挂钩（自锁） | 1、水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成； 2、使用时将半环一端缠绕水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来； 3、长：≥50cm，宽：≥3cm； 4、厚：≥2-3mm； 5、重量：≥0.5kg。 |  |  |  |
| 220 | 骨传导通话装置 | 1、骨传导通信装置适用于消防人员的佩戴，不影响空呼面具、面罩、头盔等的使用，可以与空呼面罩和头盔配合使用。线体采用螺旋线体缠绕，松紧长短可以调节。无需独立供电，可与对讲机配套使用，防水等级ip67标准，具备主动降噪功能，骨传导防爆等级：EX ib IIC T5 Gb； 2、扬声器指标：骨传导式扬声器，阻抗32Ω±20% ，耳机频率：200HZ～4000HZ ； 3、麦克风指标：骨传导式麦克风（单体），阻抗≤2.2KΩ，灵敏度≥-15dB±5dB at 1KHz； 4、具备大型PPT一键通话功能，具备指控按键功能；可随意调节头围的大小，适用于各种人群佩戴，按键寿命：≥30万次；工作温度： -25 - +75℃，湿度:95%RH,+63℃ ； 5、提供多种与不同手持台配合使用的插头。 |  |  |  |
| 221 | 手持电台 | 1、频率范围：350M~400M； 信道容量：≥1000； 2、信道间隔：12.5kHz/25kHz ；频率稳定度：±0.5ppm； 3、重量：≤400g (带容量电池及腰夹) ；工作时长：数字：≥20小时； 4、屏幕：≥128×160像素，≥1.8寸彩色显示屏；额定音频：500mW； 5、发射部分：输出功率 ≤37dBm ；接收部分：静态灵敏度≤ -122dBm(BER 5%)。 |  |  |  |